5.5. Касательные напряжения при поперечном изгибе. Главные напряжения при изгибе

В случае поперечного изгиба в сечениях балки возникают не только изгибающий момент, но и поперечная сила. Следовательно, в этом случае в поперечных сечениях бруса возникают не только нормальные, но и касательные напряжения.

Так как касательные напряжения в общем случае распределены по сечению неравномерно, то при поперечном изгибе поперечные сечения балки строго говоря не остаются плоскими. Однако при hl<<1 (где h - высота поперечного сечения, l - длина балки) оказывается, что эти искажения заметным образом не сказываются на работе балки на изгиб. В данном случае гипотеза плоских сечений и в случае чистого изгиба с достаточной точностью приемлема. Поэтому для расчета нормальных напряжений s применяют ту же формулу (5.10).

Рассмотрим вывод расчетных формул для касательных напряжений. Выделим из бруса, испытывающего поперечный изгиб, элемент длиной dz (рис. 5.21, а).

Рис. 5.21

Продольным горизонтальным сечением, проведенным на расстоянии y от нейтральной оси, разделим элемент на две части (рис. 5.21, в) и рассмотрим равновесие верхней части, имеющей основание шириной b. При этом с учетом закона парности касательных напряжений, получим, что касательные напряжения в поперечном сечении равны касательным напряжениям, возникающим в продольных сечениях (рис. 5.21, б). С учетом данного обстоятельства и из допущения о том, что касательные напряжения по площади b×dz распределены равномерно, используя условие åz = 0, получим:

N* - N* - d N* + t× b×dz = 0 ,

откуда

t=dNb⋅dz.				(5.12)

где N* - равнодействующая нормальных сил s×dF в левом поперечном сечении элемента dz в пределах заштрихованной площади F * (рис. 5.20, г):

N=FsdF.				(5.13)

С учетом (5.10) последнее выражение можно представить в виде

N=MxJxFy1dF,			(5.14)

где Sx=Fy1dF- статический момент части поперечного сечения, расположенной выше координаты y (на рис. 5.21,б эта область заштрихована). Следовательно, (5.14) можно переписать в виде

N=MxSxJx,

откуда

dN=dMxSxJx.				(5.15)

В результате совместного рассмотрения (5.12) и (5.15) получим

t=SxbJx⋅dMxdz,

или окончательно

t=SxQybJx.				(5.16)

Полученная формула (5.16) носит имя русского ученого Д.И. Журавского.

Для исследования напряженного состояния в произвольной точке балки, испытывающей поперечный изгиб, выделим из состава балки вокруг исследуемой точки элементарную призму (рис. 5.21, г), таким образом, чтобы вертикальная площадка являлась частью поперечного сечения балки, а наклонная площадка составляла произвольный угол a относительно горизонта. Принимаем, что выделенный элемент имеет следующие размеры по координатным осям: по продольно оси - dz, т.е. по оси z; по вертикальной оси - dy, т.е. по оси у; по оси х - равный ширине балки.

Так как вертикальная площадка выделенного элемента принадлежит поперечному сечению балки, испытывающему поперечный изгиб, то нормальные напряжения s на этой площадке определяются по формуле (5.10), а касательные напряжения t - по формуле Д.И. Журавского (5.16). С учетом закона парности касательных напряжений, легко установить, что касательные напряжения на горизонтальной площадке также равны t. Нормальные же напряжения на этой площадке равны нулю, согласно уже известной нам гипотезе теории изгиба о том, что продольные слои не оказывают давления друг на друга.

Обозначим величины нормальных и касательных напряжений на наклонной площадке через sa и ta , соответственно. Принимая площадь наклонной площадки dF, для вертикальной и горизонтальной площадок будем иметь dF sin a и dF cos a, соответственно.

Составляя уравнения равновесия для элементарной вырезанной призмы (рис. 5.21, г), получим:

z'=0;     y'=0,

откуда будем иметь:

sαdF−tcosαdFsinα−tsinαdFcosα−ssinαdFsinα=0;

tαdF+tsinαdFsinα−tcosαdFcosα−scosαdFsinα=0.

Следовательно, окончательные выражения напряжений на наклонной площадке принимают вид:

sα=ssin2α+tsin2α;

Определим ориентацию площадки, т.е. значение a = a0 , при котором напряжение sa  принимает экстремальное значение. Согласно правилу определения экстремумов функций из математического анализа, возьмем производную функции sa от a и приравняем ее нулю:

dsαdα=2ssinαcosα+2tcos2α=0.

Предполагая a = a0 , получим:

tg2α0=-2ts.

Откуда окончательно будем иметь:

α0=p2−12arctg2ts.

Согласно последнему выражению, экстремальные напряжения возникают на двух взаимно перпендикулярных площадках, называемых главными, а сами напряжения - главными напряжениями.

Сопоставляя выражения ta и dsαdα, имеем:

tα=12dsαdα,

откуда и следует, что касательные напряжения на главных площадках всегда равны нулю.

В заключение, с учетом известных тригонометрических тождеств:

sin2α0=121−cos2α0=121−±11+tg22α;sin2α0=±tg2α01+tg22α0,

и формулы tg2α0=-2ts,

определим главные напряжения, выражая из через s и t:

sα0=salignlminmax=s2ms22+st2.

Полученное выражение имеет важное значение в теории прочности изгибаемых элементов, позволяющее производить расчеты их прочности, с учетом сложного напряженного состояния, присущее поперечному изгибу.

5.6. Пример расчета (задача № 9)

Для составной балки, имеющей поперечное сечение, показанное на рис. 5.22, требуется:

1. Определить расчетные параметры поперечного сечения балки;

2. Вычислить нормальные напряжения s по заданному изгибающему моменту и построить их эпюру;

3. Определить значения касательных напряжений в точке 3;

4. Определить значения главных напряжений в точке 3 и указать их направления (показать главные площадки), имея в виду, что сечение относится к левой части балки.

Дано: расчетные значения изгибающего момента и поперечной силы в сечении МP = 156 кН×м, QP = 104 кН; hCT = 0,34 м; b1/hCT = 0,7; b2/hCT = 0,9; d1/hCT = 0,1; d2/hCT = 0,07; d/d1 = 0,4. Нормативное значение сопротивления материалу при изгибе RH = = 217100 кН/м2, коэффициент запаса по прочности n = 1,3.

Решение

1. Определение расчетных параметров поперечного сечения балки (рис. 5.22, а). Ширина верхней полки b1 =  = 0,7×hCT = 0,7×0,34 = 0,238 м, принимаем b1 = 0,24 м; толщина верхней полки d1 = 0,1×hCT = 0,1×0,34 = 0,034 м; площадь сечения верхней полки Fïå=b1d1=0,24⋅0,034=0,00816м2, ширина нижней полки b2 = 0,9×hCT = 0,9×0,34 = 0,306 м, принимаем b2 = 0,3 м; толщина нижней полки d2 = 0,07×hCT = 0,07×0,34 = 0,0238 м, принимаем d2 = 0,024 м; площадь сечения нижней полки FïH= 0,3×0,024 = =0,0072 м2, толщина стенки d = 0,4×d1 = 0,4×0,034 = 0,0136 м, принимаем d = 0,014 м; площадь сечения стенки FCT = 0,34×0,014 = = 0,00476 м2; высота балки hd = hCT + d1 + d2 = 0,34 + 0,034 + + 0,024 = 0,398 м.

Определение площади поперечного сечения балки.

F=Fïå+FïH+FCT=0,00816+0,0072+0,00476=0,02012 м2.

Определение центра тяжести поперечного сечения балки. Ось y является осью симметрии сечения балки, следовательно, центр его тяжести находится на этой оси. За вспомогательную ось для определения координаты центра тяжести сечения на оси y принимаем ось x1 (рис. 5.22, а). Заметим, что поперечное сечение балки является составным, и включает в себя три прямоугольника (верхняя и нижняя полки, а также стенка). С учетом данного обстоятельства и воспользовавшись выражением (3.6), вычислим статический момент площади поперечного сечения балки относительно оси x1 :

Sx1=Fïåhd−d12+FïHd22+FCTd2+hCT2=10−3⋅[8,16⋅(0,398−0,034⋅0,5)+7,2⋅0,024⋅0,5++4,76(0,024+0,034⋅0,5)]=4,1188⋅10−33.

Тогда положение центра тяжести на оси у определится ординатой

yC=Sx1F=4,118.8⋅10−3201,2⋅10−4=0,205 м.

Определение момента инерции поперечного сечения балки относительно центральной оси (рис. 5.22). Значение момента инерции вычислим, пользуясь зависимостью между моментами инерции относительно параллельных осей:

IxC=Iïå+Fïåa12+IïH+FïHa22+ICT+FCTaCT2=

=0,24⋅0,034312+0,0816⋅0,1762+0,3⋅0,024312+0,72⋅−0,1932+

+0,014⋅0,034312+0,476⋅−0,0112=56,85⋅10−54,

где Iïå, IïH и ICT- моменты инерции верхней и нижней полки и стенки, соответственно, относительно собственных горизонтальных осей, проходящих через их центры тяжести (см. п. 3.2),

a1=hç−yC−d12=0,398−0,205−0,034⋅0,5=0,176;

a2=-yC−d22=-(0,205−0,024⋅0,5)=-0,193;

aCT=hCT2+s2−yC=0,34⋅0,5+0,024−0,205=-0,11.

2. Вычислить нормальные напряжения s по заданному изгибающему моменту и построить их эпюру.

Момент сопротивления Wx для точек 1 и 2 определим по формулам:

для точки 1	Wx(1)=IxCy1=56,85⋅10−519,3⋅10−2=2,95⋅10−3м3;

для точки 2	Wx(2)=IxCy2=56,85⋅10−520,5⋅10−2=2,77⋅10−3м3,

где y1 = hd - yc = 0,398 - 0,205 = 0,193 м, y2 = yC = 0,205 м.

Вычислим напряжения в точке 1 (рис. 5.22, а):

s1=MPWx(1)=1562,95⋅10−3=52881кН/м2 » 53000 МПа < 167000 кН/м2

Вычислим напряжения в точке 2 (рис. 5.22, а):

s2=MPWx(2)=1562,77⋅10−3=56318кН/м2 » 56000 МПа < 167000 кН/м2

Найдем значение нормальных напряжений в точке 3 по (5.10):

s3=MPIxCy3=15656,85⋅10−59,6⋅10−2=26350 кН/м2 .

По полученным значениям s строим эпюру нормальных напряжений (рис. 5.22, б).

Проверку прочности производим по формуле

s=MPWx≤RÑ,

где MP - расчетный изгибающий момент; Wx - момент сопротивления при изгибе; RИ - допускаемое напряжение при изгибе.

Допускаемое напряжение при изгибе равно:

RÑ=Rín=2171001,3=167000 кН/м2.

Как видно, балка имеет значительное недонапряжение.

3. Определить значения касательных напряжений в точке 3.

Касательное напряжение определим по формуле Журавского:

t=QPSxIxCd,

где QP- расчетная поперечная сила, d - ширина сечения на уровне точки 3.

Вычислим статический момент отсеченной части в точке 3 части сечения Sx:

Sx=Fïíy−d22+FCTy3+hCT8== 0,0072×(0,205 - 0,5×0,024)+

+ 0,00119×(0,096 + 0,125×0,34) = 1,544×10-3 м3,

где FCT = 0,25×hCT×d = 0,25×0,34×0,014 = 0,00119 м2.

Вычислим касательное напряжение в точке 3:

t3=104⋅1,544⋅10−356,85⋅10−5⋅1,4⋅10−2»20200 кН/м2.

4. Определить значения главных напряжений в т. 3 и указать их направления (показать главные площадки), имея в виду, что сечение относится к левой части балки.

Главные напряжения в точке 3 определяем по формуле:

salignlmaxmin=s2±s22+t2.

Подставив в данную формулу значения s3 и t3 , получим:

smax=26,32+26,322+20,22⋅103=37,3⋅103 кН/м2;

smin=26,32−26,322+20,22⋅103=-10,95⋅103кН/м2.

В заключение найдем положение главных площадок и направление главных напряжений (рис. 5.22, в).

tg2α0=-2t3s3=-2⋅20,226,3=-1,542;α0»-57o;α0=-28,5o.

При отрицательном угле a0 откладываем его от нормали к сечению (площадке) по часовой стрелке и показываем положение главных площадок и направление главных напряжений (рис. 5.22).

5.7. Перемещения при изгибе. Метод начальных параметров

Изгиб балки сопровождается искривлением ее оси. При поперечном изгибе ось балки принимает вид кривой, расположенной в плоскости действия поперечных нагрузок. При этом точки оси получают поперечные перемещения, а поперечные сечения совершают повороты относительно своих нейтральных осей. Углы поворота поперечных сечений принимаются равными углам наклона j, касательной к изогнутой оси балки (рис. 5.23).

Прогибы и углы поворотов в балках являются функциями координаты z и их определение необходимо для расчета жесткости. Рассмотрим изгиб стержня в одной из главных плоскостей например, в плоскости yz. Как показывает практика, в составе реальных сооружений стержни испытывают весьма малые искривления (ymax/l = 10-2 - 10-3, где ymax - максимальный прогиб; l - пролет балки).

Рис. 5.23

В этом случае неизвестными функциями, определяющими положение точек поперечных сечений балки являются y(z) и j  (z) = = a  (z) (рис.5.23). Совокупность значений этих параметров по длине балки образуют две функции от координаты z - функцию перемещений y (z) и функцию углов поворота j  (z). Из геометрических построений (рис. 5.23) наглядно видно, что угол наклона касательной к оси z и угол поворота поворота поперечных сечений при произвольном z равны между собой. В силу малости углов поворота можно записать:

j(z)»tgj(z)=y'(z).			(5.17)

Из курса математического анализа известно, что кривизна плоской кривой y (z) выражается следующей формулой:

1ρ=y''(z)1+y32.

Если рассмотреть совместно соотношение (5.9) и последнее выражение, то получим нелинейное дифференциальное уравнение изогнутой оси балки, точное решение которого, как правило, затруднительно. В связи с малостью величины y по сравнению с единицей последнее выражение можно существенно упростить, и тогда

1ρ=y''(z).				(5.18)

Учитывая (5.9), из (5.18) получим следующее важное дифференциальное соотношение

EIxy''(z)=Mx(z),			(5.19)

где Ix  - момент инерции поперечного сечния балки, относительно ее нейтральной оси; Е - модуль упругости материала; E Ix  - изгибная жесткость балки.

Уравнение (5.19), строго говоря, справедливо для случая чистого изгиба балки, т.е. когда изгибающий момент Mx (z) имеет постоянное значение, а поперечная сила равна нулю. Однако это уравнение используется и в случае поперечного изгиба, что равносильно пренебрежению искривлений поперечных сечений за счет сдвигов, на основании гипотезы плоских сечений.

Введем еще одно упрощение, связанное с углом поворота поперечного сечения. Если изогнутая ось балки является достаточно пологой кривой, то углы поворота сечений с высокой степенью точности можно принимать равными первой производной от прогибов. Отсюда следует, что прогиб балки принимает экстремальные значения в тех сечениях, где поворот равен нулю.

В общем случае, для того, чтобы найти функции прогибов y (z) и углов поворота j  (z), необходимо решить уравнение (5.19), с учетом граничных условий между смежными участками.

Для балки, имеющей несколько участков, определение формы упругой линии является достаточно сложной задачей. Уравнение (5.19), записанное для каждого участка, после интегрирования, содержит две произвольные постоянные.

На границах соседних участков прогибы и углы поворота являются непрерывными функциями. Данное обстоятельство позволяет определить необходимое число граничных условий для вычисления произвольных постоянных интегрирования.