2 ПОРЯДОК БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЫ ГРУЗОВОЙ КАБИНЫ

Установленные для работы люльки до пуска в работу проходят техническое освидетельствование, которое осуществляется инженерно-техническим работником по надзору за техническим состоянием и безопасной эксплуатацией люлек, производителем работ или мастером, под руководством которого выполняются работы. При техническом освидетельствовании люльку осматривают и подвергают статическому и динамическому испытаниям. При внешнем осмотре проверяется надежность крепления и длина выступающей части консолей, состояние канатов, исправность узлов и деталей, металлоконструкций, ограждения, механизма подъема, тормозов, предохранительных устройств и приборов безопасности.

При статическом испытании несамоподъемную люльку, лебедка которой установлена на земле, загружают балластом, масса которого превышает расчетную на 50%, поднимают на высоту 1м, держат под нагрузкой 15-20мин, а затем опускают. Динамическое испытание имеет целью проверку действия механизмов подъема, управления и предохранительных приборов(устройств). При динамическом испытании люльку загружают грузом, на 10% превышающим расчетный, и производят неоднократный равномерный подъем и опускание на всю высоту здания. Самоподъемные люльки поднимают на высоту 30-40см от земли, подкладывают подставки и загружают грузом, превышающим расчетный на 25%. После этого подставки выбивают и люлька остается под нагрузкой 15-20мин. После каждого испытания делается соответствующая запись в специальный журнал.

Лицо, ответственное за безопасное производство работ подъемниками, назначается после проверки знаний им соответствующих разделов правил, производственных инструкций для машинистов, рабочих люльки, стропальщиков (при необходимости) комиссией с участием инспектора госгортехнадзора, выдачи ему соответствующего удостоверения и должностной инструкции.

Ответственность за обеспечение безопасного производства работ подъемниками на каждом участке работ в течение каждой смены должна быть возложена только на одного работника. Фамилии этих лиц должны быть указаны на табличке, вывешенной на видном месте на постоянном участке работ. Копия приказа о назначении ответственных лиц должна находиться на участке производства работ.

Персонал на платформе строительной люльки должен иметь защитные каски и пристегиваться ремнем к предохранительному тросу, как требует техника безопасности. Платформа строительного подъемника люльки должна быть заземлена, груз должен примерно равномерно распределяться по платформе. Нельзя перегружать платформу или работать с платформой, если неисправны подъемники или предохранительная блокировка. При работе платформы оператору следует следить за ее состоянием, быстро выявлять скрытые неисправности, которые могут привести к аварии строительной люльки. Платформу строительной люльки следует быстро отрегулировать, если наклон по сторонам или высота падения превысит более 15см. Работа подвесного оборудования строительной люльки должна отвечать требованиям выполнения высотных работ. Подъемники строительные люльки нельзя применять в грозу, туман, при пятибалльном ветре (скорость ветра 8,3м/с и выше). Люльки строительные следует размещать на расстоянии 10м от силовых кабелей высокого напряжения. Не пользоваться никаким дополнительным оборудованием, например, лестницами, контейнерами, чтобы увеличить высоту подвесной платформы. Не применять никакие насадки, превышающие допустимую длину платформы. Материалы и оборудование хранятся в закрытом месте в пределах платформы. Строительную люльку следует хранить в сухом, хорошо проветриваемом помещении, не содержащем коррозийных газов.