Основные понятия о переходных процессах

в электрических цепях.

Для изучения переходных процессов в любой или сложной цепи необходимо рассмотреть общие сведения о них. В числе таких сведений отметим причины возникновения переходных процессов, основные определения и два закона коммутации, на которых основаны исследования переходных процессов.

Причины возникновения переходных процессов. Электромагнитные процессы, происходящие в электрических цепях при переходе от одного установившегося режима к другому, называют переходными процессами.

Время, в течение которого продолжается переходный процесс в электрической цепи, называют переходным периодом.

Величины токов и напряжений, изменяющиеся в течение переходного периода, называют переходными токами и напряжениями.

Переходные процессы возникают вследствие изменения ЭДС в цепи, напряжения, приложенного к цепи, или в связи с изменением её параметров – сопротивления, индуктивности или ёмкости.

Непосредственными причинами возникновения переходных процессов могут быть: коммутационные изменения режимов, т.е. включения и выключения источников питания, приёмников энергии; короткие замыкания на участках электрических цепей; изменения механической нагрузки электродвигателей и др.

Продолжительность переходных процессов в электрических цепях чаще всего составляет десятые и сотые доли секунды. Однако значения характера их очень важно, так как и за малое время возможно резкие увеличения токов и напряжений, которые могут оказаться опасными для электрических установок.

Соотношение длительностей установившихся и переходных режимов может быть самым различным и зависит от условий эксплуатации и назначения электрических цепей. Одни из них по продолжительности практически всё время работают в установившемся режиме (двигателей с длительной, не меняющейся нагрузкой, лампы электрического освещения), другие, наоборот, непрерывно находятся в переходном режиме (двигатели с повторно-кратковременной нагрузкой, линии связи во время передачи информации и др.).

Первый закон коммутации применяется к цепям, обладающим индуктивностью. Согласно этому закону, ток в индуктивности не может изменяться скачком. Поэтому мгновенное значение тока в ветви с индуктивностью в переходного периода остаётся таким, каким оно было в последний момент предшествующего установившегося режима.

Справедливость первого закона коммутации следует из простых рассуждений, которые изложим применительно к случаю включения катушки индуктивности на

постоянное напряжение U (рис.1)

+

_

U

P

i

ur

uL

eL

r

L

До замыкания рубильника Р установившийся режим характеризуется тем, что ток в цепи, напряжение активное ur  и индуктивное uL равны нулю.

С момента замыкания рубильника возникает переходный процесс, в течение которого ток в катушке увеличивается до некоторого значения i = I, изменяются и напряжения ur и  uL. Электрическое состоя-

Рис.1

ние цепи по схеме на рис.1 в любой момент переходного периода характеризуется уравнением:

U=ur+uL=ir+Ldidt.				(1)

Это уравнение выражает баланс напряжений в цепи: часть приложенного к цепи напряжения компенсирует падение напряжения в сопротивлении (ir), а другая часть Ldidt уравновешивает возникающую при изменении тока ЭДС самоиндукции.

В установившемся режиме при замкнутом рубильнике Р ток в цепи постоянный, т.е. скорость изменения тока равна нулю:di/dt=0, поэтому и индуктивное напряжение uL равно нулю. Напряжение источника полностью приложено к сопротивлению r, и ток в цепи определяется согласно закону Ома:

iуст=I=Ur 					(2)

Предположим, что переходный период отсутствует и ток в катушке мгновенно (dt=0) от нуля до конечного значения I. Тогда скорость изменения тока должна быть равна бесконечности di/dt=∞. Но это противоречит уравнению (1), в котором напряжение источника U- конечная величина. Изменение тока скачком означало бы также, что энергия магнитного поля катушки увеличилась скачком от 0 до WM=LI2/2. Для мгновенного изменения запаса энергии в магнитном поле цепи требуется источник бесконечно большой мощности P=dWM/dt=∞, что лишено физического смысла.

Из первого закона коммутации следует, что в начальный момент после замыкания рубильника (при t=0) ток в цепи равен нулю (i0=0), падение напряжения в сопротивлении i0r=0, а индуктивное напряжение равно напряжению источника u0L=U и цепь как бы разомкнута индуктивностью.

Второй закон коммутации применяется	 к цепям, обладающим ёмкостью. Согласно этому закону, напряжение на ёмкости не может измениться скачком. Поэтому мгновенное напряжение на ёмкости в первый момент переходного периода остаётся таким, каким оно было в последний момент предшествующего устоявшегося режима.

Рассуждения, подтверждающие второй закон коммутации, проведём применительно к случаю зарядки конденсатора через резистор (включение цепи с r и C на постоянное напряжение, рис.2). До замыкания рубильника Р установившийся режим характеризуется тем, что в цепи, напряжения на резисторе и конденсаторе равны нулю.

С момента замыкания рубильника возникает переходный процесс, в течение которого напряжение на конденсаторе

+

_

# U

P

Ur

Uc

r

C

i

увеличивается до напряжения источника U, изменяются ток в цепи и напряжение на резисторе.

Электрическое состояние цепи (рис.2) в любой момент переходного периода характеризуется уравнением, составленным

Рис.2

по второму закону Кирхгофа:

U=uC+ur=uC+ir.

Ток в цепи пропорционален скорости изменения напряжения на конденсаторе:

i=CduCdt.					(3)

Учитывая это, получаем:

U=uC+rCduCdt.					(4)

Приложенное к цепи напряжение делится на две части: одна из них rCduCdt компенсирует падение напряжения в резисторе, а другая (uC) равна напряжению в конденсаторе.

В установившемся режиме при замкнутом рубильнике Р напряжение на конденсаторе не изменяется , т.е. скорость изменения напряжения на конденсаторе равна нулю:duC/dt=0, поэтому и ток в цепи равен нулю: iуст=0. Напряжение на резисторе равно нулю, и, следовательно, напряжение источника полностью приложено к конденсатору:uCуст=U (т.е. цепь разомкнута конденсатором).

Доказательства существования переходного периода при зарядке конденсатора аналогичны тем, которые ранее были приведены для цепи с катушкой индуктивности.

Предложим, что в момент замыкания рубильника напряжение на конденсаторе изменилось скачком от 0 до U. Такое предположение означает конечное изменение напряжения за время, равное нулю, т.е. duC/dt=∞, что противоречит уравнению (4), в котором напряжение источника является конечной величиной. Кроме того, при изменении напряжения на конденсаторе скачком энергия электрического поля должна увеличиться мгновенно от 0 до Wэ=CU2/2. Для такого скачкообразного изменения энергии требуется источник бесконечно большой мощности, чего не может быть в действительности.

Из второго закона коммутации следует, что начальный момент переходного периода (при t=0) напряжение на конденсаторе равно нулю uC0=0 (конденсатор как бы замкнут накоротко). Напряжение на резисторе равно напряжению источника i0r=U, а ток в цепи i0=Ur.