## Глава 2. Изолирующие средства защиты органов дыхания

### 2.1. Изолирующие противогазы.

Изолирующие противогазы (ИП) в отличие от фильтрующих полностью изолируют органы дыхания от окружающей среды. Дыхание осуществляется за счет запаса кислорода, находящегося в самом противогазе. Изолирующие противогазы являются специальным средством защиты органов дыхания, глаз, кожи лица от любых вредных примесей в воздухе независимо от их свойств и концентрации, используются в чрезвычайных ситуациях, при невозможности применения фильтрующих противогазов. Например:

- при наличии в воздухе таких отравляющих веществ или вредных примесей, которые плохо или совсем не задерживаются фильтрующими противогазами

- при очень высоких концентрациях отравляющих веществ в воздухе, когда фильтрующие противогазы могут дать очень быстрый проскок

- при кислородном голодании, концентрации кислорода в воздухе менее 16 %

- при работе под водой при глубине менее 7 метров

Полная изоляция органов дыхания от окружающей среды. Показатели зависят от запаса кислорода и характера выполняемых работ. ИП подразделяются на:

- противогазы на основе химически связанного кислорода (ИП-4, ИП-46, ИП-46м)

- противогазы на основе сжатого воздуха или кислорода (КИП-5, КИП-7, КИП-8).

Для полной защиты органов дыхания применяют изолирующие противогазы ИП-4 и ИП-5, которые обеспечивают не только защиту органов дыхания, но и глаз, кожи лица от СДЯВ, независимо от свойств и концентрации. Они позволяют работать даже там, где полностью отсутствует кислород воздуха. С помощью противогаза ИП-5 возможно выполнение легких работ под водой на глубине до 7 м.

Запас кислорода в регенеративном патроне позволяет выполнять работу при тяжелых физических нагрузках в течение 45 минут, при средних – 70 минут, а при легких или в состоянии относительного покоя – 3 часа.

Сопротивление дыханию в пределах нормы. Увеличение сопротивления наступает только в неисправных противогазах или в случае неисправности клапана избыточного давления.

Принцип действия основан на выделении кислорода из химических веществ, при поглощении углекислого газа и влаги, выдыхаемых человеком. Изолирующие противогазы состоят из лицевой части, регенеративного патрона, дыхатель-ного шланга и сумки.

Регенеративный патрон обеспечивает получение кислорода для дыхания, поглощения углекислого газа и влаги из выдыхаемого воздуха. Корпус патрона снаряжен регенеративным продуктом, в котором установлен пусковой брикет, который обеспечивает выделение кислорода, необходимого в первые минуты для дыхания.

Основные характеристики:

| ¹ | ИП-5 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время работы в противогазе |  |
| 1.1 | На суше при средней нагрузке | 75 мин |
| 1.2 | При легкой физической нагрузке | 90 мин |
| 1.3 | В состоянии относительного покоя | 120 мин |
| 2 | Допустимая глубина погружения | 7 м |
| 3 | Температурные интервалы для нормальной работы |  |
| 3.1 | В воде | 1 30 |
| 3.2 | На суше | -40 +50 |
| 4 | Вес снаряженного противогаза в комплекте | 5,2 кг |

| № | ИП-4 |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Время работы в противогазе |  |
| 1.1 | При тяжелой физической нагрузке | 30-40 мин |
| 1.2 | При средней физической нагрузке | 60-75 мин |
| 1.3 | При легкой физической нагрузке | 180 мин |
| 2 | Число размеров лицевой части | 3 |
| 3 | Температурные интервалы для нормальной работы | от –40 до 40 С |
| 4 | Вес снаряженного противогаза в комплекте | 3,4 кг |

### Глава 3. Простейшие средства защиты органов дыхания.

Эти средства могут быть использованы населением как респираторы. Они просты по своему устройству и поэтому рекомендуются в качестве массового средства защиты, изготавливаемого самим населением. К таким средствам относятся противопыльные тканевые маски ПТМ-1 и ватно-марлевые повязки. При этом, каждый человек должен иметь их по месту жительства и работы.

Ватно-марлевая повязка. Защищает основную часть лица от подбородка до глаз, изготавливается из ваты и марли (или только из ваты). Ватно-марлевая повязка может защищать от хлора, для этого она пропитывается 2% раствором питьевой соды, а пропитанная 5% раствором лимонной или уксусной кислоты защищает от аммиака. Она одноразового употребления, после применения ее сжигают. Обычно ватно-марлевую повязку используют вместе с очками.

Ватно-марлевые повязки изготавливают из куска марли размером 100X50 см. На середину куска марли настилают слой ваты размером 30X20 см и толщиной 2 см, свободные края марли загибают на вату, а концы разрезают посередине для завязок. Нижние концы завязываются на темени, а верхние – на затылке. Ватно-марлевая повязка должна плотно закрывать рот и нос. Она пригодна для разового использования. При отсутствии указанных средств используют полотенца, шарфы, платки и др. Для защиты от РВ могут применяться противопылевые очки.

Противопыльная тканевая маска ПТМ-1. Маска ПТМ-1 состоит из двух основных частей – корпуса и крепления. Корпус сделан из 2 – 4 слоев ткани1. В нем вырезаны смотровые отверстия с вставленными в них стеклами или прозрачной пленкой. На голове маска крепится полосой ткани, пришитой к боковым краям корпуса. Плотное прилегание маски к голове обеспечивается при помощи резинки в верхнем шве и завязок в нижнем шве крепления, а также поперечной резинки, пришитой к верхним углам корпуса маски. Воздух очищается всей поверхностью маски в процессе его прохождения через ткань при вдохе.

Маски изготовляют в зависимости от высоты лица (расстояние между углублением переносья и нижней точкой подбородка). При высоте лица:
* до 80 мм 1-й размер
* 81-90 мм 2-й размер
* 91-100 мм 3-й размер
* 101-110 мм 4-й размер
* 111-120 мм 5-й размер
* 121-130 мм 6-й размер
* 131 мм и более 7-й размер
    Окошки для глаз следует закрыть небьющимся прозрачным материалом (слюда, пленка и т.п.).

Временно, но достаточно надежно может обеспечить защиту органов дыхания, от РП, вредных аэрозолей, особенно при отсутствии специальных средств защиты, а также временно защитить от хлора и аммиака.

Недостатки: носят вспомогательный характер, могут использоваться лишь

1 Руководство по эксплуатации средств индивидуальной защиты, ч. 3, Москва, 1992.

кратковременно, не защищают от высоких концентраций СДЯВ.

Заключение

Мы рассмотрели достаточно важную тему: «Средства индивидуальной защиты органов дыхания». В процессе исследования данной темы мы выяснили, что средства защиты органов дыхания делятся на фильтрующие и изолирующие. К фильтрующим средствам относятся противопылевые респираторы и противогазы. Для защиты от пыли применяют бесклапанные и клапанные респираторы.

Бесклапанные респираторы, обычно разового или кратковременного действия, защищают от пыли в условиях нормальной влажности и температуры окружающего воздуха. Респираторы клапанного типа состоят из лицевой части и фильтрующего устройства. Они используются при больших концентрациях пыли в воздухе.

Фильтрующие противогазы служат для защиты органов дыхания от вредных паров и газов. Они состоят из лицевой части (маски или полумаски) и фильтрующей коробки, наполненной сорбентами для очистки вдыхаемого воздуха. В качестве поглотителей используется активированный уголь, силикогель, хемосорбенты-поглотители.

Во второй главе данной работы нами были рассмотрены простейшие средства защиты органов дыхания. Они просты по своему устройству и поэтому рекомендуются в качестве массового средства защиты, изготавливаемого самим населением. К таким средствам относятся противопыльные тканевые маски ПТМ-1 и ватно-марлевые повязки. Каждый человек должен иметь их по месту жительства и работы.

В заключение, необходимо отметить, что обеспечение личного состава и населения СИЗ и практическое обучение правильному применению и пользованию этими средствами является важным этапом в комплексе защитных мероприятий. Весь комплекс этих мероприятий направлен на то, чтобы максимально снизить вероятность потерь и поражения при возможных авариях и ЧС мирного и военного времени. Не знание основ гражданской обороны не освобождает от последствий при аварии, а знание оных помогает ее предотвратить или же минимизировать неприятные последствия таковой.

Библиография

1. Атаманюк В. Г. Гражданская оборона. Москва, 1986.

2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Л. А. Михайлова.: Питер, 2007.

3. Безопасность жизнедеятельности: учебное пособие / под ред. П. Д. Шлендер. Москва, 2004.

4. Все о противогазах и респиратарах. Учебное пособие. Москва, 1992.

5. Гражданская оборона / под ред. В. Н. Завьялова. – М., «Медицина», 1989.

6. Руководство по эксплуатации средств индивидуальной защиты, ч. 3, Москва, 1992.

7.  Чрезвычайные ситуации и защита от них. Сост. А.Бондаренко. Москва, 1998.