Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

34

3825.000036.000 ПЗ

3 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

### Рассматривается чрезвычайная ситуация: лесной пожар, расположенном в Дюртюлинском районе РБ. Все расчеты последствий и ликвидации ЧС приведены для Дюртюлинского района РБ. Карта местности  данного района рассмотрена в приложении Б.

Исходными данными для проектирования ЧС являются:

-прогноз обстановки, которая складывается на территории в результате действия поражающих факторов ЧС;

-численность населения, которая может пострадать;

-перечень мероприятий АСДНР, необходимых для ликвидации ЧС;

-продолжительность периода ведения аварийно-спасательных мероприятий;

-прогнозируемый объем работ.

3.1 Краткое описание рассматриваемой чрезвычайной ситуации – лесного пожара

В 13 ч. 00 мин.  24 июля на лесной территории с хвойными насаждениями (сосна, средний диаметр древостоя – 30 см.) возник очаг устойчивого низового лесного пожара.

По данным метеорологическим условиям определяется степень пожарной опасности и класс пожарной опасности по условиям погоды:

- температура воздуха на момент обнаружения пожара, t=32ºС;

- температура воздуха на 12 ч., t0=27ºC;

- влажность воздуха φ=35%;

- скорость ветра, V=5м/с;

- направление ветра: северо-западное;

- характер местности – рельеф ровный;

- среднее количество осадков составляет 2,1 мм. в сутки;

- число дней прошедших после последнего дождя, n=19;

- точка росы на 12 ч. (Приложение А, таблица 1), τº=10,2.

Для оценки состояния пожарной опасности погодных условий и лесах используется комплексный показатель, который учитывает основные факторы, влияющие на пожарную опасность лесных горючих материалов. По имеющимся данным комплексный показатель равен:

К=n·(t0-τº)·t0=19·(27-10,2)·27=8618,4                             (3.1)

Следовательно (Приложение А, таблица 2), степень пожарной опасности в лесу – высокая, класс пожарной опасности по условиям погоды IV.

Пожар возник в результате несоблюдения правил пожарной безопасности. Свободное распространение огня составляет 3 часа. К времени обнаружения пожара 16 ч. 00 мин. площадь пожара составила 80 га. Возникает непосредственная угроза охвата огнем всей площади лесного

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

35

3825.000036.000 ПЗ

массива и деревни Венеция, с численностью населения 720 человек, а также  сильное задымление населенных пунктов, удаленных от лесных массивов.

Населенный пункт Венеция находится в 2 км. от г.Дюртюли и на удалении 2,5 км. от места возгорания. Карта местности представлена в приложении Б.

Сигнал о возникновении пожара поступил по звонку, спустя 2 ч. 30 мин. с момента возгорания, дежурному лесопожарной службы лесхоза Венеция. Сигнал о возникновении пожара немедленно довелся до всего населения населенного пункта. Оповещение населения, находящегося в зоне возможного распространения пожара осуществлялось поисково-спасательными службами лесхоза, с помощью громкоговорящих возимых устройств ГУ-20М. На пожар немедленно выехало подразделение лесопожарной службы лесхоза в составе пожарно-химической станции (ПХС) II типа. Оснащение пожарно-химических станций I  и II типа представлено в приложении В.

# 3.2  Перечень мероприятий, необходимых для ликвидации ЧС

Для ликвидации ЧС  выполняются боевые действия по тушению лесного пожара. Боевые действия по тушению пожаров начинаются с момента получения сообщения о пожаре пожарной охраной, считаются законченными по возвращении в подразделения пожарной охраны на место постоянной дислокации и включают в себя:

- обработку вызова;

- выезд и следование к месту пожара;

- пожарную разведку;

- спасение людей и имущества;

- боевое развертывание;

- ликвидацию горения;

- выполнение специальных работ;

- сбор и возвращение в подразделение.

3.2.1 Прогноз и оценка пожарной обстановки в лесу

В сосновом лесу, прилегающем к д.Венеция возник очаг пожара при сильном ветре. Исходные данные для прогноза и оценки пожарной обстановки в лесу приведены в разделе 3.2. Дополнительные данные, необходимые для расчета:

Определение возможной площади и периметра лесного пожара.

1)лесопожарный коэффициент η, величина которого постоянна в

течение месяца для каждого региона: для большей части территории СНГ в  июне — августе η=0,65, в юго-западном и центрально-черноземном регионах России η =0,7; (принимаем η=0,65);

2)скорость ветра VB = 5 м/с;

3)относительная влажность воздуха φ=35%;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

36

3825.000036.000 ПЗ

4)время развития пожара, т.е. время прибытия средств пожаротушения на место пожара, t разв. = 3 ч; [15].

По номограмме изображенной на рисунке 3.1 определяются: возможная площадь SП и периметр РП очага пожара в лесном массиве.

Выбирается линия соответствующую лесопожарному коэффициенту η=0,65, через точку пересечения этой линии и соответствующей времени развития пожара tpaзв = 3 ч, проводим пунктирную линию. По номограмме получаем значения площади и периметра очага пожара: SП = 58 га,  РП = 5,8 км, соответственно.

Рисунок 3.1 - Номограмма определение площади S(η, tразв.) и периметра Р(η, t разв.) лесного пожара [15].

Определение скорости распространения пожара в лесу.

Определение скорости распространения пожара в лесу осуществляется по номограмме изображенной на рисунке 3.2. Откладывается по осям значения скорости ветра VB = 5 м/с и относительной влажности воздуха φ=35% (по исходным данным), и восстанавливаются перпендикуляры к осям. Точка пересечения на номограмме, находится в области II. Это позволяет сделать вывод о том, что в лесу распространяется сильный низовой пожар со

средней скоростью распространения пожара выше 3 м/с и высотой пламени достигающей более 20 м. [15].

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

37

3825.000036.000 ПЗ

Область I соответствует высоким скоростям распространения пожара (до 6-7 км/ч). При такой скорости возникают низовые и верховые пожары, высота пламени достигает 20-50 м.

Область II соответствует скорости распространения около 200 м/ч. Это пожары средней силы. Высота пламени при таких пожарах достигает 1-2 м.

Область III - это медленно распространяющиеся пожары, их скорость менее 200 м/ч. Такой пожар может быть остановлен при встрече с препятствием.

Рисунок 3.2 - Номограмма определения скорости распространения

лесного пожара VП=f(ϕ,VВ)

Таким образом осуществлен прогноз и оценка пожарной обстановки в лесу. А также определено, что к 16 ч. 00 мин. при скорости ветра 5 м/с, площадь лесного пожара SП = 80 га, периметр лесного пожара PП = 5,8 км., что соответствует скорости распространения пожара VП = 3 м/с и высоте пламени hП = 20 м. И высока вероятность появления и распространения верхового пожара.

3.2.2 Прогнозирование последствий лесного пожара

Для определения: линейной скорости распространения фронта, флангов и тыла лесного пожара используются следующие данные:

- Вид пожара: низовой;

- класс горимости лесных насаждений I (таблица 3.1);

- класс пожарной опасности погоды - IV;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

38

3825.000036.000 ПЗ

Таблица 3.1 - Классы горимости лесных насаждений [32]

| Класс горимости насаждений | Тип леса |
| --- | --- |
| I | Чистые и с примесью лиственных пород хвойные насаждения |
| II | Чистые с примесью хвойных пород лиственные насаждения |

Определение линейных скоростей распространения низовых лесных пожаров

В данном случае класс горимости лесных насаждений I. Для I класса зависимость линейной скорости распространения низового пожара определяется по скорости ветра (по рисунку 3.3).

Откладываем на оси значение скорости ветра VB = 5 м/с, восстанавливаем перпендикуляр до линии соответствующей классу пожарной опасности погоды – IV (по исходным данным) и восстанавливается перпендикуляр на ось линейная скорость распространения фронта, флангов и тыла лесного пожара (рисунок 3.3 а,б,в, соответственно).

В результате проведенных выше операций выявлен класс горимости лесных насаждений - I и пожарной опасности погоды - IV. А также определены линейные скорости фронта, фланга и тыла лесного пожара, значения которых составляет:

1. Линейная скорость распространения фронта лесного пожара Vф составит Vф =159м/ч;

2. Линейная скорость распространения флангов лесного пожара Vфл составит Vфл=27м/ч;

3.  Линейная скорость распространения тыла лесного пожара Vmсоставит Vm=20м/ч;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

39

3825.000036.000 ПЗ

а) Vф – скорость распространения фронта пожара.

б) Vфл - скорость распространения фланга пожара.

в) Vт - скорость распространения тыла пожара.

Рисунок 3.3 - Зависимость линейной скорости распространения низового

пожара от скорости ветра (VВ) (римскими цифрами обозначены классы пожарной опасности погоды)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

40

3825.000036.000 ПЗ

Определение периметра лесного пожара за время распространения огня и общей продолжительности локализации пожара

Периметр Пi, м (П3 и П4,62) лесного пожара за время распространения огня t1 (t1=3ч) и общей продолжительности локализации пожара t2 (t2=4,62 ч), определяется по формуле:

Пi=3,3⋅Vф⋅ti,                                                (3.2)

П3=3,3⋅159⋅3=1574,1м;                                   (3.2.1)

П4,62=3,3⋅159⋅4,62=2424,1м,                                (3.2,2)

где Пi – периметр лесного пожара за время t1 и t2, м;

Vф = 159м/ч – линейная скорость распространения фронта лесного пожара;

ti – время распространения огня и общая продолжительность локализации пожара, соответственно t1=3ч и t2=4,62 ч;

Определение площади лесного пожара за время распространения огня и общей продолжительности локализации пожара

Площадь Si, га (S3 и S6) лесного пожара за время распространения огня t1 (t1=3ч) и общей продолжительности локализации пожара t2 (t2=4,62 ч), определяется по формуле:

Si=4⋅10−6⋅Пi2,                                            (3.3)

S3=4⋅10−6⋅1574,12=9,9га,                               (3.3.1)

S4,62=4⋅10−6⋅2424,12=23,5га,                             (3.3.2)

Определение степень повреждения древостоя после низовых пожаров

Данный лес преимущественно состоит из сосны, средний диаметр древостоя 30 см,  средняя высота нагара, более 5 м.

Степень повреждения древостоя III (приложение А таблица 3). В следствии сильных низовых пожаров древостой после сильного повреждения пожаром усыхает полностью или почти полностью; характеризуется сохранением жизнедеятельности только незначительного числа деревьев верхнего полога (приложение А таблица 4).

Таблица 3.2 – Рассчитанные данные об основных поражениях развития лесного пожара

| Площа-дь лесного пожара SП, га | Пери-метр лесного пожара PП, км | Высота пламени hП, м | Скорость |  | Класс |  | Линейная скорость распространения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Распростране-ния пожара VП, м/с | Ветра пожара VВ, м/с | Горимости лесных насаждений | Пожар-ной опасно-сти погоды | Фронта пожара Vфр, м/с | Фланга пожара Vфл, м/с | Тыла пожараVт, м/с |
| 80 | 5,3 | >20 | >3 | 5 | I | IV | 159 | 27 | 20 |

Таким образом, полученные результаты дают представление об основных поражениях развития лесного пожара (см. таблицу 3.2), что в свою очередь позволит безошибочно и своевременно оценить потребность в силах и средствах с целью проведения АСДНР в минимальные сроки, с минимальными потерями.

# 3.3 Определение сил и средств РСЧС, привлекаемых для работ в зоне ЧС

Для определения сил и средств РСЧС, привлекаемых для работ в зоне ЧС, основываться на имеющиеся в наличии средства и силы, расположенные в Дюртюлинском лесхозе. Имеющиеся силы и средства привлекаются для локализации и тушения лесного пожара, оказания первой медицинской помощи пострадавших в результате чрезвычайной ситуации, для проведения аварийно-спасательных и других видов неотложных работ.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

41

3825.000036.000 ПЗ

К локализации и тушению пожара привлекаются:

- подразделение ГПС г.Дюртюли, в оснащение которой входят 4 пожарно-химической станции II типа (ПХС-II), состав одной станции представлен в приложение В.

- мужское население деревни Венеция, в количестве 50 человек.

Таким образом, определен состав сил и средств, расположенных в Дюртюлинском лесхозе для локализации и тушению лесных пожаров. Далее  производится расчет сил и средств, необходимых для ликвидации и локализации лесного пожара, чтобы провести анализ достаточности имеющихся сил и средств с целью проведения АСДНР в полном объеме и в кратчайшие сроки (принцип необходимости и достаточности).

3.4 Расчет сил и средств, необходимых и задействованных для локализации и ликвидации лесного пожара

Для расчета сил и средств, необходимых для локализации и ликвидации лесного пожара определяются:

- требуемый расход воды на непосредственное тушение пожара;

- требуемое количество стволов на непосредственное тушение пожар;

- требуемое количество пожарных автомобилей на непосредственное тушение пожара;

- требуемое количество личного состава на непосредственное тушение пожара

На непосредственное тушение пожара требуемый расход воды (величина Qтр) - определяется по формуле:

Qтр=2⋅Jтр⋅[a⋅(1+n⋅VфлVлок)+Vфр⋅Tсв]= =2⋅0,5⋅[157,2⋅(1+2⋅0,4513,44)+2,65⋅205]=711 лсек	         (3.4)

где  Qтр  - требуемый расход воды, л/сек;

Jтр  =  0,5 л/сек∙м - требуемая интенсивность подачи воды [10];

а    =  157,2 м - фронт распространения огня;

Vфр= 159 м/ч = 2,65 м/мин - линейная скорость распространения фронта лесного пожара [раздел 3.2.2];

Vфл =  27 м/ч = 0,45 м/мин - линейная скорость распространения флангов лесного пожара [раздел 3.2.2];

TCB = 205 мин - время свободного развития пожара (до введения в действие стволов первыми прибывшими подразделениями);

VЛОК  = 13,44 м/мин - скорость локализации пожара, которая определяется по формуле:

Vлок=QфJтр⋅Твв=1680,5⋅25=13,44 лсек,                         (3.4.1)

где  Jтр  = 0,5 л/сек∙м - требуемая интенсивность подачи воды;

Tвв  = 25 мин - продолжительность введения стволов [10];

Qф = 168 л/сек - фактический расход огнетушащих веществ, который определяется по формуле:

Qф=Nст⋅Qст=24⋅7=168 лсек,                          (3.4.2)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

42

3825.000036.000 ПЗ

где  Nст =  24 шт. - количество задействованных стволов (по условию);

QCT  =  7  л/сек - расход ствола по типу А [Приложение Г];

Требуемое количество стволов на непосредственное тушение пожара определяется по формуле:

Nст=QтрQст=7117=101,57≈102 шт,		           (3.5)

где  Qтр = 711 л/сек - требуемый расход воды;

QCT = 7  л/сек - расход ствола по типу А [Приложение Г].

Требуемое количество пожарных автомобилей на непосредственное тушение пожара.

Требуемое количество автомобилей ПНС - 110 (величина Nа(ПНС - 110)) и автоцистерн АЦ – 7 – 40 (величина Nа(АЦ – 7 - 40)) - определяется по формуле:

Na=N⋅QстQн                                                  (3.6)

Na(ПНС−110)=7 шт,                                            (3.6.1)

Na(АЦ−7−40)=18 шт,                                           (3.6.2)

где Nст = 102 шт. – требуемое количество стволов;

QCT    =  7  л/сек - расход ствола по типу А [Приложение Г];

Qн(ПНС – 110) = 110 л/сек - расчетная производительность насоса ПНС – 110 [Приложение Д ];

Qн(АЦ – 7 - 40) = 40 л/сек - расчетная производительность насоса  АЦ – 7 – 40  [Приложение Д].

Принимают 7 автомобилей ПНС – 110 и 18 автоцистерн АЦ – 7 – 40

По рукавам, требуемое количество автомобилей АР-2 (величина Nа(АР - 2)) - определяется по формуле:

Nа(АР−2)=1,2⋅nл⋅lм.л.20⋅nр=1,2⋅3⋅120020⋅80=2,7≈3 шт,                  (3.7)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

43

3825.000036.000 ПЗ

где  nл    =  3 шт. - число магистральных линий;

lм.л. =  1200 м - длинна магистральных линий;

nр   =  80 шт. - число рукавов на автомобиле;

Принимают 3 автомобиля АР – 2.

Требуемое количество личного состава на непосредственное тушение.

В данном случае количество личного состава следует определять из условия, что они потребуются только для работы со стволами. В этом случае количество требуемого личного состава определяется по формуле:

Nлс(треб.)ст=nлс⋅Nстрас.=2⋅102=204 человек,                         (3.8)

где  nлс   = 2 чел. - количество личного состава, требуемого для работы со стволом (для ствола типа А);

Nстрас. = 102 шт. – требуемое количество стволов (см. пункт 3.4).

Расчет сил и средств показал, что для тушения данного
пожара потребуется 204 личного состава лесопожарной службы.

Определив требуемое количество людей, следует проверить, будет ли оно достаточным для пожарных автомобилей. Эта проверка осуществляется по количеству рассчитанных пожарных машин, тогда требуемое количество личного состава на пожарных машинах (величина Nлс(треб.)пм=Nлс(треб.)) – определяется по условию:

Nлс(треб.)пм.=Nлс(треб.)≤5⋅Nпмрас.=5⋅28=140 человек,               (3.9)

где  5    -  количество личного состава в боевом расчете одного отделения (принято как среднее значение численности боевого расчета на автоцистерне и автонасосе);

Nпмрас. = 28 шт. – количество рассчитанных пожарных машин, которое определяется по формуле:

Nпмрас.=Nа(ПНС−110)+Nа(АЦ−7−40)+Nа(АР−2)=7+18+3=28 шт,        (3.9.1)

где: Nа(ПНС - 110), Nа(АЦ – 7 – 40) и Nа(АР - 2) = 7, 18 и 3 шт. - количество автомобилей ПНС - 110 (величина Nа(ПНС - 110)), автоцистерны АЦ – 7 – 40 (величина Nа(АЦ – 7 - 40)) и автомобилей АР-2 (величина Nа(АР - 2)), соответственно (см. пункт 3.4).

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

44

3825.000036.000 ПЗ

Условию (3.9), не выполняется, т.к. 204 > 140, следовательно, найденное количество личного состава с рассчитанным количеством стволов и пожарных машин, будет не достаточно для проведения работ, связанных  с тушением.

Для расчета сил и средств, задействованных для локализации и ликвидации лесного пожара необходимо:

Определить количество личного состава со стволами.

По количеству задействованных стволов, количество личного состава со стволами (величина Nлсст) – определяется по формуле:

Nлсст(зад.)=nлс⋅Nстзад.=2⋅24=48 человек,                        (3.10)

где nлс   =  2 чел. - количество личного состава, требуемого для работы со стволом (для данного типа ствола);

Nстзад. =  24 шт. –  количество задействованных стволов.

Определив количество личного состава, следует проверить, будет ли оно достаточным для пожарных автомобилей. Эта проверка осуществляется по количеству задействованных пожарных машин, тогда количество личного состава на пожарных машинах (величина Nлс(зад.)пм=Nлсст(зад.)) – определяется по условию:

Nлс(зад.)пм.=Nлсст(зад.)≤5⋅Nпмзад.=5⋅16=80 человек,               (3.11)

где  5     -  количество личного состава в боевом расчете одного отделения (принято как среднее значение численности боевого расчета на автоцистерне и автонасосе);

Nпмзад. = 16 шт. – количество задействованных пожарных машин.

Условие (3.11), выполняется, следовательно, найденное количество личного состава с задействованным количеством стволов и пожарных машин, будет достаточно для проведения работ, связанных  с тушением.

Учитывая данные о численности ручных стволов, пожарных автомобилей и людей, применяемых для тушения сведены в таблицу 3.2.

Таким образом, проведен расчет численности личного состава пожарных формирований, которые привлекаются для проведения работ по локализации и ликвидации пожара на территории лесхоза «Венеция». Также определено количество пожарных автомобилей, которые будут задействованы в работе и другие технические средства. Результаты расчета представлены в таблице 3.2.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

45

3825.000036.000 ПЗ

Таблица 3.2 – Сопоставление требуемого и задействованного количества сил и средств для проведения аварийно-спасательных работ

| Наименование | Требуемое количество сил и средств | Задействованное количество сил и средств |
| --- | --- | --- |
| Стволы, шт. | 102 | 24 |
| Пожарные автомобили, шт.: -ПНС – 110 -АЦ – 7 – 40 -АР – 2 | 7 18 3 | 4 8 4 |
| Личный состав со стволами, чел. | 204 | 48 |
| Личный состав на пожарных автомобилях, чел. | 140 | 80 |

Приведенный расчет является максимально удовлетворяющим вариантом для тушения лесного пожара, хотя необходимых сил и средств, будет недостаточно для тушения пожара в кратчайшие сроки и с минимальными затратами. И в этом случае верным решением руководителя тушения пожара  является применение  метода прокладки минерализованных полос инженерной техникой, а личный состав и пожарная техника лесопожарной службы осуществляют  работы по  тушению и дотушиванию пожара.

3.4.1 Расчет продолжительности по локализации лесного пожара

Локализацию данного пожара проводят способом ограничения распространения огня в начале по его фронту с последующим наступлением на места наиболее интенсивного горения.

Общая продолжительность локализации пожара при двустороннем распространении огня, т.е. по фронту с последующем введением сил и средств в других направлениях определяется по формуле:

τлок=2⋅[a+n⋅Vфр⋅(Tсв+τлок')]Vр⋅Kлок= =2⋅[157,2+2⋅2,65⋅(205+117,12)]5,3⋅2,54≈ 277 мин≈4,62 ч            (3.12)

где  а     =   157,2 м – фронт распространения огня;

n     =   2 – направление распространения огня;

Vфр  =  159 м/ч = 2,65 м/мин - линейная скорость распространения фронта лесного пожара (см. раздел 3.2.2);

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

46

3825.000036.000 ПЗ

TCB = 205 мин - время свободного развития пожара (до введения в действие стволов первыми прибывшими подразделениями);

τлок' = 117,12 мин - продолжительность локализации пожара по фронту распространения огня, которая определяется по формуле:

τлок'=Pп'Vлок=1574,113,44=117,12 мин.                              (3.12.1)

где Vлок  =  13,44 м/мин – скорость локализации пожара;

Pп'   =  1574,1 м – периметр пожара, за время распространения t1 = 3 ч.

Клок = 2,54 – коэффициент локализации, показывает, во сколько раз скорость локализации пожара больше или меньше скорости роста его периметра, определяющийся по формуле:

Клок=VлокVр=13,445,3=2,54 ,                               (3.12.2)

где Vр = 5,3 м/мин – скорость роста периметра пожара, которая определяется по формуле:

Vp=2⋅Vфр=2⋅2,65=5,3 ммин,                            (3.12.3)

Зная также продолжительность локализации пожара по фронту распространения огня (величинаτлок') и время свободного развития пожара (величина TCB), можно определить:

- величину площади пожара в момент локализации по формуле:

FП=VП⋅(Tсв+τлок')=314,4⋅(205+117,12)=101274,53 м2=10,13 га,      (3.13)

где   VП    =  314,4 м/мин – линейная скорость пожара, которая определяется по формуле:

VП=а⋅Vфр=157,2⋅2,65=314,4 ммин,                      (3.13.1)

- величину периметра пожара в момент локализации по формуле:

PП=2⋅a+2⋅Vфр⋅(Tсв+τлок')=2⋅157,2+2⋅2,65⋅(205+117,12)=2021,64 м,    (3.14)

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

47

3825.000036.000 ПЗ

Т. о. определена общая продолжительность локализации пожара при двустороннем распространении огня, время которой составила 4 ч. 37 мин. 12 сек. К этому времени площадь лесного пожара за время распространения может достигнуть 23,5 га.

# 3.5  Планирование мероприятий тушения лесного пожара

Исходя из масштабов чрезвычайной ситуации (рассчитанном в разделе 3.2.2), тактики тушения лесных низовых пожаров (раздел 2) составлен план оперативно-тактических мероприятий при лесном пожаре (схема изображена в приложении Е).

По прибытию пожарных формирований лесхоза организовываются поисково-спасательные работы; подготовка к боевому развертыванию; организация и проведение непрерывной разведки пожара, в ходе которой выяснены:

-тактические части (фронт, фланги и тыл) пожара;

-наиболее опасное направление распространения огня на северо-запад, пожар угрожает деревни Венеция (2,5 км от очага пожара);

-наличие естественных и искусственных препятствий для распространения пожара: на пути распространения тыла пожара, на расстоянии 2 км на юго-восток, находится лесная просека шириной 3,5 км.,

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

48

3825.000036.000 ПЗ

после чего располагается летний лагерь вблизи р.Белой; распространение правого фланга пожара ограниченно лесной просекой длинною 1,5 км.; левый фланг пожара ограничивается также лесной просекой длинною 1 км., до населенного пункта Алпан.

-возможность подъезда к кромке пожара и применения механизированных средств локализации и тушения имеется с левого и правого флангов пожара;

-наличие водоисточников: на расстоянии 1200-1500 м на северо-восток, с правого фланга пожара (расположение рукавов направляются к фронту пожара) находится водоисточник – р.Белая. Имеется возможность использования его для забора воды;

-намечены трассы развертывания магистральных трубопроводов;

-определены безопасные места стоянки транспортных средств и пути отхода рабочих на случай прорыва огня, места укрытия.

Данные разведки и прогноз возможного распространения и развития пожара с указанием о необходимых дополнительных силах и средствах пожаротушения немедленно передают в лесхоз.

Подготовка к боевому развертыванию производится одновременно с разведкой пожара и включает в себя:  установку пожарных машин на источники водоснабжения с присоединением всасывающих рукавов и пуском воды в насос, открепление пожарно-технического вооружения и проведение других подготовительных работ.

После оценки обстановки, по данным пожарной разведки и их анализа, руководитель тушения пожара отдает приказ на: полное боевое развертывание; тушение пожара с фронта после прокладки заградительной минерализованной полосы. Делает доклад начальнику лесхоза с запросом на ввод дополнительных сил и средств. Начальник лесхоза отдает приказ на ввод резервных пожарных команд лесопожарной службы и эвакуацию деревни Венеция (в связи с возможностью распространения огня на его территорию).

В ходе боевого развертывания, по намеченным в ходе разведки трассам, развертывается полевой сборно-разборный трубопровод ПМТП-100 (с средством перекачки: — Пожарная насосная станция ПНС-110 (131) на базе автомобилей ЗИЛ-131 – 4 шт,) диаметром 150 мм, длинной 1200 м. Развертывание трубопроводов осуществляется пожарным рукавными автомобилями АР-2 (43114). Время прокладки одного магистрального трубопровода – 20 минут. От трубопровода идет разветвление на 3 рукавные линий, по 2 ствола на линию. Ствольщики выходят на позиции установленные начальниками боевых участков. Ствольщики работы ведут парами: два человека со стволом РС-70 сосредоточенной струей издали сбивает пламя, а двое других с более близкого расстояния распыленной струей тщательно обрабатывает кромку огня стволами распылителями РС-А. Вода в распыленном состоянии обладает повышенными огнегасительными и

огнезащитными свойствами так как единица объема воды в распыленном виде имеет настолько большую поверхность, что поглощение ею тепла происходит почти мгновенно.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

49

3825.000036.000 ПЗ

Прибывшие пожарные автомобили, так же выводятся на позиции установленные начальниками боевых участков.

В целях быстрой локализации пожара, а также обеспечения безопасности проведения работ и предотвращения угрозы для д.Венеция, руководитель тушения пожара принимает решение на прокладку минерализованных полос по всему периметру пожара инженерной техникой, а именно путепрокладчики, бульдозеры.

3.5.1 Прокладка заградительных и минерализованных полос

Для создания заградительных полос используется команды, группы и звенья механизации, входящие в состав ПХС II типа (приложение В).

При устройстве заградительных минерализованных полос расстояние от фронта огня до полосы выбирается в зависимости от скорости распространения пожара, производительности машин и условий выполнения

работ. Ориентировочная    производительность    инженерных машин   в   лесу   составляет для комплекса машин: при устройстве просек шириной до 10 м — до 1000 пог. м/ч, при устройстве просек шириной 20 м и  более до 200 пог. м/ч [20].

Исходя из производительности путепрокладчиков, бульдозеров (приложение Д) и данных разведки о линейной скорости распространения фронта, флангов и тыла пожара, решено проложить 3 заградительные минерализованные полосы, локализующие зону горения в целях обеспечения безопасности д.Венеция (см.  план-схему  ведения АСНДР – приложения Ж).

Первую заградительную минерализованную полосу шириной 20 м и длинной 360 м проложить на пути распространения фронта пожара. Расстояние перед фронтом пожара (на северо-западе от фронта) определяется по формуле:

L=Vлф⋅τ+lбезп=159⋅3+50=527м,                               (3.15)

где Vлф = 159 м/ч – скорость распространения горения по фронту пожара;

τ = 3 ч – время необходимое для сбора сил и средств, их транспортировки и производства работ по созданию преграды;

lбезп = 50 м – дополнительное безопасное расстояние.

Вторую и третью заградительную минерализованную полосу шириной 10 м и длинной 900 м, проложить на пути распространения левого  и правого флангов пожара.

Расстояние перед фронтом пожара (на северо-западе от флангов) составит 104м.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

50

3825.000036.000 ПЗ

По мере выполнения поставленной задачи, организовывается помощь в прокладке первой заградительной минерализованной полосы.

Заградительные полосы устраиваются последовательным проходом бульдозера. Путепрокладчики с рабочими органами в духотвальном положении валят деревья и перемещают их в стороны, а бульдозер с рабочим органом в грейдерном положении расчищает земляной покров до минерального грунта с перемещением растительного покрова и грунта в сторону фронта распространения огня [1].

В данном разделе дано краткое описание рассматриваемой ЧС, с учетом исходных данных проектирования ЧС, с прогнозом и оценкой пожарной обстановки в лесу, а также прогнозирование последствий лесного пожара на территории лесхоза «Венеция»

Спланированы действия лесопожарной службы по локализации и ликвидации лесного пожара и произведены необходимые расчеты, такие как:

- требуемый расход воды на непосредственное тушение пожара Qтр = 711л/сек;

- требуемое количество стволов на непосредственное тушение пожар Nст = 102шт.;

- требуемое количество пожарных автомобилей на непосредственное тушение пожара Nа(ПНС-110) = 7шт., Nа(АЦ-7-40) = 18шт., Nа(АР-2) = 3шт.,;

- требуемое количество личного состава на непосредственное тушение пожара Nлс(треб.)ст=204 человек.

А также произведен расчет на общую продолжительность локализации пожара при двустороннем распространении огня, что составляетτлок≈4,62 ч.

Для эффективного использования сил и средств и выполнения спланированных действий в полном объеме, в кратчайшие сроки, с минимальными потерями населения и материальных средств, необходимо четкое руководство и управление.