Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

20

3825.000036.000 ПЗ

2 ТАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ В ЗОНЕ ЛЕСНОГО ПОЖАРА

Для проведения аварийно-спасательных и других неотложных работ (далее АСДНР) при лесном пожаре, в связи с значительной площадью горения, применяется значительное количество техники, сил и средств, и применяются различные тактические приемы.

Оперативная ликвидация лесного пожара имеет важное значение для минимизации ущерба проживающего населения, окружающей природной среде и ущерба лесному хозяйству. Поэтому необходимо планирование для проведения работ, что значительно снижает затраченное время и ресурсы.

Тактический план тушения лесного пожара разрабатывает руководитель тушения пожара на основе анализа данных разведки, при этом разведку небольшого пожара он производит лично. Разведку крупного пожара осуществляют разведывательные группы (звенья), направляемые руководителем тушения пожара. Так же руководитель тушения пожара ознакомливается с данными об обстановке в районе пожара, полученными путем авиационной разведки, проведенной службой авиаохраны лесного хозяйства.

Ликвидация пожара состоит из следующих стадий: локализация, остановка пожара (прекращение пламенного горения), дотушивание (тушение всех очагов горения внутри пожарища) и окарауливание [4].

# 2.1  Общие положения по выполнению аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) в зоне ЧС

Одной из важнейших задач, возложенных на Единую государственную систему предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее - РСЧС) является ликвидация ЧС.

АСДНР в зонах ЧС характеризуются большим объемом и многообразием видов работ, проводятся в комплексе и выполняются во взаимодействии со специализированными формированиями министерств, ведомств, организаций, воинских частей МО РФ и другими формированиями. Они ведутся непрерывно, днем и ночью, в любую погоду до их полного завершения.

Успешное проведение АСДНР достигается:

- заблаговременной подготовкой органов управления, сил и средств РСЧС к действиям  при угрозе и возникновении ЧС, в том числе заблаговременным всесторонним изучением особенностей вероятных действий (участков и объектов работ), а также маршрутов ввода сил;

- экстренным реагированием на возникновение ЧС (организацией эффективной разведки, приведением в готовность и созданием в короткие сроки необходимой группировки сил и средств, своевременным вводом ее в зоны ЧС);

- непрерывным, твердым и устойчивым управлением работами, принятием оптимального решения и последовательным претворением его в жизнь, поддержанием устойчивого взаимодействия;

- непрерывным ведением АСДНР днем и ночью, в любую погоду до полного их завершения, с применением способов и технологий, обеспечивающих наиболее полное использование возможностей аварийно-спасательных формирований (АСФ); неуклонным выполнением установленных режимов работ и мер безопасности, своевременной сменой формирований в целях восстановления их работоспособности;

- организацией бесперебойного и всестороннего материально-технического и других видов обеспечения работ, жизнеобеспечения пострадавших и спасателей.

Для организованного проведения АСДНР в зонах ЧС планируется создание группировок сил и средств РСЧС.

Наращивание группировки сил и средств РСЧС в районе ЧС осуществляется по их готовности.

По мере прибытия в районы ЧС силы и средства РСЧС поступают в распоряжение соответствующей КЧС или иного органа управления, на который возложены задачи организации АСДНР (КЧС и ПБ Дюртюлинского района и руководитель тушения пожара).

В целях наиболее полного удовлетворения потребностей и оперативного решения задач по предупреждению и ликвидации ЧС организуется всестороннее обеспечение органов управление, сил и средств РСЧС, участвующих в мероприятиях по предупреждению и ликвидации ЧС.

При необходимости, для ликвидации ЧС, используются резервы финансовых и материальных ресурсов в порядке, определяемом законодательством РФ, законодательством субъектов РФ и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления. Ответственность за порядок обеспечения возлагается на соответствующих председателей комиссий по ЧС.

Исходя из условий возникновения, развития и течения такой ЧС как лесного пожар, при ведении АСДНР необходимо выполнение следующих операций:

  - обнаружение лесного пожара и оповещение населения;

  - выдвижение формирований в зону ЧС;

  - ведение пожарной разведки;

  - организация водоснабжения для пожарной техники;

  - оцепление зоны ЧС силами охраны правопорядка;

  - локализация пожара;

  - ведение аварийно-спасательных работ;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

21

3825.000036.000 ПЗ

оказание первой медицинской и доврачебной помощи;

  - эвакуация пострадавших в лечебные учреждения и в места временного размещения;

  - обследование тел погибших судмедэкспертами;

  - отправка погибших в городской морг;

  - организация жизнеобеспечения пострадавшего населения, если лесной пожар достигает населенного пункта;

  - ликвидация пожара;

  - обеспечение горюче-смазочными материалами спецавтотехники и оборудования;

  - вывод формирований в места дислокации.

Общая схема аварийно-спасательных и других неотложных работ при тушении пожара представлена в приложении Е.

## 2.2 Основы тактики тушения лесных пожаров

Под тактикой тушения лесных пожаров понимают способ действия сил, привлекаемых для тушения пожара, предусматривающий осуществление наиболее целесообразных приемов борьбы с огнем и рациональное использование в данных конкретных условиях имеющихся в наличии средств пожаротушения.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

22

3825.000036.000 ПЗ

В тактика тушения пожара зависимости от его вида будет различной,  поэтому рассмотрим несколько тактических приемов при тушении различных видов.

## 2.2.1 Тушение низовых пожаров

При тушении низовых лесных применяют два основных тактических приема: окружение пожара (тушение кромки огня по всему периметру пожара) и тушение пожара с фронта (тыла) с последующим продвижением к флангам, а затем в тыл (или к фронту) пожара [9].

При небольших по размеру низовых беглых пожарах, если сил и средств пожаротушения достаточно, кромку огня ликвидируют сразу по всему периметру пожара (рисунок 2.1, А), при недостатке сил и средств тушение пожара начинают с фронта (рисунок 2.1, Б) или с тыла (рисунок 2.1, В).

А - окружение пожара; Б - тушение с фронта; В - тушение с тыла;

Рисунок 2.1 - Основные тактические приемы тушения лесных пожаров

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

23

3825.000036.000 ПЗ

При тушении кромки пожара сразу по всему его периметру захлестыванием ветками или забрасыванием грунтом группам работающих отводят определенные участки кромки; на этих участках группы останавливают пожар, локализуют его и полностью ликвидируют. Если тушение пожара ведут с фронта к тылу, или наоборот, группы, закончившие тушение на отведенных участках, приступают к работе на других участках в направлении кромки пожара. После того как кромку пожара ликвидировали, обходят место пожара, засыпая грунтом незначительные очаги горения, дымящиеся головешки и т. п. Если было возможно заглубление пожара, потушенный очаг пожара обязательно окружают минерализованной полосой, поскольку в подстилке могут сохраниться незаметные очаги горения, способные возобновить пожар.

Слабые пожары ликвидируют также водой или растворами химикатов из ранцевых опрыскивателей распыленной струей. При сильном пламени работы ведут парами: один человек сосредоточенной струей издали сбивает пламя, а другой с более близкого расстояния распыленной струей тщательно обрабатывает кромку огня. При тушении горящих пней, валежника и т. п. в воду обязательно добавляют смачиватель.

Примерная потребность в рабочей силе для тушения пожаров леса в зависимости от силы ветра приведена в таблице 2.1.

Таблица 2.1 - Затраты труда, чел.-дн. при тушении пожара

| Захламленность леса | Ветер |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | слабый | умеренный | крепкий | сильный |
| Слабая Средняя Сильная | 0,5 1,0 2,0 | 1 4 5 | 2 6 10 | 3 10 20 |

Рассмотренные выше приемы тушения применяют в случаях, когда силы и средства пожаротушения позволяют тушить кромку с большей скоростью, чем продвигается фронт пожара. Если такой возможности нет, например, при сильном беглом низовом пожаре, устраивают заградительные полосы или выполняют отжиг. При тушении устойчивых низовых пожаров устройство заградительных полос является обязательным. При небольшой скорости распространения устойчивого пожара кромку вообще не тушат, а сразу локализуют пожар. Если устойчивый пожар сопровождается сильным беглым пожаром, то сначала останавливают распространение беглого пожара, а затем приступают к локализации очага, окружая его заградительной полосой.

Нормативов потребности сил и средств для тушения лесных пожаров нет. Исходные данные для ориентировочного определения необходимого количества сил и средств приведены в таблице 2.2.

Таблица 2.2 - Затраты времени на выполнение некоторых работ по тушению

лесных пожаров

| Виды работ по тушению 100-метровой кромки низового лесного пожара | Затраты времени, чел./мин (маш./мин) |
| --- | --- |
| Прокладка заградительной полосы: |  |
| шириной 0,5 м ручными орудиями | 80—100 |
| тракторным плугом бригадой в составе 5 человек | 10—15 |
| Непосредственное тушение |  |
| тушении кромки пожара двумя пожарными струями воды с обработкой полосы шириной 10 м с бригадой из 6 человек | 40(15) |
| растворами химикатов, ширина 1м | 15—18 |
| с помощью пожарной автоцистерны | 6(3) |

Создание заградительных полос средствами механизации, взрывным способом и отжигом в первую очередь производят перед фронтом пожара.

При локализации пожаров способом создания преград на путях распространения горения расстояния от фронта пожара до места создания преграды L, м, можно определяется по следующей формуле:

L=Vлф⋅τ+lбезп                                                 (1)

где Vлф — скорость распространения горения по фронту пожара, м/ч; τ — время необходимое для сбора сил и средств, их транспортировки и производства работ по созданию преграды, ч.; lбезп - дополнительное безопасное расстояние [3].

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

24

3825.000036.000 ПЗ

Рис. 2.2 - Пример комплекса тактических приемов при тушении лесных пожаров

Устройство заградительных полос сочетают с другими способами тушения пожаров. Например, при тушении сильного пожара (рис. 2.2) против фронта огня может быть пущен отжиг, на фланге создана заградительная полоса, а с тыла кромка залита водой и т. д.

Нормы выработки при проведении работ по прорубке и расчистке заградительной полосы, используя шанцевый инструмент, приведены в таблице 2.3 [4].

Таблица 2.3 - Нормы выработки при проведении работ по прорубке и

расчистке заградительной полосы

| Проведение работ по прорубке и расчистке заградительной полосы с валкой деревьев, уборкой валежника и сучьев | норма выработки за 8 ч на одного человека составляет, м2 |
| --- | --- |
| спелому густому лесу | 200 |
| средневозрастному лесу | 300 |
| мелкому лесу и кустарнику | 400 |
| по редколесью | 650 |

Для создания заградительных полос целесообразно использовать команды, группы и звенья механизации, входящие в состав формирований лесопожарной службы.

Заградительные полосы шириной 20 м и более целесообразно устраивать с помощью комплекса машин. Например, при двух путепрокладчиках и одном бульдозере заградительную полосу устраивают следующим образом: путепрокладчики с рабочими органами в двух-отвальном положении валят деревья и перемещают их в стороны, а бульдозер с рабочим органом в грейдерном положении расчищает кромки до минерального грунта с перемещением деревьев, растительного покрова и грунта в сторону фронта распространения огня. Возможно и такое использование машин: с помощью путепрокладчиков валят деревья, а с помощью бульдозера — удаляют эти деревья, а также растительный покров и верхний слой грунта с полосы.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

25

3825.000036.000 ПЗ

В лесных массивах, имеющих деревья диаметром 30—50 см и разветвленную крону, заградительные полосы устраивают шириной 20—30 м. В этих случаях используют более мощные комплексы, состоящие из трех бульдозеров и нескольких путепрокладчиков (рис. 2.3) [3].

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

26

3825.000036.000 ПЗ

Б – бульдозер; ПП – путепрокладчик

Рисунок 2.3 - Схема устройства заградительной полосы

На местности с достаточной несущей способностью грунта и торфяным слоем до 0,5 м в заградительных полосах рекомендуется отрыть канавы с помощью землеройной техники и заполнить их водой.

Устройство заградительных полос возможно также с помощью взрывчатых веществ.

С помощью пожарных машин низовые пожары всегда следует ликвидировать с фронта, охватывая затем очаг по периметру. В зависимости от обстановки в районе пожара можно либо сразу добиться полного тушения очагов огня с одной позиции, используя максимальное число пожарных стволов, либо сначала только приостановить пожар, сбив пламя по кромке, а потом тщательно дотушить его. Последний тактический прием применяют при быстром распространении пожара. При дотушивании очаги заливают водой из ведер или опрыскивателей, наполняемых из рукавных линий или машин. Если очагов много и они крупные, для их локализации можно использовать рукавные линии, наращенные пожарными рукавами.

При тушении крупных очагов пожара, куда подача воды (растворов химикатов) затруднена, очаг рассекают просеками шириной 4 м для пропуска пожарных, поливомоечных и других машин [7].

## 2.3 Использование магистральных трубопроводов для тушения лесных пожаров

Магистральные трубопроводы предназначены для подачи воды в большом количестве и на значительные расстояния в очаги пожара для пожаротушения.

Трасса трубопровода проходит по возможности  вдоль дорог  и
троп; дороги  выбираются  с  наименьшей  интенсивностью движения, при этом обеспечена защита трубопровода от повреждения колесным и гусеничным транспортом; трасса проходит с правой стороны   дороги, что создает удобства при выгрузке труб и способствует безаварийной работе автотранспорта.

Развертывание одной линии трубопровода производится в случаях, когда необходимо подать воду для тушения или локализации очага пожара, не представляющего опасности для объектов, а также, когда недостаточно сил и средств для развертывания большего числа трубопроводов [4].

Рисунок 2.4 - Пример схемы развертывания нескольких линий

трубопровода с разных направлений к очагу пожара

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

27

3825.000036.000 ПЗ

Развертывание нескольких линий трубопровода с разных направлений или по одному магистральному направлению (рисунок 2.4) осуществляется в тех случаях, когда в ограниченные сроки требуется подать большое количество воды на тушение одного мощного очага пожара, представляющего опасность для соседних районов (объектов); в таких случаях трубопровод подводят к очагу с тех направлений, в сторону которых распространяется огонь. Благоприятным для этого метода является наличие вокруг очага нескольких источников воды [3].

Рисунок 2.5 - Пример схемы развертывания одной магистральной линии

трубопровода черта очаг пожара по мере подавления огня

Развертывание трубопровода через очаг пожара по мере подавления огня (рис. 2.5) рекомендуется в случаях, когда ширина очага пожара не более 800—1000 м. По центру очага пожара прокладывают магистральную линию трубопровода, к которой по достижении границы зоны горения присоединяют пожарные рукава со стволами. По мере необходимости трубопровод наращивается пожарными рукавами. При этом следует организовать наблюдение за рукавной линией из-за возможного воздействия на нее распространяющегося огня.

Технологическая схема развертывания трубопровода и рукавных линий такая, чтобы сводился к минимуму маневр трубопроводом и обеспечивался широкий маневр более подвижными рукавными линиями.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

28

3825.000036.000 ПЗ

Развертывание нескольких отводов от магистральной линии трубопровода (рисунок 2.6) применяется при очаге пожара, имеющего большие размеры по фронту. В этом случае на границе очага пожара перпендикулярно к основной линии развертывают коллектор с тройниками, а от тройников в глубь очага прокладывают параллельные линии отводов трубопровода, на концы которых подсоединяют пожарные рукава со стволами.

Рис. 2.6  - Пример схемы развертывания нескольких отводов от

магистральной линии трубопровода через очаг пожара

Возможен и другой вариант этой схемы развертывания: в глубину очага пожара развертывают одну магистральную линию трубопровода, а через каждые 300 — 400 м перпендикулярно к ней на ширину очага последовательно развертывают коллекторы со смонтированными на них тройниками и переходниками для присоединения пожарных рукавов со стволами. Процесс наращивания линии трубопровода и развертывания коллекторов повторяется, пока не будет ликвидирован весь очаг пожара.

Развертывание нескольких магистральных линий трубопровода  (рисунок 2.7) проводится для тушения мощного очага пожара. Одновременное развертывание нескольких магистральных линий трубопровода обеспечивает подачу большого количества воды.

Рисунок 2.7  - Пример схемы развертывания нескольких магистральных

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

29

3825.000036.000 ПЗ

линий трубопровода через очаг пожара

Развертывание нескольких линий трубопровода по направлению к центру очага  пожара   (рисунок 2.8)   применяется, когда центр очага представляет большую опасность, и ранее очаг был окружен линией трубопровода. Процесс тушения пожара в этом случае происходит от периферии с постепенным продвижением к центру.

Трубопровод нецелесообразно использовать для локализации очага пожара, границы которого подвижны и имеют большую протяженность, а сам очаг представляет множество разбросанных далека друг от друга мелких очагов горения. В этих случаях более эффективно могут быть использована высокоподвижные средства тушения огня - пожарные машины, мотопомпы, авторазливочные станции и т. д.

Рисунок 2.8  - Пример схемы развертывания нескольких линий

трубопровода по направлению к центру очага пожара

При организации тушения крупного лесного пожара важно правильно выбрать рубеж, на котором необходимо остановить фронт продвижения огня. При решении этого вопроса необходимо определить скорость продвижения огня и возможности развертывания трубопровода. На выбранном рубеже развертывают трубопровод. В линию трубопровода через каждые 200—300 м монтируют тройники с задвижками и переходники для соединения пожарных рукавов со стволами. Это дает возможность остановить распространение огня путем подачи воды компактными или распыленными струями.

До подхода фронта огня к подготовленному рубежу подаваемую по трубопроводу воду используют для следующих целей: заполнения емкостей пожарных автоцистерн, авторазливочных станций, поливомоечных машин и другой техники, применяемой для борьбы с огнем на дальних подступах; создания запаса воды в сухих водоемах для последующего использования ее

пожарными мотопомпами и машинами; заполнения водой больших по площади, но неглубоких складок местности на пути распространения огня; смачивания водой почвы, крон деревьев, подлеска и травы.

При локализации крупных лесных верховых пожаров трубопровод развертывают по заградительной полосе на стороне, удаленной от очага пожара [4].

# 2.4  Дотушивание пожара

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

30

3825.000036.000 ПЗ

После локализации пожара руководитель тушения лично осмотривает границы пройденной пожаром площади с тем, чтобы убедиться в надежности локализации. Особое внимание при осмотре уделено границе пожара с подветренной стороны, участкам, где локализация производилась устройством минерализованных полос.

Одновременно с осмотром границ пожара организовано дотушивание очагов горения, оставшихся на пройденной огнем площади. На сильно захламленных площадях целесообразно дать горючим материалам основательно выгореть, а затем приступать к дотушиванию.

Дотушивание проводят засыпкой очагов горения грунтом, заливанием их водой до полного прекращения горения. Горящие дуплистые пни, валежник, порубочные остатки (колодины) распиливают, тлеющие муравьиные кучи, пласты дернины, корневые лапы деревьев вскрывают, заливают или засыпают землей.

Дотушивание, в первую очередь, проводится по периметру пожара, постепенно удаляясь от периферии к центру. Первоочередное внимание уделяется подветренной части периметра, как наиболее опасной в отношении возобновления пожара [2].

2.5  Окарауливание пожара

Окарауливание пожаров состоит в непрерывном или периодическом осмотре пройденной пожаром площади и, в особенности, кромки, с целью предотвратить возобновление распространения пожара.

Окарауливание организуется еще в процессе остановки пожара, когда пожарные, по мере продвижения оставляют позади себя караульных, которые ликвидируют загорания и дотушивают очаги по периферии пожара.

Для каждого караульного отводят определенный участок кромки пожара, протяженность которого зависит от степени опасности возобновления горения (наличие мощного слоя подстилки, валежника, сильный ветер и т.д.). Протяженность участка вдоль минерализованной полосы, который может удержать от переброса огня один пожарный с лесным огнетушителем при разных классах пожарной опасности по условиям погоды и скорости ветра, приведена в таблице 2.4 [2].

Таблица 2.4  - Протяженность участка вдоль минерализованной полосы шириной 2...4 м, который может удержать от перебросов огня один

пожарный с лесным огнетушителем, м

| Класс пожарной опасности по условиям погоды | Скорость ветра, м/с |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 0...6 | 6...12 | 12...18 |
| I II III IV V | 400 300 150 100 100 | 300 200 100 50 30 | 200 100 50 25 20 |

Продолжительность окарауливания определяется в зависимости от условий погоды, оно может быть прекращено лишь по распоряжению лесничего или вышестоящего по должности работника лесхоза. После прекращения окарауливания периодический осмотр места пожара осуществляется наземными или авиационными средствами, вплоть до выпадения осадков в количестве не менее 3...5 мм [3].

## 2.6  Основные превентивные мероприятия, осуществляемые при крупномасштабных ландшафтных (лесных, степных) пожарах

Основные превентивные мероприятия осуществляются в трех режимах:

1. Режим повседневной деятельности;

2. Режим повышенной готовности;

3. Режим чрезвычайной ситуации;

К основным превентивным мероприятиям, осуществляемые при крупномасштабных ландшафтных (лесных, степных) пожарах относят:

1. Регламентация работы лесопожарных служб. Вычисление комплексного показателя пожарной опасности - режимы 1, 2  [13].

2. Ограничение посещения лесов в период засушливого лета.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

31

3825.000036.000 ПЗ

Режимы 1, 2. Информирование населения. Установление контроля и режима. Привлечение милиции и органов ГИБДД. Просветительная работа с использованием средств массовой информации. Водится по решению местной администрации.

3. Соблюдение мер ПБ при лесоразработках и производстве других работ с применением технических средств

Режимы 1, 2. Осуществляется и контролируется лесхозами и на лесоохранительными органами. Сезонная просветительная работа с населением.

4. Обучение населения основным приемам тушения лесных пожаров

Режимы 1, 2. Преподавание в школах, использование средств массовой информации, выступления ответственных лиц и специалистов. Инструктаж служащих, участников культурно-массовых и других мероприятий перед выездом в лес о соблюдении требований пожарной безопасности в лесах и способах тушения лесных пожаров.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

32

3825.000036.000 ПЗ

5. Контроль за подготовкой сил и средств, поддержание в готовности невоенизированных формирований для рабочих, борьбы с огнем

Режимы 1, 2. Создание, экипировка и оснащение, подготовка и аттестация профессиональных, нештатных и общественных аварийно-спасательных формирований (АСФ) на базе предприятий, ведомств, федеральных и территориальных органов. Поддержание в готовности аварийно-спасательных служб (АСС). Создание запасов материально-технических средств по профилю ЧС. Выделение материально-технических и финансовых ресурсов для ликвидации последствий ЧС. Планирование действий, отработка взаимодействия, проведение учений и тренировок.

6. Проверка и уточнение планов действий при пожарах

Режимы 1, 2. Планирование и корректировка планов в соответствии со складывающейся обстановкой. Использование данных мониторинга и прогнозирования.  Проведение  учений и тренировок.  Отработка взаимодействия. Внедрение систем поддержки принятия решений на основе ПЭВМ. Подготовка руководящего состава к действиям при угрозе возникновения ЧС на основе современных методических и практических разработок.

7. Подготовка команд подрывников для локализации и тушения пожаров

Режимы 1, 2, 3. Создание специальных команд, обучение методике проведения взрывных работ. Сертификация формирований. Экипировка и оснащение команд. Согласование порядка применения взрывного способа ликвидации пожаров и порядка использования команд подрывников. Планирование доставки команд в места проведения взрывных работ. Проведение учений и тренировок.

8. Контроль за своевременной очисткой лесоразработок и лесов от заготовленной древесины, сучьев, щепы, от сухих деревьев и мусора

Режимы 1, 2. Очистка мест рубок от порубочных материалов одновременно с заготовкой древесины. Применение безогневых способов очистки лесосек от порубочных материалов. Сжигание порубочных остатков до начала пожароопасного сезона. Окаймление заготовленных штабелей лесопродукции минерализованными полосами  шириной не менее 1,4 м. Складирование заготовленной древесины только на открытых местах. Разработка и утверждение для каждого участка лесного фонда противопожарных мероприятий.

9. Устройство заградительных минерализованных полос

Режимы 1, 2. Устройство минерализованных полос: вокруг мест хранения ГСМ - шириной не менее 1,4 м, вокруг мест сжигания мусора - 2 по 2,6 м с расстоянием между ними 5 м, вокруг мест складирования заготовленной древесины - 2 по 1,4 м с расстоянием между ними 5 - 10 м, ограждение производственных объектов лесного промысла - 2 по 1,4 м с разрывом 10 м , вокруг колодцев на трубопроводах - 2,5 м.

10. Подготовка к эвакуации населения из опасных зон

Режимы 1, 2, 3. Отработка планов проведения эвакуации. Определение мест размещения эвакуированного населения, порядка обеспечения его жизненно важных потребностей. Доведение до населения порядка действий и правил поведения в случае осуществления эвакуации. Установление порядка и норм обеспечения, определение источников финансирования эвакуационных мероприятий. Создание формирований транспортного и материального обеспечения. Проведение расчетов по определению потребности в транспортных средствах, ГСМ и ресурсах первоочередного жизнеобеспечения. Планомерное проведение эвакуации в случае возникновения реальной угрозы (по данным наблюдений и прогноза).

11. Контроль за направлением распространения крупномасштабных пожаров, оповещение и эвакуация населения в случаях реальной угрозы

Режимы 2, 3. Наблюдение и прогнозирование направления распространения пожара, замеры и определение задымленное и загазованности, оценка степени опасности для населения. Задействование систем оповещения при угрозе жизни и здоровью людей, организованный и

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

33

3825.000036.000 ПЗ

самостоятельный вывод (вывоз) населения из опасных зон. Информирование населения о правилах поведения.

В данном разделе приведены тактические приемы тушения различных видов лесных пожаров. Рассмотрены основные схемы развертываний  магистральных трубопроводов для тушения лесных пожаров. Дальше рассматриваются исходные данные для проектирования ЧС, краткое описание рассматриваемой ЧС – лесного пожара.