Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

63

3825.000036.000 ПЗ

ВЫВОДЫ

В данной курсовой работе на примере чрезвычайной ситуации, сложившейся в результате пожара в лесном массиве Дюртюлинского района Республики Башкортостан, рассмотрен ситуационный план сложившейся обстановки, причины и особенности возникновения и развития лесного пожара. В результате возгорания 9,9 га хвойного леса может возникнуть угроза для жителей населенного пункта Венеция в составе 720 человек, территория которого находится в лесном массиве в зоне воздействия поражающих факторов лесного пожара.

В курсовой работе было введено понятие лесного пожара, описаны основные поражающие факторы лесного пожара, дана классификация лесных пожаров, приведены тактические приемы тушения различных видов лесных пожаров, рассмотрены основные схемы развертываний  магистральных трубопроводов для тушения лесных пожаров.

С учетом исходных данных проектирования ЧС, с осуществленным прогнозом и оценкой пожарной обстановки в лесу, а также прогнозированием последствий лесного пожара на территории лесхоза «Венеция» в работе были спланированы действия лесопожарной службы по локализации и ликвидации лесного пожара, и произведены необходимые расчеты, такие как:

- требуемый расход воды на непосредственное тушение пожара Qтр = 711л/сек;

- требуемое количество стволов на непосредственное тушение пожар Nст = 102шт.;

- требуемое количество пожарных автомобилей на непосредственное тушение пожара Nа(ПНС-110) = 7шт., Nа(АЦ-7-40) = 18шт., Nа(АР-2) = 3шт.,;

- требуемое количество личного состава на непосредственное тушение пожара Nлс(треб.)ст=204 человек.

А также произведен расчет на общую продолжительность локализации пожара при двустороннем распространении огня, что составляетτлок≈4,62 ч.

Определены потребные силы и средства, необходимые для ликвидация чрезвычайной ситуации, ведения аварийно-спасательных и других неотложных работ.

Также сопоставлены необходимые и имеющиеся в лесхозе силы и средства для ликвидации чрезвычайной ситуации. Анализ показал, что в случае возникновения лесного пожара необходимо применение современных средств пожаротушения, для эффективной ликвидации лесного пожара в кратчайшие сроки и с минимальными затратами.

А для эффективного использования сил и средств и выполнения спланированных действий в полном объеме, в кратчайшие сроки, с минимальными потерями населения и материальных средств, введено четкое руководство и управление.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

64

3825.000036.000 ПЗ

В работе разработано решение руководителя ликвидации чрезвычайной ситуации. К решению прилагается  схема-план ведения аварийно-спасательных работ.

Как правило, в любой чрезвычайной ситуации правильность принятия решений, минимизация потерь зависят от своевременного и оперативного получения необходимой информации и скоординированности действий, была рассмотрена система управления, связи и, имеющаяся в наличии необходимое оборудование и квалифицированные специалисты, которые создают предпосылки для успешного проведения работ по локализации и ликвидации любого лесного пожара.

На управление так же возлагается ответственность за создание безопасных условий работы участникам тушения пожара и обеспечение безопасности пострадавшего населения и участников тушения пожара на всех этапах работ: разведка, поисково-спасательные работы, боевое развертывание и непосредственно само тушение.

Таким образом, цель, поставленная перед курсовой работой, путем решения соответствующих задач выполнена.