65. ИД - 8.

Комплект войсковых измерителей дозы ИД - 8 предназначен для измерения поглощенных доз гамма и нейтронного излучения, на основании которых производится оценка боеспособности личного состава в радиационном отношении. Комплект состоит из 10 прямопоказывающих измерителей дозы ИД - 8 ионизационного типа и одного зарядного устройства(рис.13.5) Диапазон измерения доз от 20 до 500 рад (1 рад = 1.09 рентгена) при мощности доз до 360000 Р/Ч Масса измерителя дозы 40 г, зарядного устройства - 540 г. Масса комплекта - 2 кг.  Для регистрации дозы ионизирующего излучения используется радиофотолюминесцентный метод. Масса индивидуального измерителя дозы 25 гр. Диапазон измерения доз гамма-нейтронного излучения от 10 до 1500 рад. Индивидуальный измеритель дозы позволяет накапливать дозу при периодическом облучении и сохранять набранную дозу в течении 12 месяцев.