70. Хим. разведка

Общие требования к организации и проведению аварийно-спасательных работ при авариях на химически опасных объектах устанавливает Государственный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 22.8.05-99.

В частности, в соответствии с вышеуказанным стандартом:

— аварийно-спасательные работы должны начинаться немедленно после принятия решения на проведение неотложных работ; должны проводиться с использованием средств индивидуальной защиты органов дыхания и кожи, соответствующих характеру химической обстановки, непрерывно днем и ночью в любую погоду с соблюдением соответствующего обстановке режима деятельности спасателей до полного завершения работ.

- предварительно проводится разведка аварийного объекта и зоны заражения, масштабов и границ зоны заражения, уточнения состояния аварийного объекта, определения типа ЧС;

- проводятся аварийно-спасательные работы;

— осуществляется оказание медицинской помощи пораженным, эвакуация пораженных в медицинские пункты;

— осуществляется локализация, подавление или снижение до минимально возможного уровня воздействия возникающих при аварии поражающих факторов.

Главными задачами химической разведки являются:

- уточнение наличия и концентрации отравляющих веществ на объекте работ, границ и динамики изменения химического заражения;

— получение необходимых данных для организации аварийно-спасательных работ и мер безопасности населения и сил, ведущих АСР;

— постоянное наблюдение за изменением химической обстановки в зоне ЧС, своевременное предупреждение о резком изменении обстановки.

Химическая разведка аварийного объекта и зоны заражения ведется путем осмотра, с помощью приборов химической разведки, а также наблюдением за обстановкой и направлением ветра в приземном слое.

Одновременно в зоне заражения ведутся поисково-спасательные работы. Поиск пострадавших проводится путем сплошного визуального обследования территории, зданий, сооружений, цехов, транспортных средств и других мест, где могли находиться люди в момент аварии, а также путем опроса очевидцев и с помощью специальных приборов в случае разрушений и завалов.

Спасательные работы в зоне заражения проводятся с обязательным использованием средств индивидуальной защиты кожи и органов дыхания.

При спасении пострадавших на ХОО учитывается характер, тяжесть поражения, место нахождения пострадавшего. При этом в соответствии с ГОСТ Р 22.8.05-99 осуществляются следующие мероприятия:

- деблокирование пострадавших, находящихся под завалами разрушенных зданий и технологических система также в поврежденных блокированных помещениях;

- экстренное прекращение воздействия ОХВ на организм путем применения средств индивидуальной защиты и эвакуации из зоны заражения;

— оказание первой медицинской помощи пострадавшим;

— эвакуация пораженных в медицинские пункты и учреждения для оказания врачебной помощи и дальнейшего лечения.

Первая медицинская помощь пораженным должна оказываться на месте поражения в соответствии с ГОСТ Р 22.3.02, при этом необходимо:

— обеспечить быстрое прекращение воздействия ОХВ на организм путем удаления капель вещества с открытых поверхностей тела, промывания глаз и слизистых;

— восстановить функционирование важных систем организма путем простейших мероприятий (восстановление проходимости дыхательных путей, искусственная вентиляция легких, непрямой массаж сердца);

— наложить повязки на раны и иммобилизовать поврежденные конечности;

—  эвакуировать пораженных к месту оказания первой врачебной помощи и последующего лечения.

Одним из важнейших мероприятий является локализация чрезвычайной ситуации и очага поражения. Локализацию, подавление или снижение до минимального уровня воздействия возникших при аварии на ХОО поражающих факторов в зависимости от типа ЧС, наличия необходимых технических средств и нейтрализующих веществ осуществляют следующими способами:

- прекращением выбросов ОХВ способами, соответствующими характеру аварии;

- постановкой жидкостных завес (водяных-или нейтрализующих растворов) в направлении движения облака ОХВ;

—  созданием восходящих тепловых потоков в направлении движения облака ОХВ;

— рассеиванием и смещением облака ОХВ газовоздушным потоком;

— ограничением площади пролива и интенсивности испарения ОХВ

— сбором (откачкой) ОХВ в резервные емкости;

- охлаждение пролива ОХВ твердой углекислотой или нейтрализующими веществами;

— засыпкой пролива сыпучими веществами;

— загущением пролива специальными составами с последующими нейтрализацией и вывозом;

- выжиганием пролива.

В зависимости от типа ЧС локализация и обезвреживание облаков и проливов ОХВ может осуществляться комбинированием перечисленных способов.

В целях обеспечения точной диагностики поражения людей и выбора правильных средств медицинской помощи необходимо использовать специальные технические средства. Принцип обнаружения и определения СДЯВ основан на изменении окраски индикаторов при взаимодействии с тем или иным веществом. В зависимости от того, какой был взят индикатор и как он изменил окраску, устанавливают тип вещества и примерную его концентрацию в воздухе, воде, на предметах.

Войсковой прибор химической разведки (ВПХР) состоит из корпуса с крышкой, ручного насоса, насадки к нему, бумажных кассет с индикаторными трубками. Переносят его с помощью плечевых ремней, масса прибора — 2,2 кг. Ручной насос служит для прокачивания зараженного воздуха через индикаторные трубки, внутри которых находятся наполнитель и стеклянные ампулы с реактивами. Они имеют маркировку и предназначены для определения различных видов СДЯВ.