Б И Л Е Т   1

1.Какие действия оказывает эл.ток на организм человека?

Проходя через  организм человека эл.ток производит термическое,     электролитическое и  биологическое  действия.Также  действие  эл.тока     приводит к различным электротравмам:  местные(ожоги,эл.знаки, металлизация кожи,механические  повреждения)   и   общим   эл.травмам(эл.удар),когда поражается весь организм.

2.Мероприятия,обеспеч.безопасность работ без снятия напряжения вблизи-

токоведущих частей и на токоведущих частях.

К данным мероприятиям относятся:

-безопасное расположение  работающих  лиц  по отношению к находящимся под напряжением токоведущими частями;

-организация беспрерывного надзора за работающим;

-применение основных и дополнительных изолир.защитных средств.

Работы вблизи  и  на  токовед.частях,находящихся  под  напряжением,должны производиться по наряду, исключая небольшие по    об`ему, кратковременные (до 1  часа)работы.Эти работы проводятся не менее чем двумя лицами, включая  наблюдающего,с  квалификацией  не ниже III гр.Токоведущие части должны быть с одной боковой стороны.

В каких случаях допускается производство работ  на  оборудовании комплекса ЭВМ без снятия напряжения?

Работы на  оборудовании без снятия напряжения допускается производить только в исключительных случаях по распоряжению начальника цеха (участка) либо по утвержденному графику профилактических работ. О выполнении этих работ должна быть сделана  соответствующая запись в оперативном журнале.

3. Работа на высоте с электроинструментом и переносной  лампой

При работе  с  эл.инструментом  на высоте следует соблюдать общие     правила ТБ при работе с эл.инструментом,а также общие правила  ТБ при работе  на  высоте.К  работам  на  высоте относятся работы на высоте 1,3м от поверхности грунта,а в эл.установках-выше 1м. Разрешается работать  с  эл.инструментом,не  имеющим  вращающихся      частей (например, паяльником), с приставных лестниц на высоте не более 2,5м.

Электроинструмент должен  быть безопасным в работе и иметь недоступные для случайного прикосновения токоведущие части. При пользовании переносной  лампой  необходимо  обратить внимание на то, что она должна иметь:

- рефлектор,

- предохранительную решетку,

- изоляционную ручку,

- крючок для подвешивания,

- провод в двойной изоляции (обрезиненный).

Вилка должна отличаться от вилки на 220в,  т.к. напряжение питания переносных ламп < 42в, а в опасных помещениях < 12в.

4.Общие правила пользования защитными средствами (диэл.коврики и перчатки).

Изолирующими защитными средствами следует пользоваться по их прямому назначению,учитывая то напряжение, на которое они рассчитаны.     Основные изолирующие средства рассчитаны на применение  в  помещениях, на открытом воздухе могут использоваться только в сухую погоду. Перед употреблением защитного средства персонал обязан проверить его исправность,отсутствие внешних   повреждений,удалить  пыль,проверить по штампу срок годности.Диэл.перчатки следует  проверять  на отсутствие проколов путем сворачивания их в направлении пальцев. Пользоваться защитными средствами с истекшим сроком годности  запрещается

5.Первая помощь при переломах,вывихах,ушибах.

Главным моментом в оказании доврачебной помощи является создание покоя поврежденной конечности.Для этого используется готовые шины, а     также палки,доски,линейки и т.д. При закрытых переломах не следует снимать с пострадавшего одежду - шину следует накладывать поверх одежды. К месту травмы необходимо приложить холод (лед,снег,вода и т.п.) При наложении  шины следует обеспечить неподвижность по крайней мере двух суставов (одного выше,другого-ниже места перелома). Центр шины должен быть у места перелома. Шинная повязка не должна сдавливать крупные сосуды, нервы, выступы костей.