ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«БРАТСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСУЩИХ И ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ПОКРЫТИЯ

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

КП-2069829-2903-00-04

Выполнил:

ст. гр. ПГС-00-1							                Н.В. Грушевская

Руководитель:

доцент                                                                                                              З.И. Гура

Братск 2004

СОДЕРЖАНИЕ РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

Введение………………………………………………………………………………………….4

1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ……………………………...5

1.1 Сбор нагрузок………………………………………………………………………………6

1.2 Конструктивный расчет

1.2.1 Определение геометрических характеристик……………………………………...8

1.2.2 Проверки в соответствии с методом предельных состояний……………………..9

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ С ОПОРНЫМ УЗЛОМ………………………………………………………………………………………….12

2.1 Сбор нагрузок……………………………………………………………………………13

2.2 Определение геометрических размеров……………………………………………….13

2.3 Конструктивный расчет………………………………………………………………...13

3. КЛЕЕДОЩАТАЯ КОЛОННА ОДНОПРОЛЕТНОГО ЗДАНИЯ…………………………17

3.1 Предварительный подбор сечения колонны…………………………………………...17

3.2 Определение нагрузок на колонну……………………………………………………...17

3.3 Определение усилий в колонне…………………………………………………………18

3.4 Расчет колонны…………………………………………………………………………..20

3.4.1 Расчет на прочность по нормальным напряжениям

3.4.2 Расчет на устойчивость плоской формы деформирования

3.4.3 Расчет на устойчивость из   плоскости    как    центрально-сжатого стержня.

3.5 Расчет узла защемления колонны в фундаменте……………………………………….21

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ ……………………………………………………………………………24

4.1 Древесина……………………………………………………………………………….24

4.1.1 Гниение …………………………………………………………………………...24

4.1.2 Горючесть ………………………………………………………………………...25

4.1.3 Влияние влаги…………………………………………………………………….26

4.1.4. Способы защиты древесины…………………………………………………….26

Заключение……………………………………………………………………………………...28

Список использованных источников………………………………………………………….29

ВВЕДЕНИЕ

Дерево в качестве строительного материала применяется с древнейших времен. Этому способствовало наличие лесов, легкость обработки и транспортировки деревянных элементов к месту строительства. Кроме того древесина обладает хорошими конструкционными качествами — значительной прочностью и упругостью при сравнительно небольшой массе.

Применительно к нашей стране, в которой сосредоточены огромные лесные богатства, технико-экономическая целесообразность деревянного строительства не вызывала сомнений. С давних пор применялись в строительстве деревянные сооружения оборонительного, общественного, хозяйственного, жилищного и других назначений.

К недостаткам деревянных конструкций относится их подверженность увлажнению, биоповреждению (гниению) и возгоранию. Поэтому огромное значение при проектировании деревянных конструкций имеет разработка мер по защите древесины от увлажнения, гниения и возгорания.

Высокая прочность древесины позволяет создавать деревянные конструкции больших размеров для перекрытий зданий, имеющих пролеты до 100 метров и более.

Данный курсовой проект состоит из трех частей:

- проектирование ограждающих конструкций (ребристой плиты покрытия с обшивками из плоских листов стеклопластика и ребрами из стеклопластиковых швеллеров);

- расчет клеедощатой односкатной балки;

- расчет поперечной рамы и конструирование колонны.

Расчет деревянных и пластмассовых конструкций производится по двум предельным состояниям:

- на прочность с проверкой устойчивости сжатых и сжато-изогнутых элементов на действие расчетных нагрузок;

- по жесткости с проведением допустимых деформаций и перемещений от действия нормальных нагрузок.

Целью при выполнении данного курсового проекта является обеспечение конструкций устойчивого состояния при эксплуатации. Также необходимо обеспечить защиту от гниения и возгорания, и долговечную эксплуатацию всего промышленного здания.

- ПРОЕКТИРОВАНИЕ ОГРАЖДАЮЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ

Ограждающие конструкции из пластмасс используют в виде панелей для стен и плит покрытий и перекрытий. В зависимости от вида основной несущей конструкции, назначения и предъявляемых к зданию требований плиты и панели бывают однослойными и многослойными, цельными и с проймами.

Основным преимуществом ограждающих конструкций из пластмасс является их малая масса. Благодаря уменьшению массы ограждающих конструкций снижается нагрузка, передающаяся на несущие конструкции, что уменьшает расход материала. Снижает расход на транспорт и монтаж, для которых используют механизмы меньшей грузоподъемностью. Все это во многих случаях снижает стоимость здания. Также изготавливаются максимальной заводской готовности, что уменьшает объем работ на  месте строительства. Легкость и устойчивость при эксплуатации в агрессивных средах позволяет обеспечить достаточную их долговечность.

В данном курсовом проекте рассчитывается плита покрытия ребристая с обшивками из плоских листов стеклопластика и ребрами из стеклопластиковых швеллеров.

Рис. 1.1

  - Сбор нагрузок

Плита покрытия состоит из нижней и верхней обшивки, толщина которых равна для стеклопластика 5 мм (δв≥5мм,δн≥5мм). В качестве утеплителя принимаем полистиройный пенопласт (ПС-5ст), высотой 120 мм (hут=120мм), плотностью 25 кг/м3.

Продольные и поперечные ребра в виде швеллеров принимаем по сортаменту (№ 16). Высоту плиты принимаем в соответствии с формулой:

hпл=hр+δн+δв;                                                         (1.1)

hпл=160+5+5=170мм.

Таблица 1.1

| Вид нагрузки | f | Нагрузка, кН/м2 |  | B, м | Нагрузка на погонный метр кН/м |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | qн | qрасч |  | qн | qрасч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. ПОСТОЯННЫЕ: 1.1. Верхняя обшивка 1.2. Нижняя обшивка 1.3. Продольные ребра 1.4. Поперечные ребра 1.5. Утеплитель 1.6. Пароизоляция (δ=0,0001) 1.7. Заделка стыков (10% от массы плиты) | 1,1 1,1 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 | 0,075 0,075 0,143 0,019 0,019 0,001 0,033 | 0,083 0,083 0,157 0,021 0,023 0,0012 0,043 | 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 | 0,090 0,090 0,171 0,023 0,023 0,0012 0,040 | 0,099 0,099 0,188 0,025 0,028 0,0014 0,052 |
| Итого |  | 0,365 |  |  | 0,438 | 0,493 |
| 2. ВРЕМЕННЫЕ 2.1. Снеговая нагрузка 2.2. Ветровая нагрузка |  | 1,042 -0,073 | 1,488 | 1,2 1,2 | 1,250 | 1,786 |
| Итого |  | 1,407 |  |  | 1,689 | 2,279 |

Так как ветровая нагрузка отрицательная, т.е. разгружающая, то далее в расчетах ее не учитываем.

1) Расчет верхней обшивки:

qнор=1⋅1⋅δв⋅ρст,                                                             (1.2)

где ρст= 15 кН/м3- плотность для стеклопластика;

δв≥5мм- толщина верхней обшивки.

qнор=1⋅1⋅5⋅15=0,075кНм2;

2) Расчет нижней обшивки:

qнор=1⋅1⋅δн⋅ρст,                                                            (1.3)

где ρст= 15 кН/м3- плотность для стеклопластика;

δн≥5мм- толщина нижней обшивки.

qнор=1⋅1⋅5⋅15=0,075кНм2;

3) Расчет  продольных ребер:

qн=n⋅Fp⋅1⋅ρстb,                                                                (1.4)

где Fр- площадь ребра (по сортаменту);

n- количество ребер (принимаем 4 ребра);

b- ширина ребра

qн=4⋅0,00285⋅1⋅151,2=0,1425кНм2;

4) Расчет  поперечных ребер:

qн=n⋅m1lпл,                                                                  (1.5)

где n- количество ребер (принимаем 4 ребра);

т1- масса одного ребра (по сортаменту);

lпл - длина плиты.

qн=4⋅1,82⋅10−23,8=0,01916кНм2;

5)  Расчет утеплителя:

qн=Sут⋅hут⋅ρутSпл,                                                              (1.6)

где Sут – площадь утеплителя, вычисляется по формуле:

Sут = Sпл - Sребер = 4,56-1,6=2,96 м2

ρут- плотность утеплителя (полистиройный пенопласт-ρут=0,25 кН/м3);

qн=2,96⋅0,12⋅0,254,56=0,01947кНм2

6) Расчет снеговой нагрузки:

S = S0··се ,                                                      (1.7)

Sн = S·0,7,                                                            (1.8)

где S0−S0 = 1,8 кН/м2 (для ІІІ снегового района);

Если <25, то =1

се=(1,2−0,1⋅υ⋅к)⋅(0,8−0,002⋅в),                                              (1.9)

се=(1,2−0,1⋅2,8⋅0,53)⋅(0,8+0,002⋅15)=0,8268

S = 1,8 · 1 · 0,8268 = 1,4882 кН/м2

Sн =  1,4882·0,7 = 1,0417  кН/м2

7) Расчет ветровой нагрузки:

Рис. 1.2

h=(112÷117)l≃115⋅15=1м

hоп = 0,4 · h = 0,4 м

tgα=h1l=0,615=0,04

α=2,5°

W=W0 · k · c,                                                             (1.10)

где W0 = 0,3 кН/м2 (для II ветрового района);

к – коэффициент, учитывающий высоту сооружения

к = 0,53 (по СниП 2.01.07-85 для h = 5 м);

с = - 0,45827 – аэродинамический коэффициент.

Тип местности – В

W = 0,3·0,53·(- 0,4583) = - 0,0729 кН/м2

1.2  Конструктивный расчет

1.2.1 Определение геометрических характеристик

Рис. 1.3

При определении геометрических характеристик поперечных ребер нет, т. к. они приняты конструктивно.

Определение геометрических характеристик:

Iпр.н=bрасч⋅δв312+bрасч⋅δв⋅свн2+bрасч⋅δн312+bрасч⋅δн⋅снн2+n(Iр.+Fр⋅ср.н2)ЕрЕоб,             (1.11)

где  bрасч- расчетная ширина, вычисляется по формуле:

bрасч=0,9⋅b,                                                               (1.12)

b- ширина плиты покрытия.

bрасч=0,9⋅1,2=1,08м.

δв – толщина верхней обшивки, м;

δн – толщина нижней обшивки, м;

свн – расстояние от середины верхней обшивки до оси Н, м;

снн – расстояние от середины нижней обшивки до оси Н, м;

n – количество продольных ребер, шт;

Iр – момент сопротивления ребра, м4;

Fp – площадь ребра, м2;

Ер, Еоб – соответственно модуль упругости ребер и обшивок.

Iпр.н=1,08⋅0,005312+1,08⋅0,005⋅0,08252+1,08⋅0,005312+1,08⋅0,005⋅0,08252+4⋅(1,04⋅10−5++2,85⋅10−3⋅0,08252)⋅1=1,9272⋅10−4м4=19272,125см4

Wпр.н=2⋅Iпр.нh0,                                                                   (1.13)

где  h0 – расстояние между центрами обшивок, м.

W=2⋅19272,12516,75=2336,01см3.

Iпр.х=4⋅Ip+Iобш,                                                       (1.14)

Iобш=(bрасч⋅δв312+bрасч⋅δв⋅свн2)⋅2,                                          (1.15)

Iобш=(1,08⋅0,005312+1,08⋅0,005⋅0,08252)⋅2=7353см4

Iпр.х=4⋅1040+7353=11513см4

Sпр.х=Sxp.+(bрасч⋅δв28+bрасч⋅δв⋅свх+bрасч⋅δн28+bрасч⋅δн⋅снх),                 (1.16)

Sпр.х=79⋅4+(108⋅0,528+108⋅0,5⋅8,25+108⋅0,528+108⋅0,5⋅8,25)=1210,375см3=1,2104м−3

1.2.2 Проверки в соответствии с методом предельных состояний

1) Проверяем нижнюю растянутую обшивку:

σ=M1Wпр≤Rраст⋅mγn,                                                     (1.17)

где γn- коэффициент, учитывающий ответственность здания, γn= 0,9;

M1- действующий момент, определяется по формуле:

M1=q⋅l28                                                                       (1.18)

где q-распределенная нагрузка;

q=qн.обш+qут+qпар=0,099+0,00144+0,02804=0,12848

l- длина обшивки.

M1=0,12848⋅3,7828=0,22947кН⋅м2,

Расчетное сопротивление стеклопластика вычисляется по формуле:

R=Rпр.пр.⋅k0⋅m⋅kgc,                                                          (1.19)

где Rпр.пр = 6·104 кН/м2;

к0 = 0,6;

m = 0,75;

кgc – для сжатия = 0,28,

для изгиба = 0,22,

для среза = 0,34,

для растяжения = 0,42.

R = 6·104·0,6·0,75·0,42= 11340 кН/м2

σ=0,229472,336⋅10−3=98,2328кН/м2 ≤ 11340/0,95=11936,84 кН/м2

2) Проверяем верхнюю сжатую обшивку:

а) на местный изгиб:

σ=M2Wв≤Rи⋅mγn,                                                           (1.20)

M2=P⋅a8=1,2⋅0.058=7,5⋅10−3кН⋅м,

Wв.обш=b'⋅δв26=1⋅0,00526=4,167⋅10−6м3

Расчетное сопротивление определяем по формуле (1.19):

R = 11·104·0,6·0,75·0,22=10890 кН/м2

σ=7,5⋅10−30,4167⋅10−5=1800,288 кН/м2 ≤ 10890/0,95=11463,16  кН/м2

б) на устойчивость:

σ=Mmaxϕст⋅Wпр≤Rсж⋅mγn,                                                  (1.21)

где φст – коэффициент устойчивости обшивки зависит от:

сδв≥50, то  ϕст=1250(сδв)2

сδв≤50, то  ϕст=1−(сδв)25000

Т. к. сδв=0,2930,005=58,7≥50, то ϕст=125058,72=0,364

Mmax=q⋅l28=2,27857⋅3,7828=4,0696кН⋅м2

Расчетное сопротивление определяем по формуле (1.19):

R = 9·104 ·0,6·0,75·0,28=11340 кН/м2

σ=4,06960,364⋅2,336⋅10−3=4786,09997 кН/м2≤ 11340/0,95=11936,84  кН/м2

3) Проверяем ширину сечения продольных ребер на касательные напряжения:

τ=Q⋅SпрIпр⋅bp≤Rск⋅mγn,                                             (1.22)

Q=q⋅l2=2,27857⋅3,782=4,3065кН

bp=0,08⋅4=0,32см

Расчетное сопротивление определяем по формуле (1.19):

R = 6 ·104 ·0,6· 0,75·0,34=9180кН/м2

τ=4,3065⋅12,104⋅10−41,1513⋅10−4⋅0,32=141,4865 кН/м2 ≤9180 /0,95 =9663,1579кН/м2

Проверка по деформациям плиты:

f=5384⋅qn⋅l4Eст⋅Iпр≤fи,                                                               (1.23)

Е=Епр⋅nвр=600⋅104⋅0,5=3000000

fu=1250l=1250⋅3,8=0,01512м

f=5384⋅1,6885⋅3,7843⋅106⋅1,1513⋅10−4=0,006498м≤ 0,01512 м

Плита покрытия ребристая с обшивками из плоских листов стеклопластика толщиной 5 мм и ребрами из стеклопластиковых швеллеров №16. Плита обеспечивает совместную работу на изгиб всех элементов включая ребра. Также является эффективной с точки зрения массы, теплотехники, прочности и жесткости.

2. ПРОЕКТИРОВАНИЕ НЕСУЩЕЙ КОНСТРУКЦИИ ПОКРЫТИЯ

(КЛЕЕДОЩАТОЙ БАЛКИ)

Дощатоклееные балки обладают рядом преимуществ перед другими составными балками:

1. они работают как монолитные;

2. их можно изготовить с поперечным сечением большой высоты;

3. в балках длиной более 6 м отдельные доски стыкуют по длине с помощью зубчатого шипа и, следовательно, балки не будут иметь стыка, ослабляющего сечение;

4. в дощатоклееных балках можно рационально размещать доски различного качества по высоте. Слои из досок первого или второго сортов укладывают в наиболее напряженные зоны балки, а слои из досок второго или третьего сортов — в менее напряженные места. В дощатоклееных балках можно также использовать маломерные пиломатериалы.

По длине все доски клеедощатых балок стыкуются зубчатым соединением. Стыки должны располагаться на расстоянии не менее 30 см по длине и вразбежку – в соседних слоях.

Синтетические клеи для склеивания древесины назначаются в зависимости от температурно-влажностных  условий эксплуатации клееных конструкций. В настоящее время наибольшее распространение получили резорциновые и фенолоно-резорциновые клеи (ФР-12, ТУ 6-05-1748-75; ФРФ-50, ТУ 6-05-281-14-77).

Опыт применения дощатоклееных балок показывает, что их надежность зависит от качества склейки и тщательного соблюдения технологического процесса изготовления. Это возможно только в заводских условиях, в специальных цехах с необходимым оборудованием при качественной сушке пиломатериалов. Работы по изготовлению балок следует выполнять специально обученным персоналом.

Для пролетов 6—24 м в качестве основных несущих конструкций применяют балки, склеиваемые из досок плашмя. Высоту балок принимают в пределах 1/10 – 1/17l. Ширину балок целесообразно, как правило, брать минимальной и определенной из условия опирания панелей покрытия и обеспечения монтажной жесткости. Уклон верхней грани двускатных балок принимают в пределах 2,5—10 %.

Эскиз балки

Рис 2.1

2.1 Сбор нагрузок

При определении нагрузки на балку ввиду малого уклона считаем, что вес на 1 м2 горизонтальной проекции покрытия равен весу, приходящемуся на 1 м2 поверхности покрытия.

Нагрузки на 1 м2 горизонтальной проекции покрытия

Таблица 2

| Нагрузка | Нормативная, кН/м2 | f | Расчетная, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. ПОСТОЯННАЯ: 1.1. От покрытия 1.2. От собственного веса балки | 0,3653 0,1361 | 1,2 1,2 | 0,4017 0,1497 |
| Итого: | 0,5014 |  | 0,5516 |
| 2. ВРЕМЕННЫЕ: 2.1. Снеговая | 1,0418 | - | 1,4882 |
| Итого: | 1,5432 |  | 2,0398 |

Собственный вес балки определяется по формуле:

qс.в.н=qн+рн1000кс.в⋅l−1,                                                                  (2.1)

где l=15−2⋅0,15=14,7м – расчетный пролет;

кс.в. = 6 – коэффициент, учитывающий собственный вес балки, по табл. 1.1 [1].

qс.в.н=0,3653+1,041810006⋅14,7−1=0,1361 кН/м2

Т. к. qнpн=0,5031=0,503≤0,8, то согласно п 5.7 [3] для снеговой нагрузки  γn = 1,6.

Нагрузка на 1 м длины балки:

а) нормативная:

qн = 1,5432·3,8= 5,8642 кН/м2 ;

б) расчетная:

q =2,0398·3,8=7,7513 кН/м2;

2.2 Определение геометрических размеров балки

Односкатная клеедощатая балка с уклоном верхней грани i=0,03 изготовлена из сосновых досок 2 сорта размером 150×40 мм. Доска после фрезерования будет иметь размер 140×33 мм.

Высота балки была принята ранее в п. 1.1

Корректируем полученные размеры:

hтр = 31 · 3,3 = 102,3 см

hоп = h-0,5 · l · I = 99-0,5 · 1500 · 0,04 = 69 см, следовательно hоп = 21·3,3 = 69,3 см.

  - Проверка принятого сечения

Сечение с максимальными нормальными напряжениями находится на расстоянии х от опор:

х=l1+hhоп ,                                                              (2.2)

х=14,71+102,369,3=5,8293м.

Изгибающий момент в этом сечении:

Мх=q⋅x2⋅(l−x)=7,7513⋅5,82932⋅(14,7−5,8293)=200,4102 кН/м =20041,02 кН/см.

Высота балки в сечении х =5,8293 м:

hх = hоп + х·i= 0,693 +5,8293·0,03 = 0,9339 м.

Момент сопротивления:

Wx=b⋅hx26=14⋅93,387926=20349,6997 см3

Максимальное напряжение:

σ=MxWx=20041,0220349,6997=0,9848кН/см2 = 9,848 МПа ≤ Rи · mσ · mсл · mа/γn = 15 · 0,8 · 1 · 0,9/0,95 = =11,4 МПа,

где mа = 0,9 – для элементов, подвергнутых глубокой пропитке антипиренами под давлением, п. 3.2 [2];

γп=0,95 – коэффициент надежности по назначению 22.

2) Проверяем прочность по максимальным касательным напряжениям.

Момент инерции в опорном сечении:

Iоп=b⋅hоп312=14⋅69,3312=510119,7255см4

Статический момент:

Sоп=b⋅hоп28=14⋅69,328=10081,4175см3

Максимальная поперечная сила:

Q=q⋅l2=7,7513⋅14,72=56,9722кН.

Касательные напряжения в опорном сечении:

τ=Q⋅Sопb⋅Iоп=56,9722⋅10081,417514⋅510119.7255=0,08кН/см2 =

=0,8 МПа ≤ Rск · mсл · mа/γn = 1,5 · 1 · 0,9/0,95 = 1,42 МПа.

3) Проверка устойчивости плоской формы деформирования по формуле:

σ=Мϕм⋅Wбр≤Rи,                                                               (2.3)

Связями являются плиты покрытия шириной lp = 1,2м. Коэффициент φм находим по формуле:
                                                               ϕм=140b2lp⋅h⋅kф,                                                                  (2.4)

Для этого определяем моменты:

а) в сечении х1 =5,8293+1,2 =7,0293 м:

Мх1=7,7513⋅7,02932(14,7−7,0293)=208,9737 кН·м.

б) в сечении х2 =5,8293-1,2 =4,6293 м:

Мх2=7,7513⋅4,62932(14,7−4,6293)=180,6839 кН·м.

По табл. 2 прил. 4 [2] определяем:

α=Мх2Мх1=180,6839208,9737=0,8646

Кф = 1,75 - 0,75· = 1,75 - 0,75 · 0,8646 = 1,1015

Поскольку балка не имеет закреплений из плоскости по растянутой кромке, согласно п. 4.14 [2] коэффициент φм следует умножать на дополнительный коэффициент кжм, определяемый по табл. 2 прил. 4 [2]:

кжм=hопh=0,6931,023=0,8906

Тогда коэффициент:

ϕм=140b2lp⋅h⋅kф⋅kжм=140142120⋅93,3879⋅1,1015⋅0,8906=2,402

4) Проверяем устойчивость:

σ=Мхϕм⋅Wх=20041,022,402⋅20349,6997=0,41кН/см2 = 3,79 МПа ≤ Rи· mσ · mсл · mа/γn =  11,4 МПа

5) Проверяем жесткость балки по формуле:

f=f0k1+c⋅hl2,                                                            (2.5)

Момент инерции в середине балки:

I=b⋅h312=14⋅102,3312=1022545,409см4

f0k=5⋅qн⋅l4384⋅E⋅I⋅k=5⋅0,05864⋅14704384⋅1000⋅1022545,409⋅0,8241=4,231 см.

где k=0,15+0,85⋅hопh=0,15+0,85⋅69,3102,3=0,8241

Коэффициент с определяем по табл. 3 прил. 4 [2]:

с=15,4+3,8⋅hопh=15,4+3,8⋅69,3102,3=18,4138

Полный прогиб балки:

f=4,23097⋅1+18,4138⋅102,314702=4,5612см.

Предельный прогиб для l = 15 м по табл. 2.2 с учетом интерполяции:

fu=l227=1500227=6,608см,

т.е. f = 4,5612 см ≤ fu = 6,608 см, следовательно балка запроектирована верно.

6) Расчет опорного узла:

Определяем ширину опоры:

a=QRcм⋅b,                                                                        (2.6)

где Rсм = 0,3 кН/см2 = 3 Мпа – расчетное сопротивление смятию поперек волокон в опорных частях конструкции, табл.3 [2].

a=56,97220,3⋅14=13,5648.

Принимаем 1 брус сечением 150×150мм, который является одновременно и горизонтальной связью между колоннами и опорной подушкой.

Требуемая площадь анкерных болтов:

Fтр=Q0,8⋅R,                                                                  (2.7)

где R = 21 кН/см2 = 210 Мпа – расчетное сопротивление стали.

Fтр=56,97220,8⋅21=3,3912см2

Принимаем 2 болта диаметром 20мм с площадью по нарезке:

F = 2·2,182 =4,36 см2  > Fтр

Схема опорного узла

Рис. 2.2

Односкатная клеедощатая балка с уклоном верхней грани i=0,03 изготовленых из сосновых досок 2 сорта  размером 140×33 мм.  Высота на опорах 693 и 1023 мм. Балка соединяется с колонной при помощи обвязочного бруса 150×150мм с закреплением 2 болтами диаметром 20 мм. Для склеивания древесины в данном курсовом проекте используют фенолоно-резорциновые клей.

3. КЛЕЕДОЩАТАЯ КОЛОННА ОДНОПРОЛЕТНОГО ЗДАНИЯ

Дощатоклееные колонны для зданий с напольным транспортом и подвесными кранами проектируют, как правило, постоянного по высоте сечения. Колонна рассчитывается на вертикальные постоянные нагрузки от веса покрытия, стенового ограждения и собственного веса.

Поперечная рама, состоящая из двух колонн, защемленных в фундаментах и шарнирно связанных с ригелем (балкой, фермой, аркой), представляет собой однажды статически неопределимую систему

3.1 Предварительный подбор сечения колонны.

Предельная гибкость для колонн равна 120. При подборе размеров сечения колонн целесообразно задаваться гибкостью 100. Тогда при  = 100 и распорках, располагаемых по верху колонн,

λх=2,2⋅Нrх=2,2⋅Н0,289⋅hк;     hк=2,2⋅Н0,289⋅100=Н13;

λу=Нrу=Н0,289⋅bк;           bк=Н0,289⋅100=Н29.

При высоте здания Н = 5,6 м получим:

hк = 5/13 = 0,3846 м;

bк = 5/29 = 0,1724 м.

Принимаем, что для изготовления колонн используются доски шириной 225 и длиной 40 мм. После фрезерования толщина досок составит 33 мм. Ширина колонны после фрезерования заготовочных блоков по пласти будет 210 мм. С учетом принятой толщины досок после острожки высота сечения колонн будет:

hк = 12∙33 =396 мм;

bк =210 мм.

3.2 Определение нагрузок на колонну.

Определим действующие на колонну расчетные вертикальные и горизонтальные нагрузки. Подсчет нагрузок горизонтальной проекции дан в  табл. 3.

Горизонтальные нагрузки, действующие на раму

Таблица 3

| Нагрузка | Нормативная, кН/м2 | Коэффициент надежности по нагрузке, γf | Расчетная, кН/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Постоянная от покрытия (по табл.1) Собственный вес клеедощатй балки | 0,3653 0,1763 | - 1,1 | 0,4106 0,1939 |
| Итого: | 0,5416 |  | 0,6045 |
| Снеговая для ІІІ района Навесные стены Собственный вес колонны, кН 0,396 ∙ 0,21 ∙ 5 ∙ 5 Ветровая нагрузка: Wm = w0 ∙ k ∙ c, w0 = 0,3 кН/м2 При Z = 6,127 м; k = 0,5338: Wm акт = 0,3 ∙ 0,5338 ∙ 0,8 Wm от = 0,3 ∙ 0,5338 ∙ 0,5 При Z = 5 м; k = 0,5: Wm акт = 0,3 ∙ 0,5 ∙ 0,8 Wm от = 0,3 ∙ 0,5 ∙ 0,5 | 1,0418 0,310 2,079 0,1281 0,08 0,120 0,075 | - 1,12 1,1 1,4 1,4 1,4 1,4 | 1,4882 0,346 2,2869 0,1794 0,1121 0,168 0,105 |

Нагрузки на колонну:

От ограждающих конструкций покрытия:

расчетный пролет l = lсв – hк = 15 - 0,396= 14,604 м

Полная ширина покрытия здания:

l=lсв+2⋅δст+2⋅aк=15+2⋅0,17+2⋅0,5=16,42 м

где lсв – пролет здания в свету;

ст – толщина стены;

ак – вылет карниза.

Gо.к.п.=gо.к.п.⋅L⋅S2=0,4106⋅16,42⋅3,82=12,8099кН.

От снега:

Рсн=рсн⋅L⋅S2=1,4882⋅16,42⋅3,82=46,4289кН.

От веса ригеля (клеедощатой балки):

Gриг=gриг⋅lсв⋅S2=0,1939⋅15⋅3,82=5,5262кН.

Собственный вес балки определяется по формулам:

qб=GбSгр=0,1763кНм2

От стен:

Gст = gст (H + hоп/) S = 0,346∙(5 +1,127) ∙5 = 10,5997 кН/м2

Ветровая нагрузка, действующая на раму:

Wm = w0 ∙ k ∙ c, w0 = 0,3 кН/м2

Для здания размером в плане 15×41,8 м

св = 0,8; b/l =41,8/15 =2,7867  > 2;

h1/l = (5+0,957+0,17)/15 = 0,41, следовательно се3 = -0,5.

При Z = 6,127 м; k=0,65−0,510−5⋅(6,033−5)+0,5=0,5338

Wm акт = 0,3 ∙ 0,5338 ∙ 0,8 = 0,1281 кН;

Wm от  = 0,3 ∙ 0,5338 ∙ 0,5 = 0,08 кН.

При Z = 5 м; k = 0,5:

Wm акт = 0,3 ∙ 0,5 ∙ 0,8 = 0,12 кН;

Wm от  = 0,3 ∙ 0,5 ∙ 0,5 = 0,075 кН.

Ветровая нагрузка, передаваемая от покрытия, расположенного вне колонны:

Wакт = 0,224 ∙ S ∙ h/оп = 0,224 ∙3,8 ∙1,127 = 0,9593 кН;

h/оп = 0,957 + 0,17 =1,127 м;

Wот =0,14 ∙ S ∙ h/оп = 0,14 ∙3,8∙1,127 =0,5996 кН.

Нагрузки от ветра:

qакт = 0,193 ∙ S = 0,193 ∙3,8=0,7334 кН/м;

qот = 0,121 ∙ S = 0,121 ∙3,8= 0,4598 кН/м.

3.3 Определение усилий в колонне.

Поперечную раму однопролетного здания, состоящую из двух колонн, жестко защемленных в фундаментах и шарнирно соединенных с ригелем в виде балки, рассчитывают на вертикальные и горизонтальные нагрузки (рис. 3.1). Она является однажды статически неопределимой системой. При бесконечно большой жесткости ригеля (условное допущение) за лишнее неизвестное удобно принять продольное усилие в ригеле, которое определяют по известным правилам строительной механики.

Определение изгибающих моментов (без учета коэффициентов сочетаний):

от ветровой нагрузки: усилие в ригеле

хв=хw+xq=0,5(Wакт−Wот)+3⋅H(qакт−qот)16=0,5(0,9593−0,5996)+3⋅5(0,7334−0,4598)16=0,4364изгибающий момент в уровне верха фундамента:

Mлев.в=Wакт⋅H+qакт⋅H22−xв⋅H=0,9593⋅5+0,7334⋅522−0,4364⋅5=11,7823кНм

Mпр.в=Wот⋅H+qот⋅H22−xв⋅H=0,5996⋅5+0,4598⋅522−0,4364⋅5=10,9275кНм

От внецентренного приложения нагрузки от стен:

эксцентриситет приложения нагрузки от стен:

ест=hк2+δст2=0,3962+0,212=0,303м;

изгибающий момент, действующий на стойку рамы:

Мст=Gст⋅ест=10,5997⋅0,303=3,2117кН⋅м;

усилие в ригеле (усилие растяжения):

хст=9⋅Мст8⋅Н=9⋅3,21178⋅5=0,7226кН;

изгибающие моменты в уровне верха фундамента:

Млев.ст=−Мст+хст⋅Н=−3,2117+0,7226⋅5=0,4013кН⋅м;

Мпр.ст=Мст−хст⋅Н=3,2117−0,7226⋅5=−0,4013кН⋅м.

Определение поперечных сил (без учета коэффициентов сочетаний):

от ветровой нагрузки:

Qлев.в=qакт⋅H+Wакт−xв=0,7334⋅5+0,9593−0,4364=4,1899кН;

от внецентренного приложения нагрузки от стен:

Qлев.ст=xст=0,7226кН.

Определение усилий в колонне с учетом в необходимых случаях коэффициентов сочетаний.

ПЕРВОЕ СОЧЕТАНИЕ НАГРУЗОК:

N=Gо.к.п.+Gриг+Gст+Gкол+Pсн=12,8099+5,5262+10,5997+2,2869+46,4289=77,6516кН       Моменты на уровне верха фундаментов:

Млев=Млев.ст+Млев.в=0,4013+11,7823=12,1836кН;

Мпр=Мпр.ст+Мпр.в=−0,4013+10,9275=10,5262кН;

Qлев=Qлев.ст+Qлев.в=0,7226+4,1899=4,9125кН.

Для расчета колонн на прочность и устойчивость плоской формы деформирования принимаем значения: М=Млев=12,1836кН⋅м;N=77,6516кН.

ВТОРОЕ СОЧЕТАНИЕ НАГРУЗОК:

N=Gо.к.п.+Gриг+Gст+Gкол+Pсн=12,8099+5,5262+10,5997+2,2869+46,4289=77,6516кН       ТРЕТЬЕ СОЧЕТАНИЕ НАГРУЗОК:

изгибающие моменты в уровне верха фундамента:

Млев=Млев.ст+Млев.в=0,4013+11,7823=12,1836кН;

Мпр=Мпр.ст+Мпр.в=−0,4013+10,9275=10,5262кН;

поперечная сила:

Qлев=Qлев.ст+Qлев.в=0,7226+4,1899=4,9125кН

нормальную силу (продольную силу) определяют при γn = 0,95:

N=Gо.к.п.+Gриг+Gст+Gкол=12,8099+5,5262+10,5997+2,2869=31,2227кН

3.4 Расчет колонны

3.4.1 Расчет на прочность по нормальным напряжениям

Расчет производится на действие N и M при первом сочетании нагрузок. Рассчитываем на прочность по формуле п. 4.16 СНиП ІІ-25-80:

М = 12,1836 кН∙м; N = 77,6516 кН

Расчетная длина (в плоскости рамы):

Н0 = 2,2 · Н = 2,2 · 5 = 11 м

Площадь сечения колонны:

Fнт  Fбр = hк ·  bк = 0,21 · 0,396 = 8,316 · 10-2 м2.

Момент сопротивления:

Wнт≃Wбр=bк⋅hк26=0,21⋅0,39626=5,4886⋅10−3м3.

Гибкость:

λ=l0r=l00.289⋅hк=110,289⋅0,396=96,1169;

ϕ=3000λ2=300096,11692=0,3247.

При древесине третьего сорта и при принятых размерах сечения по табл. 3 СНиП ІІ-25-80 принимаем Rc = 11 МПа. С учетом mн, mсл = 1 и коэффициента надежности γn = 0,95  получим:

Rc=11⋅1,2⋅1⋅10,95=13,89МПа.

ξ=1−Nϕ⋅Rc⋅Fбр=1−77,6516⋅10−30,3247⋅13,89⋅8,316⋅10−2=0,793

σ=NFнт+MдWнт,                                                               (3.1)

Mд=Mξ,                                                                  (3.2)

При эпюре моментов треугольного очертания (по СНиП ІІ-25-80*) вводится поправочный коэффициент к ξ:

kн=ан+ξ⋅(1−ан)=1,22+0,793⋅(1−1,22)=1,0455.

В данном случае эпюра момента близка к треугольной:

Mд=Mkн⋅ξ=12,18361,0455⋅0,793=14,6953 кН· м;

σ=77,6516⋅10−38,316⋅10−2+14,6953⋅10−35,4886⋅10−3=3,6112мПа < 13,89 МПа.

Оставляем принятое ранее сечение, исходя из необходимости ограничения гибкости.

3.4.2 Расчет на устойчивость плоской формы деформирования

Расчет на устойчивость плоской формы деформирования производится по формуле СНиП ІІ-25-80. Принимаем, что распорки по наружным рядам колонн (в плоскости, параллельной наружным стенам) идут только по верху колонн. Тогда

lр = Н, l0 = Н.

Nϕ⋅Rc⋅F+Мдϕм⋅Rи⋅Wбрn≤1,                                                   (3.3)

Показатель степени n=2 как для элементов, не имеющих закрепления растянутой зоны из плоскости деформирования:

Rи = Rс = 13,89 МПа;

λ=l0ry=l00.289⋅bк=50,289⋅0,21=82,3859;

ϕ=3000λ2=300082,38592=0,557;

ϕм=140⋅b2lp⋅h⋅kф=140⋅bк2lp⋅hк⋅kф=140⋅0,2125⋅0,396⋅1,75=5,4568.

Применительно к эпюре моментов треугольного очертания (см. табл. 2, прил. 4 СНиП ІІ-25-80):

kф = 1,75 - 0,75 ∙ d = 1,75 - 0,75 ∙ 0 = 1,75;

d = 0, так как момент в верхней части колонны равен 0:

77,6516⋅10−30,442⋅13,89⋅8,316⋅10−2+14,6953⋅10−35,4568⋅13,89⋅5,4886⋅10−32=0,1874≤1

Следовательно, устойчивость обеспечена.

3.4.3 Расчет на устойчивость из плоскости как центрально-сжатого стержня.

φ = 0,557 (см. расчет на устойчивость плоской формы деформирования);

N = 73,139 кН (для второго сочетания нагрузок):

σ=Nϕ⋅Fрасч,                                                             (3.4)

Fрасч = Fнт = Fбр = 8,316 ∙ 10-2 м2;

Rc = 11/0,95 = 11,57 МПа

σ=77,6516⋅10−30,442⋅8,316⋅10−2=2,1126МПа < 11,57 МПа.

Устойчивость обеспечена.

3.5 Расчет узла защемления колонны в фундаменте.

Принимаем решение узла защемления колонны в фундаменте с применением железобетонной приставки из бетона класса В25 (Rв > Rс = Rсм = 13,89 МПа), из которой выпущены 4 стержня арматуры периодического профиля из стали класса

А-ІІ (рис. 3.1). Вклеивание арматурных стержней в древесину осуществляется с помощью эпоксидно-цементного клея ЭПЦ-1.

Конструкция узла защемления колонны

Рис. 3.1

Предварительно принимаем диаметр арматурных стержней 18 мм. Тогда диаметр отверстия будет:

dотв = dа + 5 = 18+5 = 23 мм

Расстояние между осью арматурного стержня до наружних граней колонны должно быть на менее 2dа : а = 2∙18 = 36 мм. При определении усилий в арматурных стержнях учитываем, что прочность бетона на смятие больше прочности древесины.

Пренебрегая (для упрощения расчета) работой сжатых арматурных стержней, усилия в растянутых арматурных стержнях находим, используя два условия равновесия (рис. 3.2)

N=0:  −Na−N+Rсм⋅bк⋅х2=0;                                                      (3.5)

М=0:   Мд+N⋅(hк2−а)−Rсм⋅bк⋅x2⋅(hк−а−х3)=0.

Схема действия сил на колонну (фундамент условно отброшен и действие его на колонну заменено силами N0 и D0)

Рис. 3.2

Из расчета колонны на прочность по нормальным напряжениям имеем:

ξ=1−31,2227⋅10−30,3247⋅13,89⋅8,316⋅10−2=0,9168

kн=1,22+0,9168⋅(1−1,22)=1,4217.

Mд=12,18361,4217⋅0,9168=9,3475кН∙м

При N = 31,2227 кН; Mд =9,3475 кН∙м; Rсм = 13,89 МПа; bк =0,21 м; hк = 0,396 м получим:

−Na−31,2227⋅10−3+13,89⋅0,21⋅х2=0

9,3475⋅10−3+31,2227⋅10−3⋅(0,3962−0,036)−13,89⋅0,21⋅x2⋅(0,396−0,036−х3)=0

Nа = 0,00992 кН;

х = 0,0283 м.

Требуемая площадь арматурных стержней (Ra=2800,95=295МПа) определяется:

Fa=NaRa,                                                                        (3.6)

Fa=0,009992295=0,3387⋅10−4см2

Ставим 2 стержня диаметром 18 мм, для которых:

Fа = 2 ∙ 2,54 = 5,08 см2 > 0,3387 см2

Определим расчетную несущую способность вклеиваемых стержней на выдергивание по формуле (см. пп. 5.30, 5.31, 5.32 СНиП ІІ-25-80):

Т=Rск⋅π⋅(da+0,005)⋅l1⋅kc⋅na,                                                 (3.6)

Предварительно принимаем длину заделки стержня 360 мм (20da), получим:

kc=1,2−0,02⋅l1da=1,2−0,02⋅36018=0,8

Т=(2,1⋅3,14⋅(0,018+0,005)⋅0,36⋅0,8)⋅2=8,74⋅10−2 МН > Nа = 2,4 МН.

Следовательно, несущая способность соединения достаточна.

Помимо анкерных стержней целесообразна установка дополнительных анкерных стержней по боковым граням колонны для обеспечения более надежного соединения приставки с клеедощатой колонной.

4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ МАТЕРИАЛОВ СТРОИТЕЛЬНЫХ

КОНСТРУКЦИЙ

Конструкции покрытия состоят из таких материалов, как древесина, фанера, металлические детали крепежа. Наряду с положительными свойствами этих материалов есть и отрицательные. Например, древесина подвержена гниению и возгоранию, а металл – коррозии.

В этом разделе описаны способы защиты материалов от вредного воздействия агрессивных сред.

4.1 Древесина

Дерево в качестве строительного материала применяется с древнейших времен. Легкость обработки и транспортировки деревянных элементов к месту строительства. Кроме того древесина обладает хорошими конструкционными качествами — значительной прочностью и упругостью при сравнительно небольшой массе.

4.1.1 Гниение

Несмотря на достоверные факты, капитальность деревянных сооружений подвергается сомнению из-за повсеместно наблюдаемых случаев биологического разрушения деревянных элементов, которое происходит вследствие гниения древесины или разрушения древесины насекомыми-вредителями. Наиболее опасно для конструкций гниение—процесс жизнедеятельности грибов.

В результате гниения образуются конечные продукты, получаемый также в результате горения: каждый килограмм древесины превращается в 55% воды и углекислый газ, выделив при этом определенное количество тепловой энергии. В отличие от физико-химического процесса горения, гниение— процесс биологический, протекающий годы и десятилетия при Т от 0 до 40 0С лишь во влажной среде.

Заражение деревянных конструкций спорами грибов возможно повсеместно. При одном созревании тело выделяет десятки миллиардов спор. В природе существует более 1000 разновидностей дереворазрушающих грибов, наиболее распространенные из них: настоящий домовый, пористый, пленчатый, шахтный, щпальный и столбовой грибы.

Наиболее опасны грибы, уничтожающие лигнин или целлюлозу или и то, и другое. При длительном воздействии эти грибы полностью, губят дерево.

Избежать гниения древесины, достаточно исключить хотя бы одно из трех условий, необходимых для жизнедеятельности грибов: температуру от 0 до 40 С, доступ кислорода воздуха и влажность древесины выше 20%. При этом надо иметь в виду, что споры грибов очень жизнеспособны и при многолетнем пребывании в условиях минусовых температур или под водой они не погибают, а лишь временно замирают.

Практически два первых  условия при эксплуатации строительных конструкций исключить невозможно. Следовательно, в процессе эксплуатации (а большинство деревянных конструкций рассчитаны на воздушно-сухое состояние древесины) необходима защита конструкций от всевозможных видов увлажнения.

Защита от гниения имеет важнейшее значение для обеспечения долголетней службы деревянных конструкций.

4.1.2 Горючесть

Горение представляет собой реакцию соединения горючих компонентов древесины с кислородом воздуха, сопровождающуюся выделением тепла или дыма, появлением пламени и тления. Возгорание древесины может возникнуть в результате кратковременного нагрева ее до температуры 250 °С или длительного воздействия более низких температур. При горении происходит химическая деструкция (пиролиз) древесины. Вначале в результате повышения температуры из древесины испаряется, влага и пока влага не испарится, температура древесины остается 100 °С. С повышением температуры до 150—210 °С древесина высыхает, изменяет цвет (желтеет), появляются первые признаки химической деструкции — обугливание ее. Термическое разложение отдельных компонентов древесины происходит при различной температуре: гемицеллюлозы 160—170, целлюлозы 280— 380, лигнина 200—500 СС.

Таким образом, при нагревании древесины до температуры пожаров (800—900 СС) происходит ее термическое разложение с образованием смеси газообразных продуктов и твердого остатка в виде угля.

Интенсивность горения зависит от подачи и количества кислорода воздуха, от поверхностной активности и взаимного обогрева горящих поверхностей древесины. Чем больше омываемая воздухом поверхность данного объема древесины и чем интенсивнее движение воздуха (тяга), тем больше скорость горения. Большое значение при этом имеет взаимный обогрев горящих поверхностей. Деревянные элементы, состоящие из отдельных досок с зазорами между ними, быстрее нагреваются до температуры возгорания, чем монолитные, в результате взаимного обогрева. Наиболее огнестойкими являются клееные или массивные элементы из цельной древесины.

Под действием температуры деревянный элемент главным образом благодаря своей низкой теплопроводности значительно медленнее теряет прочность, чем металлический элемент. Чем больше размеры деревянного элемента, тем выше его огнестойкость.

Таким образом, следует выделять различные степени огнестойкости зданий и сооружений, которые определяются пределами огнестойкости основных строительных конструкций и пределами распространения огня по этим конструкциям.

Огнестойкостью называется способность строительных элементов и конструкций сохранять несущую способность, а также сопротивляться образованию сквозных отверстий, прогреву до критических температур и распространению огня. Предел огнестойкости определяется временем (в часах или минутах) от начала огневого стандартного испытания образцов до возникновения одного из предельных состояний элементов и конструкций. Предельное состояние конструкций характеризуется несущей способностью, теплоизолирующей способностью (по повышению температуры на необогреваемой поверхности) и плотностью.

4.1.3 Влага в древесине

Различают два вида влаги, содержащейся в древесине, - связанную   (гигроскопическую)   и свободную   (капиллярную). Связанная влага находится в толще клеточных оболочек, а свободная в полостях клеток и в межклеточных пространствах. Кроме свободной и связанной влаги различают влагу, входящую в химический состав веществ, которые образуют древесину (химически связанная влага). Эта влага имеет значение только при химической переработке древесины.

Максимальное количество связанной влаги называется пределом гигроскопичности или пределом насыщения волокон древесины и составляет 30%. Дальнейшее увеличение влажности может происходить только за счет свободной влаги, т. е. путем заполнения пустот в древесине. При изменении влажности от нуля до предела насыщения клеточных оболочек объем древесины увеличивается (разбухает), а снижение влажности в этих пределах уменьшает его размеры (усушка). Чем плотнее древесина, тем больше ее разбухание и усушка. Соответственно различны разбухание и усушка у поздней, более плотной, и у ранней древесины.

При повышении влажности древесины от нулевой до точки насыщения волокон примерно до 30 % ее прочность, в том числе и длительная, уменьшается, деформативность увеличивается и модуль упругости снижается. В наименьшей степени влажность влияет на ударную прочность древесины и на прочность при растяжении вдоль волокон. В других случаях влияние влажности сравнительно велико и при ее изменении на 1 % прочность меняется на 3—5 %. Повышение влажности древесины свыше точки насыщения волокон не приводит к дальнейшему снижению ее прочности.

Влажность определяют взвешиванием до и после высушивания до постоянного веса в сушильном шкафу образцов небольших размеров. В производстве влажность сортаментов можно определять, не вырезая образцов, с помощью электровлагомера, действие которого основано на изменении электропроводности древесины в зависимости от ее влажности.

4.1.4 Способы защиты древесины

Способы защиты древесины химическими средствами, выбирают в зависимости от условий эксплуатации конструкций, вида химических средств защиты и требуемой глубины проникновения химических веществ, что определяется сроком службы конструкций.

При выборе способа защиты большое значение имеет плотность древесины и ее влажность. Большинство способов предполагает, что влажность древесины должна быть не более 12—15%. Влажную древесину (50-70%) следует пропитывать легкорастворимыми и легкодиффундирующими составами, такими, например, как ББ-32 или КФА.

В зависимости от породы и анатомического строения древесина обладает различной способностью впитывать защитные средства. Иногда для улучшения пропитки применяют специальную подготовку поверхности древесины накалыванием. Глубина накалывания должна соответствовать глубине пропитки, но не превышать для крупных лесоматериалов 20 мм, для пиломатериалов толщиной более 50 мм — 15 мм и для пиломатериалов толщиной от 25 до 50 мм их толщины. Накалывание производят по всей поверхности лесоматериалов и изделий, за исключением торцов. Размер накола в направлении вдоль волокон древесины 10—20 мм, поперек —2—3 мм.

Наиболее простым способом защиты древесины является поверхностная обработка химическими составами кистью или краскораспылителем в один или три слоя с интервалами после каждого слоя для лучшего впитывания раствора. Такой способ используют для защиты готовых, например клееных, конструкций. Толщина защитного слоя 0,3—1 мм.

Существует 3 вида защиты от гниения:

1. стерилизация древесины - происходит в процессе искусственной, особенно высокотемпературной, сушки. Прогрев древесины при температуре выше 800С приводит к гибели всех присутствующих в ней спор домовых грибов. Такая древесина гораздо дольше сопротивляется загниванию и должна в первую очередь применяться в конструкциях;

2. конструктивная защита - обеспечивает такой режим эксплуатации конструкций, при котором ее влажность не превышает благоприятного для загнивания уровня. Защита древесины закрытых помещений от увлажнения атмосферными осадками достигается полной водонепроницаемостью кровли, выполненной из высококачественных материалов. Защита древесины от увлажнения капиллярной влагой осуществляется отделением ее от бетонных и каменных конструкций слоями битумной гидроизоляции;

3. химическая защита - заключается в пропитке или покрытии конструкций ядовитыми для грибов веществами – антисептиками. Наиболее эффективна пропитка под давлением.

Для проектируемого здания следует применить следующие способы защиты конструкций:

- подвергнуть древесину качественной сушке;

- обработать поверхности маслянистыми антисептиками, что защитит древесину и от грибов, и от личинок жуков-точильщиков;

- в местах примыкания деревянных конструкций к бетону (например, колонны к фундаменту) проложить 2 слоя битумной гидроизоляции (рубероида).

Целью защиты от возгорания является повышение предела огнестойкости деревянных конструкций, с тем, чтобы они дольше сопротивлялись возгоранию и в процессе горения не создавали и не распространяли открытого пламени. Это достигается мероприятиями конструктивной и химической защиты.

1. Конструктивная защита заключается в ликвидации условий, благоприятных для возникновения и расширения пожара. Для предотвращения распространения огня деревянные конструкции должны быть разделены на части противопожарными преградами из огнестойких конструкций. Обыкновенная штукатурка значительно повышает сопротивление деревянных стен и потолков возгоранию;

2. Химическая защита заключается в противопожарных пропитках и окраске. Для огнезащитной пропитки используют вещества, называемые антипиренами. Эти вещества, введенные в древесину, при опасном нагреве плавятся или разлагаются, покрывая ее огнезащитными пленками или газовыми оболочками. Пропитка древесины антипиренами производится под давлением в автоклавах, обычно с одновременной пропиткой антисептиками. Защитные краски на основе жидкого стекла, суперфосфата и т.д. наносятся на поверхности древесины.

Для проектируемого здания следует применить следующие способы защиты от возгорания:

- предварительно пропитать деревянные конструкции антипиренами под давлением;

- покрыть поверхность стен и потолка штукатуркой;

- другие поверхности покрыть защитной краской на основе жидкого стекла на 2 слоя.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данном курсовом проекте было выполнено:

- проектирование ограждающих конструкций (ребристой плиты покрытия с обшивками из плоских листов стеклопластика и ребрами из стеклопластиковых швеллеров);

- расчет клеедощатой односкатной балки;

- расчет поперечной рамы и конструирование колонны.

Все конструкции рассчитаны по двум предельным состояниям:

- на прочность с проверкой устойчивости сжатых и сжато-изогнутых элементов на действие расчетных нагрузок;

- по жесткости с проведением допустимых деформаций и перемещений от действия нормальных нагрузок.

В курсового проекта обеспечена устойчивое состояние при эксплуатации всех конструкций, также защита от гниения и возгорания. Все конструкции удовлетворяют требованием СНиП и ГОСТ.

В результате выполнения этой курсовой работы были получены навыки проектирования  деревянных конструкций.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Гура З.И. Проектирование деревянных балок: Учебное пособие. 2-е изд., перераб. И доп. - Братск: БрГТУ, 2002. – 109 с.

2. СниП II-25-80. Деревянные конструкции/ Госстрой СССР. - М.: Стройиздат, 1982. - 62 с.

3. СниП 2.01.07-85. Нагрузки и воздействия/ Госстрой СССР. - М.: ЦИТПГосстроя СССР. - 1987. - 36 с.

4. Зубарев Г.Н., Лялин И.М. Конструкции из дерева и пластмасс: Учеб. пособие для студентов вузов. - М.: Высш. школа, 1980. - 311 с.

5. Конструкции из дерева и пластмасс: Учеб. для вузов/ Ю.В. Слицкоухов, В.Д. Буданов, М.М. Гаппоев и др.; Под ред. Г.Г. Карлсена и Ю.В. Слицкоухова.-5-е изд., перераб. и доп. - М.: Стройиздат, 1986. - 543 с.

6. ГОСТ 24454-80Е. Пиломатериалы хвойных пород. Размеры. - М.: Издательство стандартов, 1981. - 3 с.