Форма N  4

Наименование стройки-ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Объект номер 2002

### ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2002

на

СТРОИТЕЛЬСТВО   НАДЗЕМНОЙ ЧАСТИ

Сметная стоимость -	      939666  Руб.

Нормативная трудоемкость -	  200589,498 чел-ч

Cоставлена в уровне текущих цен	Сметная заработная плата -	      126387 Руб.

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:   :         :                                :          :Стоим.единицы, руб.:      Общая стоимость,руб.      :Затраты труда рабо-

:   :Шифр и   :                                :          :───────────────────:────────────────────────────────:чих (чел-ч), не за-

: № :номер    : Наименование работ и затрат,   :          :  Всего  : Экспл.  :          :          : Экспл.   :нятых обслуж. машин

:п/п:позиции, : характеристика оборудования    :Количество:         : машин   :          : Основной : машин    :───────────────────

:   :норматива: и его масса, расход ресурсов   :          :───────────────────:  Всего   : зарплаты :──────────:обслуживающ. машины

:   :         : на единицу измерения           :          :Основной :В т.ч.   :          :          : В т.ч.   :───────────────────

:   :         :                                :          :зарплаты :зарплаты :          :          : зарплаты :На един. : Всего

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1. РАЗДЕЛ 1. СТЕНЫ НАРУЖНЫЕ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

1 :Е7-445   :Укладка перемычек массой до     :4517,00   :0,23     :0,15     :1039      :361       :678       :0,130    :587,210

:         :0,3т при  наибольшей массе      :          :0,08     :0,06     :          :          :271       :0,077    :347,809

:         :монтажных элементов до 5т и     :          :         :         :          :          :          :         :

:         :высоте зданий до 30м, шт        :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

2 :Е7-127   :Укладка перемычек массой от 0,3 :18,00     :1,50     :1,04     :27        :8         :19        :0,810    :14,580

:         :до 0,7тпри наибольшей массе     :          :0,46     :0,38     :          :          :7         :0,49     :8,82

:         :монтажных элементов до 5т и     :          :         :         :          :          :          :         :

:         :высоте зданий до 30м, шт        :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3 :608-7006 :Перемычки прямоугольные и       :143,19    :81,00    :0,00     :11598     :0         :0         :0,000    :0,000

:         :трапецеидальные, м3             :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

4 :С147-1   :Арматура а-1, 100кг             :13,00     :22,40    :0,00     :291       :0         :0         :0,000    :0,000

:         :                                :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

5 :С147-8   :Арматура а-3, 100кг             :48,60     :24,50    :0,00     :1191      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :                                :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

6 :С147-16  :Проволочная арматура вр-1,      :45,50     :31,60    :0,00     :1438      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :100кг                           :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

7 :Е7-431   :Укладка ригелей массой до 1т    :72,00     :2,78     :1,51     :200       :72        :109       :1,640    :118,080

:         :при наибольшей массе монтажных  :          :1,00     :0,45     :          :          :32        :0,581    :41,832

:         :элементов до 8т и высоте зданий :          :         :         :          :          :          :         :

:         :до 40м, шт                      :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

8 :608-70157:Прогоны прямоугольные с         :7,20      :79,18    :0,00     :570       :0         :0         :0,000    :0,000

:         :полками, м3                     :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

9 :Е8-59    :Армирование секами кладки стен  :48,60     :421,00   :1,38     :20461     :1351      :67        :54,300   :2638,980

:         :и других конструкций, т         :          :27,80    :0,41     :          :          :20        :0,529    :25,709

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

10 :Е7-767   :Установка монтажных изделий     :1,01      :489,00   :6,00     :494       :28        :6         :40,500   :40,905

:         :массой до 20кг, т               :          :27,80    :1,80     :          :          :2         :2,322    :2,345

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

11 :Е6-168   :Устройство поясов в опалубке,   :221,60    :13,70    :1,06     :3036      :1088      :235       :8,540    :1892,464

:         :м3                              :          :4,91     :0,32     :          :          :71        :0,413    :91,521

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

12 :Е7-460   :Установка панелей перекрытий    :250,00    :2,09     :0,71     :523       :245       :178       :1,650    :412,500

:         :площадью до 5м2 с опиранием на  :          :0,98     :0,26     :          :          :65        :0,335    :83,75

:         :две стороны при  наибольшей     :          :         :         :          :          :          :         :

:         :массе монтажных элементов до 5т :          :         :         :          :          :          :         :

:         :и высоте зданий до 30м, шт      :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

13 :608-70157:Плиты плоские без отверстий, м3 :37,85     :72,00    :0,00     :2725      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :                                :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

14 :608-10496:Плиты доборы объемом до 0,2м3,  :5,91      :78,80    :0,00     :466       :0         :0         :0,000    :0,000

:         :М300, м3                        :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

15 :Е6-173   :Устройство безбалочных          :6,40      :13,00    :0,81     :83        :30        :5         :8,400    :53,760

:         :перекрытий  толщиной до 200мм   :          :4,61     :0,24     :          :          :2         :0,31     :1,984

:         :на высоте от опорной площадки   :          :         :         :          :          :          :         :

:         :до 6м, м3                       :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

16 :Е7-291   :Установка горизонтальных        :0,78      :342,00   :0,00     :267       :17        :0         :34,000   :26,520

:         :стальных элементов, т           :          :21,30    :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

17 :Е7-287   :Установка опорных стальных      :0,28      :293,00   :0,00     :82        :2         :0         :13,300   :3,724

:         :уголков, т                      :          :8,18     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

18 :Е8-30    :Стены наружные простые, из      :821,00    :3,19     :0,81     :2619      :1814      :665       :4,050    :3325,050

:         :(керамического)(силикатного)    :          :2,21     :0,24     :          :          :197       :0,31     :254,51

:         :кирпича при высоте этажа до чм, :          :         :         :          :          :          :         :

:         :м3                              :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

19 :Е26-31   :Изоляция холодных поверхностей  :110,64    :35,90    :1,23     :3972      :1405      :136       :21,300   :2356,632

:         :теплоизоляционными изделиями из :          :12,70    :0,37     :          :          :41        :0,477    :52,775

:         :волокнистых и зернистых         :          :         :         :          :          :          :         :

:         :материалов на битуме стен и     :          :         :         :          :          :          :         :

:         :колонн прямоугольных, м3        :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

20 :С114-722 :Плиты псбс-25 теплоизоляционные :110,64    :35,90    :0,00     :3972      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :из пенопласта полистирольного,  :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :м3                              :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

21 :Е8-43    :Перегородки армированные,       :18,20     :102,00   :7,70     :1856      :1347      :140       :137,000  :2493,400

:         :толщиной в 1/2 кирпича из       :          :74,00    :2,31     :          :          :42        :2,98     :54,236

:         :(керамического)(силикатного)    :          :         :         :          :          :          :         :

:         :кирпича при высоте этажа до чм, :          :         :         :          :          :          :         :

:         :100м2                           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

22 :Е8-136   :Стены из кирпича с утеплением   :3646,00   :4,60     :1,00     :16772     :11667     :3646      :5,700    :20782,199

:         :теплоизоляционными плитами      :          :3,20     :0,30     :          :          :1094      :0,387    :1411,002

:         :толщиной 510мм,при высоте этажа :          :         :         :          :          :          :         :

:         :до чм, м3                       :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

23 :Е8-32    :Стены наружные средней          :1600,00   :3,36     :0,78     :5376      :3856      :1248      :4,230    :6768,000

:         :сложности,из (керамического)(сил:          :2,41     :0,23     :          :          :368       :0,297    :475,20

:         :икатного) кирпича при высоте    :          :         :         :          :          :          :         :

:         :этажа до чм, м3                 :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

24 :Е7-700   :Устройство деформационных       :9,00      :0,72     :0,01     :6         :3         :1         :0,520    :4,680

:         :вертикальных швов в кирпичных   :          :0,31     :0,00     :          :          :0         :0,003    :0,027

:         :крупноблочных здания, м         :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 1              :          :         :         :79064     :23294     :7133      :         :41519

:         :                                :          :         :         :          :          :2212      :         :2852

2. РАЗДЕЛ 2. СТЕНЫ ВНУТРЕННИЕ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

25 :Е8-36    :Стены  внутренние,  из          :3800,00   :3,02     :0,81     :11476     :7980      :3078      :3,900    :14820,000

:         :(керамического)(силикатного)    :          :2,10     :0,24     :          :          :912       :0,31     :1178,00

:         :кирпича при высоте этажа до чм, :          :         :         :          :          :          :         :

:         :м3                              :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 2              :          :         :         :11476     :7980      :3078      :         :14820

:         :                                :          :         :         :          :          :912       :         :1178

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

3. РАЗДЕЛ 3. ПЕРЕГОРОДКИ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

26 :Е8-45    :Перегородки неармированные,     :72,50     :75,40    :7,59     :5467      :4495      :550       :115,000  :8337,500

:         :толщиной в 1/2 кирпича из       :          :62,00    :2,28     :          :          :165       :2,941    :213,223

:         :(керамического)(силикатного)    :          :         :         :          :          :          :         :

:         :кирпича при высоте этажа до чм, :          :         :         :          :          :          :         :

:         :100м2                           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 3              :          :         :         :5467      :4495      :550       :         :8338

:         :                                :          :         :         :          :          :165       :         :213

4. РАЗДЕЛ 4. ПЕРЕКРЫТИЕ И ПОКРЫТИЕ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

27 :Е7-461   :Установка панелей перекрытий    :875,00    :2,25     :0,87     :1969      :858       :761       :1,650    :1443,750

:         :площадью до 5м2 с опиранием на  :          :0,98     :0,26     :          :          :228       :0,335    :293,125

:         :две стороны при наибольшей      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :массе монтажных элементов до 8т :          :         :         :          :          :          :         :

:         :и высоте зданий до 40м, шт      :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

28 :Е7-464   :Установка панелей перекрытий    :938,00    :3,29     :1,26     :3086      :1304      :1182      :2,290    :2148,020

:         :площадью до 10м2 с опиранием на :          :1,39     :0,37     :          :          :347       :0,477    :447,426

:         :две стороны при наибольшей      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :массе монтажных элементов до 8т :          :         :         :          :          :          :         :

:         :и высоте здания до 40м, шт      :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

29 :Е7-452   :Установка панелей перекрытий    :138,00    :3,24     :1,47     :447       :218       :203       :2,670    :368,460

:         :площадью до 15м2 с опиранием по :          :1,58     :0,43     :          :          :59        :0,555    :76,59

:         :контору при наибольшей массе    :          :         :         :          :          :          :         :

:         :монтажных элементов до 8т и     :          :         :         :          :          :          :         :

:         :высоте зданий до 40м, шт        :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

30 :608-91056:Многопустотные панели           :12092,00  :10,50    :0,00     :126966    :0         :0         :0,000    :0,000

:         :перекрытий ПК, м2               :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

31 :608-10496:Плиты доборы объемом до 0,2м3,  :36,20     :78,80    :0,00     :2853      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :М300, м3                        :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

32 :С147-1   :Арматура а-1, 100кг             :47,50     :22,40    :0,00     :1064      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :                                :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

33 :С147-8   :Арматура а-3, 100кг             :327,40    :24,50    :0,00     :8021      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :                                :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

34 :С147-16  :Проволочная арматура вр-1,      :0,20      :31,60    :0,00     :6         :0         :0         :0,000    :0,000

:         :100кг                           :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

35 :С121-1924:Прогоны пролетом 6м             :15,70     :79,00    :0,00     :1240      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :изгорячекатаных швеллеров и     :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :двутавров(гост 8239-72) 1, т    :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

36 :Е7-433   :Укладка ригелей массой до 2т    :60,00     :3,88     :1,76     :233       :95        :106       :2,530    :151,800

:         :при  наибольшей массе монтажных :          :1,58     :0,63     :          :          :38        :0,813    :48,78

:         :элементов до 5т и высоте зданий :          :         :         :          :          :          :         :

:         :до 30м, шт                      :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

37 :Е46-69   :Заделка отверстий в             :26,20     :59,80    :0,80     :1567      :726       :21        :54,900   :1438,380

:         :железобетонных перекрытиях при  :          :27,70    :0,24     :          :          :6         :0,31     :8,122

:         :площади отверстий до  0,1м2, м3 :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

38 :Е6-175   :Устройство безбалочных          :146,59    :8,72     :0,73     :1278      :475       :107       :5,910    :866,347

:         :перекрытий  толщиной более      :          :3,24     :0,22     :          :          :32        :0,284    :41,632

:         :200мм на высоте от опорной      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :площадки до 6м, м3              :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 4              :          :         :         :148730    :3676      :2380      :         :6417

:         :                                :          :         :         :          :          :710       :         :916

5. РАЗДЕЛ 5. ЛОДЖИИ И БАЛКОНЫ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

39 :Е7-461   :Установка панелей перекрытий    :110,00    :2,25     :0,87     :248       :108       :96        :1,650    :181,500

:         :площадью до 5м2 с опиранием на  :          :0,98     :0,26     :          :          :29        :0,335    :36,85

:         :две стороны при наибольшей      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :массе монтажных элементов до 8т :          :         :         :          :          :          :         :

:         :и высоте зданий до 40м, шт      :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

40 :Е7-464   :Установка панелей перекрытий    :40,00     :3,29     :1,26     :132       :56        :50        :2,290    :91,600

:         :площадью до 10м2 с опиранием на :          :1,39     :0,37     :          :          :15        :0,477    :19,08

:         :две стороны при наибольшей      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :массе монтажных элементов до 8т :          :         :         :          :          :          :         :

:         :и высоте здания до 40м, шт      :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

41 :Е7-654   :Установка плит балконов и       :10,00     :8,09     :5,18     :81        :28        :52        :4,810    :48,100

:         :козырьков площадью до 5м2 в     :          :2,81     :1,52     :          :          :15        :1,961    :19,61

:         :кирпичных и блочных зданиях при :          :         :         :          :          :          :         :

:         :наибольшей массе монтажных      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :элементов до 8т и высоте зданий :          :         :         :          :          :          :         :

:         :до 40м, шт                      :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

42 :608-91056:Многопустотные панели           :1124,00   :10,50    :0,00     :11802     :0         :0         :0,000    :0,000

:         :перекрытий ПК, м2               :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

43 :Е8-43    :Перегородки армированные,       :5,32      :102,00   :7,70     :543       :394       :41        :137,000  :728,840

:         :толщиной в 1/2 кирпича из       :          :74,00    :2,31     :          :          :12        :2,98     :15,854

:         :(керамического)(силикатного)    :          :         :         :          :          :          :         :

:         :кирпича при высоте этажа до чм, :          :         :         :          :          :          :         :

:         :100м2                           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

44 :Е8-59    :Армирование секами кладки стен  :2,00      :421,00   :1,38     :842       :56        :3         :54,300   :108,600

:         :и других конструкций, т         :          :27,80    :0,41     :          :          :1         :0,529    :1,058

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

45 :Е7-287   :Установка опорных стальных      :5,66      :293,00   :0,00     :1658      :46        :0         :13,300   :75,278

:         :уголков, т                      :          :8,18     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

46 :Е15-614  :Масляная окраска белилами с     :1,00      :60,50    :0,03     :61        :38        :1         :68,000   :68,000

:         :добавлением колера стальных     :          :38,40    :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :переплетов,решеток,санитарно-тех:          :         :         :          :          :          :         :

:         :нических приборов, труб         :          :         :         :          :          :          :         :

:         :диаметром менее 50мм и т.п. за  :          :         :         :          :          :          :         :

:         :2 раза, 100м2                   :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

47 :Е15-201  :Штукатурка фасадов улучшенная   :5,66      :40,50    :4,90     :229       :201       :28        :57,400   :324,884

:         :цементно-известковым раствором  :          :35,60    :2,33     :          :          :13        :3,006    :17,014

:         :по камню стен, 100м2            :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 5              :          :         :         :15596     :927       :271       :         :1627

:         :                                :          :         :         :          :          :85        :         :109

6. РАЗДЕЛ 6. ЛЕСТНИЦЫ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

48 :Е7-503   :Укладка лестничных площадок     :76,00     :3,81     :2,41     :290       :103       :183       :2,280    :173,280

:         :массой более 1т при наибольшей  :          :1,35     :0,71     :          :          :54        :0,916    :69,616

:         :массе монтажных элементов до 8т :          :         :         :          :          :          :         :

:         :и высоте зданий до 40м, шт      :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

49 :608-92335:Лестничные площадки с бетонным  :680,00    :15,00    :0,00     :10200     :0         :0         :0,000    :0,000

:         :полом, м2                       :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

50 :Е7-507   :Укладка лестничных маршей       :76,00     :3,59     :2,35     :273       :94        :179       :2,130    :161,880

:         :массой более 1т без сварки при  :          :1,24     :0,69     :          :          :52        :0,89     :67,64

:         :наибольшей массе монтажных      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :элементов до 8т и высоте зданий :          :         :         :          :          :          :         :

:         :до 49м, шт                      :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

51 :608-91056:Многопустотные панели           :33,00     :10,50    :0,00     :347       :0         :0         :0,000    :0,000

:         :перекрытий ПК, м2               :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

52 :Е15-299  :Улучшенная штукатурка посетке   :0,30      :323,00   :6,00     :97        :22        :2         :128,000  :38,400

:         :без устройства каркаса          :          :74,00    :1,80     :          :          :1         :2,322    :0,697

:         :потолков, 100м2                 :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

53 :Е15-304  :Устройство каркаса при          :0,30      :73,00    :0,50     :22        :4         :1         :22,300   :6,690

:         :оштукатуривании стен, 100м2     :          :13,40    :0,15     :          :          :1         :0,194    :0,058

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

54 :Е6-175   :Устройство безбалочных          :12,81     :8,72     :0,73     :112       :42        :9         :5,910    :75,707

:         :перекрытий  толщиной более      :          :3,24     :0,22     :          :          :3         :0,284    :3,638

:         :200мм на высоте от опорной      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :площадки до 6м, м3              :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

55 :Е6-176   :Устройство безбалочных          :80,00     :11,20    :0,77     :896       :456       :62        :10,200   :816,000

:         :перекрытий  толщиной более      :          :5,70     :0,23     :          :          :18        :0,297    :23,76

:         :200мм на высоте от опорной      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :площадки более 6м, м3           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

56 :Е6-177   :Устройство ребристых перекрытий :80,00     :23,20    :1,28     :1856      :634       :102       :13,900   :1112,000

:         : на высоте от опорной площадки  :          :7,92     :0,38     :          :          :30        :0,49     :39,20

:         :до 6м, м3                       :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

57 :С147-1   :Арматура а-1, 100кг             :8,00      :22,40    :0,00     :179       :0         :0         :0,000    :0,000

:         :                                :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

58 :С147-8   :Арматура а-3, 100кг             :16,20     :24,50    :0,00     :397       :0         :0         :0,000    :0,000

:         :                                :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

59 :Е9-46    :Монтаж лестниц прямолинейных и  :0,11      :58,00    :32,10    :6         :2         :4         :22,600   :2,486

:         :криволинейных,пожарных с        :          :13,80    :11,80    :          :          :1         :15,222   :1,674

:         :ограждением, т                  :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

60 :С121-1975:Лестницы со ступенями из        :0,11      :358,00   :0,00     :39        :0         :0         :0,000    :0,000

:         :листовой просечной рифленой или :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :круглой стали:прямолинейные ч,  :          :         :         :          :          :          :         :

:         :т                               :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

61 :Е7-737   :Установка металлических         :2,21      :823,00   :3,10     :1819      :79        :7         :61,000   :134,810

:         :ограждений лестницы с поручнями :          :35,70    :0,94     :          :          :2         :1,213    :2,681

:         :из:поливинилхлорида, 100м       :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

62 :Е13-263  :Очистка щетками, м2             :287,70    :0,59     :0,00     :170       :170       :0         :0,900    :258,930

:         :                                :          :0,59     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

63 :Е13-153  :Окраска поверхностей эмалями    :2,88      :10,30    :0,12     :30        :4         :1         :2,300    :6,624

:         :пф-133, 100м2                   :          :1,51     :0,04     :          :          :1         :0,052    :0,15

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 6              :          :         :         :16733     :1610      :550       :         :2787

:         :                                :          :         :         :          :          :163       :         :211

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

7. РАЗДЕЛ 7. ШАХТА ЛИФТА

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

64 :Е7-685   :Установка шахт лифта массой     :36,00     :4,00     :2,32     :144       :54        :84        :2,340    :84,240

:         :более 2,5м при наибольшей массе :          :1,49     :0,69     :          :          :25        :0,89     :32,04

:         :монтажных элементов до 8т и     :          :         :         :          :          :          :         :

:         :высоте зданий до 40м, шт        :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

65 :608-92348:Шахты лифта из объемных блоков, :729,72    :11,51    :0,00     :8399      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :м2                              :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 7              :          :         :         :8543      :54        :84        :         :84

:         :                                :          :         :         :          :          :25        :         :32

8. РАЗДЕЛ 8. ЧЕРДАК

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

66 :Е26-31   :Изоляция холодных поверхностей  :30,00     :35,90    :1,23     :1077      :381       :37        :21,300   :639,000

:         :теплоизоляционными изделиями из :          :12,70    :0,37     :          :          :11        :0,477    :14,31

:         :волокнистых и зернистых         :          :         :         :          :          :          :         :

:         :материалов на битуме стен и     :          :         :         :          :          :          :         :

:         :колонн прямоугольных, м3        :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

67 :Е15-298  :Улучшенная штукатурка по сетке  :1,94      :315,00   :5,90     :611       :128       :11        :115,000  :223,100

:         :без устройства каркаса стен,    :          :66,00    :1,77     :          :          :3         :2,283    :4,429

:         :100м2                           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

68 :Е12-299  :Устройство выравнивающих        :10,57     :14,80    :0,74     :156       :81        :8         :14,300   :151,151

:         :цементных стяжек толщиной 15мм, :          :7,64     :0,22     :          :          :2         :0,284    :3,002

:         :100м2                           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

69 :Е12-289  :Устройство оклеечной            :10,57     :49,90    :1,30     :527       :113       :14        :18,900   :199,773

:         :пароизоляции покрытий в один    :          :10,70    :0,39     :          :          :4         :0,503    :5,317

:         :слой из рубероида рм-350: на    :          :         :         :          :          :          :         :

:         :битумной мастике, 100м2         :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

70 :Е26-33   :Изоляция холодных поверхностей  :158,53    :14,00    :1,18     :2219      :1062      :187       :11,800   :1870,654

:         :теплоизоляционными изделиями из :          :6,70     :0,35     :          :          :55        :0,452    :71,656

:         :волокнистых и зернистых         :          :         :         :          :          :          :         :

:         :материалов на битуме покрытий и :          :         :         :          :          :          :         :

:         :перекрытий сверху, м3           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

71 :Е12-288  :Утепление покрытий керамзитом,  :52,84     :2,25     :1,08     :119       :62        :57        :2,320    :122,589

:         :м3                              :          :1,17     :0,32     :          :          :17        :0,413    :21,823

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

72 :Е12-299  :Устройство выравнивающих        :10,57     :14,80    :0,74     :156       :81        :8         :14,300   :151,151

:         :цементных стяжек толщиной 15мм, :          :7,64     :0,22     :          :          :2         :0,284    :3,002

:         :100м2                           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

73 :Е26-50   :Устройство каркаса изоляции из  :1056,86   :1,30     :0,00     :1374      :63        :0         :0,110    :116,255

:         :сетки на плоских и              :          :0,06     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :криволинейных поверхностях, м2  :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 8              :          :         :         :6239      :1971      :322       :         :3474

:         :                                :          :         :         :          :          :94        :         :124

9. РАЗДЕЛ 9. КРОВЛЯ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

74 :Е12-299  :Устройство выравнивающих        :18,30     :14,80    :0,74     :271       :140       :14        :14,300   :261,690

:         :цементных стяжек толщиной 15мм, :          :7,64     :0,22     :          :          :4         :0,284    :5,197

:         :100м2                           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

75 :Е12-288  :Утепление покрытий керамзитом,  :117,00    :2,25     :1,08     :263       :137       :126       :2,320    :271,440

:         :м3                              :          :1,17     :0,32     :          :          :37        :0,413    :48,321

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

76 :Е12-67   :Устройство кровель рулонных     :15,00     :240,00   :5,88     :3600      :276       :88        :29,900   :448,500

:         :скатных трехслойных для зданий  :          :18,40    :1,76     :          :          :26        :2,27     :34,05

:         :с фонарями и зданий без фонарей :          :         :         :          :          :          :         :

:         :шириной от 12 до 24м из         :          :         :         :          :          :          :         :

:         :наплавляемого рубероида с       :          :         :         :          :          :          :         :

:         :применением пламенных горелок:  :          :         :         :          :          :          :         :

:         :два слоя(нижних)рм-500-2 и      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :слой(верхний)рк-500-2, 100м2    :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

77 :Е12-276  :Устройство обрамлений на        :96,00     :28,90    :0,08     :2774      :924       :8         :13,300   :1276,800

:         :фасадах(наружные                :          :9,63     :0,02     :          :          :2         :0,026    :2,496

:         :подоконники,пояски,балконы и    :          :         :         :          :          :          :         :

:         :др,): включая водосточные трубы :          :         :         :          :          :          :         :

:         :из готовых элементов, 100м2     :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

78 :Е26-33   :Изоляция холодных поверхностей  :31,55     :14,00    :1,18     :442       :211       :37        :11,800   :372,290

:         :теплоизоляционными изделиями из :          :6,70     :0,35     :          :          :11        :0,452    :14,261

:         :волокнистых и зернистых         :          :         :         :          :          :          :         :

:         :материалов на битуме покрытий и :          :         :         :          :          :          :         :

:         :перекрытий сверху, м3           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

79 :Е12-103  :Устройство кровель рулонных     :3,75      :256,00   :6,16     :960       :72        :23        :31,400   :117,750

:         :скатных трехслойных для зданий  :          :19,20    :1,85     :          :          :7         :2,387    :8,951

:         :шириной до 12м из наплавляемого :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :рубероида с применением         :          :         :         :          :          :          :         :

:         :пламенных горелок: два          :          :         :         :          :          :          :         :

:         :слоя(нижних)рм-500-2 и          :          :         :         :          :          :          :         :

:         :слой(верхний)рк-500-2, 100м2    :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

80 :С121-1975:Лестницы со ступенями из        :0,75      :358,00   :0,00     :269       :0         :0         :0,000    :0,000

:         :листовой просечной рифленой или :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :круглой стали:прямолинейные ч,  :          :         :         :          :          :          :         :

:         :т                               :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 9              :          :         :         :8579      :1760      :296       :         :2748

:         :                                :          :         :         :          :          :87        :         :113

10. РАЗДЕЛ 10. ДВЕРИ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

81 :Е10-105  :Установка наружных и внутренних :440,00    :1,45     :0,35     :638       :242       :154       :0,910    :400,400

:         :дверных блоков в каменных       :          :0,55     :0,11     :          :          :48        :0,142    :62,48

:         :стенах площадь проема до 3м2,   :          :         :         :          :          :          :         :

:         :м2                              :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

82 :Е10-106  :Установка наружных и внутренних :9,68      :1,19     :0,29     :12        :5         :3         :0,830    :8,034

:         :дверных блоков в каменных       :          :0,51     :0,09     :          :          :1         :0,116    :1,123

:         :стенах,площадь проемаболее 3м2, :          :         :         :          :          :          :         :

:         :м2                              :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

83 :Е10-107  :Установка дверных блоков в      :1240,00   :2,00     :0,13     :2480      :831       :161       :1,160    :1438,400

:         :перегородках и деревянных       :          :0,67     :0,04     :          :          :50        :0,052    :64,48

:         :нерубленных стенах площадь      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :проема до 3м2, м2               :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

84 :С122-803 :Блоки дверные щитовой           :270,00    :12,90    :0,00     :3483      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :конструкции с глухими полотнами :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :со сплошным заполнением         :          :         :         :          :          :          :         :

:         :щита/гост 6629-74 с             :          :         :         :          :          :          :         :

:         :изм.1/дг21-10ц,площадь 2м2, м2  :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

85 :С122-224 :Блоки дверные двупольные с      :220,00    :9,79     :0,00     :2154      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :полотнами под остекление марка  :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :до21-13с, м2                    :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

86 :С122-218 :Блоки дверные однопольные с     :486,00    :14,20    :0,00     :6901      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :глухими полотнами марка         :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :дг21-8с,дг21-9с, м2             :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

87 :С122-220 :Блоки дверные однопольные с     :243,00    :9,46     :0,00     :2299      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :полотнами под остекление марка  :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :до21-8с,до21-9с, м2             :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

88 :С122-217 :Блоки дверные однопольные с     :425,00    :15,00    :0,00     :6375      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :глухими полотнами марка         :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :дг21-7с, м2                     :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

89 :С111-446-:Скобяные изделия для дверей     :4,00      :6,73     :0,00     :27        :0         :0         :0,000    :0,000

:1        :входных в здание однопольных,   :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :компл                           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

90 :С111-448 :Двери входные в помещение       :900,00    :3,11     :0,00     :2799      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :однопольные, компл              :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

91 :С111-390 :Замок врезной стальной          :150,00    :2,91     :0,00     :437       :0         :0         :0,000    :0,000

:         :никелированный с засовом        :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :двухсторонний с комплектом      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :деталей и ключами, шт           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 10             :          :         :         :27605     :1078      :318       :         :1847

:         :                                :          :         :         :          :          :99        :         :128

11. РАЗДЕЛ 11. ОКНА

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

92 :Е10-74   :Установка оконных блоков в      :460,00    :4,47     :0,34     :2056      :685       :156       :2,560    :1177,600

:         :каменных стенах с переплетами   :          :1,49     :0,10     :          :          :46        :0,129    :59,34

:         :раздельными и раздельно-спареннн:          :         :         :          :          :          :         :

:         :ыми площадью проемов до 2м2, м2 :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

93 :Е10-75   :Установка оконных блоков в      :535,00    :3,25     :0,27     :1739      :615       :144       :1,930    :1032,550

:         :каменных стенах с переплетами   :          :1,15     :0,08     :          :          :43        :0,103    :55,105

:         :раздельными и раздельно-спаренны:          :         :         :          :          :          :         :

:         :ми,площадью проемов более 2м2,  :          :         :         :          :          :          :         :

:         :м2                              :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

94 :С122-86  :Блоки оконные трехстворные с    :250,00    :26,90    :0,00     :6725      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :форточными створками марка      :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :орс15-21,орс18-18, м2           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

95 :С122-83  :Блоки оконные двухстворные с    :555,00    :28,20    :0,00     :15651     :0         :0         :0,000    :0,000

:         :форточными створками марка      :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :орс15-13,5,орс15-15, м2         :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

96 :С111-413-:Скобяные изделия для            :480,00    :6,26     :0,00     :3005      :0         :0         :0,000    :0,000

:1        :трехстворного окна с форточкой  :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :с разделеными двойными          :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :переплетами жилых зданий        :          :         :         :          :          :          :         :

:         :высотой 1,5м, компл             :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

97 :Е15-709  :Остекление деревянных оконных   :10,00     :366,00   :2,30     :3660      :403       :23        :75,000   :750,000

:         :переплетов в жилых и            :          :40,30    :0,66     :          :          :7         :0,851    :8,51

:         :общественных каменных зданиях   :          :         :         :          :          :          :         :

:         :тройное окон стеклом 3мм, 100м2 :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

98 :Е10-114  :Установка блоков балконных в    :230,00    :4,24     :0,33     :975       :308       :76        :2,330    :535,900

:         :каменных стенах жилых и         :          :1,34     :0,10     :          :          :23        :0,129    :29,67

:         :общественных зданий с полотнами :          :         :         :          :          :          :         :

:         :раздельными и раздельно-спаренны:          :         :         :          :          :          :         :

:         :ми площадь проема до 3м2, м2    :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

99 :С122-212 :Блоки дверные балконные         :220,00    :31,20    :0,00     :6864      :0         :0         :0,000    :0,000

:         :однопольные марка               :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :брс22-7,5,брс22-9,брс24-7,5, м2 :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

100 :Е10-103  :Установка деревянных подоконных :1000,00   :0,92     :0,03     :920       :340       :30        :0,590    :590,000

:         :досок в каменных стенах при     :          :0,34     :0,01     :          :          :10        :0,013    :13,00

:         :высоте проема,м, до 2, м2       :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

101 :Е7-705   :Устройство герметизации         :8,00      :73,80    :0,59     :590       :35        :5         :8,180    :65,440

:         :вертикальных стыков стеновых    :          :4,34     :0,18     :          :          :1         :0,232    :1,856

:         :панелей пенополистиролом, 100м  :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 11             :          :         :         :42185     :2386      :434       :         :4151

:         :                                :          :         :         :          :          :130       :         :167

12. РАЗДЕЛ 12. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 1 ЭТАЖА

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

102 :Е13-225  :Оклейка рубероидом и            :1360,00   :1,83     :0,21     :2489      :1142      :286       :1,400    :1904,000

:         :гидроизолом на нефтебитуме в 1  :          :0,84     :0,06     :          :          :82        :0,077    :104,72

:         :слой, м2                        :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

103 :Е13-226  :Оклейка рубероидом и            :1360,00   :0,69     :0,01     :938       :408       :14        :0,500    :680,000

:         :гидроизолом на нефтебитуме      :          :0,30     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :каждого последующего слоя, м2   :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

104 :Е26-33   :Изоляция холодных поверхностей  :120,00    :14,00    :1,18     :1680      :804       :142       :11,800   :1416,000

:         :теплоизоляционными изделиями из :          :6,70     :0,35     :          :          :42        :0,452    :54,24

:         :волокнистых и зернистых         :          :         :         :          :          :          :         :

:         :материалов на битуме покрытий и :          :         :         :          :          :          :         :

:         :перекрытий сверху, м3           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

105 :Е11-55   :Устройство стяжек цементных     :50,00     :17,20    :0,95     :860       :494       :48        :18,800   :940,000

:         :толщиной 20мм, 100м2            :          :9,88     :0,28     :          :          :14        :0,361    :18,05

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

106 :Е26-50   :Устройство каркаса изоляции из  :1300,00   :1,30     :0,00     :1690      :78        :0         :0,110    :143,000

:         :сетки на плоских и              :          :0,06     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :криволинейных поверхностях, м2  :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

107 :Е11-47   :Устройство обмазочной           :9,18      :45,80    :3,75     :420       :192       :34        :29,500   :270,810

:         :гидроизоляции битумной мастикой :          :20,90    :1,12     :          :          :10        :1,445    :13,265

:         :в один слой  толщиной 2мм,      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :100м2                           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 12             :          :         :         :8077      :3118      :524       :         :5354

:         :                                :          :         :         :          :          :148       :         :190

13. РАЗДЕЛ 13. ПОДГОТОВКА ПОД ПОЛЫ 2-9 ЭТАЖЕЙ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

108 :Е11-55   :Устройство стяжек цементных     :220,00    :17,20    :0,95     :3784      :2174      :209       :18,800   :4136,000

:         :толщиной 20мм, 100м2            :          :9,88     :0,28     :          :          :62        :0,361    :79,42

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

109 :Е11-47   :Устройство обмазочной           :82,00     :45,80    :3,75     :3756      :1714      :308       :29,500   :2419,000

:         :гидроизоляции битумной мастикой :          :20,90    :1,12     :          :          :92        :1,445    :118,49

:         :в один слой  толщиной 2мм,      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :100м2                           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

110 :Е13-225  :Оклейка рубероидом и            :1300,00   :1,83     :0,21     :2379      :1092      :273       :1,400    :1820,000

:         :гидроизолом на нефтебитуме в 1  :          :0,84     :0,06     :          :          :78        :0,077    :100,10

:         :слой, м2                        :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

111 :Е13-226  :Оклейка рубероидом и            :1300,00   :0,69     :0,01     :897       :390       :13        :0,500    :650,000

:         :гидроизолом на нефтебитуме      :          :0,30     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :каждого последующего слоя, м2   :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

112 :Е26-50   :Устройство каркаса изоляции из  :620,00    :1,30     :0,00     :806       :37        :0         :0,110    :68,200

:         :сетки на плоских и              :          :0,06     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :криволинейных поверхностях, м2  :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

113 :Е11-50   :Устройство тепло-               :2,00      :2,88     :1,08     :6         :4         :2         :3,580    :7,160

:         :извукоизоляции из керамзита, м3 :          :1,80     :0,32     :          :          :1         :0,413    :0,826

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 13             :          :         :         :11628     :5411      :805       :         :9100

:         :                                :          :         :         :          :          :233       :         :299

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

14. РАЗДЕЛ 14. ЧИСТЫЕ ПОЛЫ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

114 :Е11-71   :Устройство покрытий             :32,00     :148,00   :2,32     :4736      :3168      :74        :166,000  :5312,000

:         :мозаичных(терраццо)толщиной     :          :99,00    :0,70     :          :          :22        :0,903    :28,896

:         :20мм без рисунка, 100м2         :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

115 :Е11-207  :Устройство покрытий на клее     :90,00     :453,00   :0,75     :40770     :3924      :68        :75,500   :6795,000

:         :бустилат из линолеума           :          :43,60    :0,22     :          :          :20        :0,284    :25,56

:         :поливинилхлоридного  на         :          :         :         :          :          :          :         :

:         :теплозвукоизолирующей           :          :         :         :          :          :          :         :

:         :подоснове,толщиной не менее     :          :         :         :          :          :          :         :

:         :3,6мм, 100м2                    :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

116 :Е15-563  :Улучшенная окраска колером      :9,00      :71,20    :0,80     :641       :250       :7         :49,200   :442,800

:         :масляным разбеленным по дереву  :          :27,80    :0,24     :          :          :2         :0,31     :2,79

:         :полов, 100м2                    :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 14             :          :         :         :46147     :7342      :149       :         :12550

:         :                                :          :         :         :          :          :44        :         :57

15. РАЗДЕЛ 15. ШТУКАТУРНЫЕ РАБОТЫ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

117 :Е15-297  :Отделка поверхностей потолков   :110,00    :19,30    :0,15     :2123      :2035      :17        :29,800   :3278,000

:         :под окраску или оклейку обоями  :          :18,50    :0,04     :          :          :4         :0,052    :5,72

:         :из плит, 100м2                  :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

118 :Е12-293  :Устройство обмазочной           :9,00      :26,50    :1,48     :239       :84        :13        :17,600   :158,400

:         :пароизоляции покрытий в два     :          :9,29     :0,44     :          :          :4         :0,568    :5,112

:         :слоя из битумной мастики, 100м2 :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

119 :Е8-27    :Боковая обмазочная              :2,00      :90,00    :1,50     :180       :39        :3         :33,600   :67,200

:         :гидроизоляция стен, фундаментов :          :19,50    :0,45     :          :          :1         :0,581    :1,162

:         :и массивов по выравненной       :          :         :         :          :          :          :         :

:         :поверхности бутовой кладки,     :          :         :         :          :          :          :         :

:         :кирпичу и бетону в 2 слоя,      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :битумная, 100м2                 :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

120 :Е15-256  :Улучшенная штукатурка внутри    :330,00    :65,40    :6,80     :21582     :15312     :2244      :74,000   :24420,000

:         :зданий цементно-известковым     :          :46,40    :4,03     :          :          :1330      :5,199    :1715,67

:         :раствором по камню и бетону     :          :         :         :          :          :          :         :

:         :стен, 100м2                     :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

121 :Е15-277  :Штукатурка оконных и дверных    :19,15     :115,00   :8,00     :2202      :2049      :153       :179,000  :3427,850

:         :откосов по камню и бетону       :          :107,00   :2,28     :          :          :44        :2,941    :56,32

:         :плоских, 100м2                  :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 15             :          :         :         :26326     :19519     :2430      :         :31351

:         :                                :          :         :         :          :          :1383      :         :1784

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

16. РАЗДЕЛ 16. МАЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

122 :Е15-502  :Клеевая окраска внутри          :110,00    :12,90    :0,07     :1419      :748       :8         :12,700   :1397,000

:         :помещений высотой до чм         :          :6,80     :0,02     :          :          :2         :0,026    :2,86

:         :улучшенная, 100м2               :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

123 :Е15-568  :Улучшенная окраска колером      :53,55     :76,70    :0,80     :4107      :1489      :43        :49,300   :2640,015

:         :масляным разбеленным по         :          :27,80    :0,24     :          :          :13        :0,31     :16,60

:         :штукатурке стен, 100м2          :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

124 :Е15-569  :Улучшенная окраска колером      :54,00     :90,10    :1,26     :4865      :1825      :68        :60,000   :3240,000

:         :масляным разбеленным по         :          :33,80    :0,38     :          :          :21        :0,49     :26,46

:         :штукатурке потолков, 100м2      :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

125 :Е15-802  :Оклейка стен по монолитной      :245,00    :37,60    :0,00     :9212      :3749      :0         :26,800   :6566,000

:         :штукатурке и бетону обоями      :          :15,30    :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :простыми и средней плотности    :          :         :         :          :          :          :         :

:         :улучшенными грунтованными,      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :100м2                           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

126 :Е15-660  :Улучшенная окраска              :2,00      :76,30    :0,90     :153       :46        :2         :41,000   :82,000

:         :поливинилацетатными             :          :23,10    :0,27     :          :          :1         :0,348    :0,696

:         :водоэмульсионными составами по  :          :         :         :          :          :          :         :

:         :штукатурке стен, 100м2          :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 16             :          :         :         :19756     :7857      :121       :         :13925

:         :                                :          :         :         :          :          :37        :         :47

17. РАЗДЕЛ 17. НАРУЖНАЯ ОТДЕЛКА

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

127 :Е15-209  :Штукатурка фасадов              :9,00      :134,00   :5,90     :1206      :1152      :53        :190,000  :1710,000

:         :высококачественная              :          :128,00   :2,85     :          :          :26        :3,677    :33,093

:         :цементно-известковая раствором  :          :         :         :          :          :          :         :

:         :по камню стен с прорезными      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :рустами, 100м2                  :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

128 :Е15-201  :Штукатурка фасадов улучшенная   :36,00     :40,50    :4,90     :1458      :1282      :176       :57,400   :2066,400

:         :цементно-известковым раствором  :          :35,60    :2,33     :          :          :84        :3,006    :108,216

:         :по камню стен, 100м2            :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

129 :Е15-206  :Штукатурка фасадов улучшенная   :0,55      :262,00   :17,00    :144       :135       :9         :361,000  :198,550

:         :цементно-известковым раствором  :          :245,00   :4,98     :          :          :3         :6,424    :3,533

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :по камню карнизов,тяг и         :          :         :         :          :          :          :         :

:         :наличников прямолинейных, 100м2 :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

130 :Е15-210  :Штукатурка фасадов              :36,00     :18,70    :1,10     :673       :634       :40        :30,000   :1080,000

:         :высококачественная              :          :17,60    :0,33     :          :          :12        :0,426    :15,336

:         :цементно-известковым раствором  :          :         :         :          :          :          :         :

:         :по камню откосов при ширине до  :          :         :         :          :          :          :         :

:         :200мм плоских, 100м             :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 17             :          :         :         :3481      :3203      :278       :         :5055

:         :                                :          :         :         :          :          :125       :         :160

18. РАЗДЕЛ 18. МУСОРОПРОВОД

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

131 :Е8-182   :Устройство мусоропроводов со    :4,00      :309,00   :76,70    :1236      :145       :307       :64,300   :257,200

:         :стволом из асбестоцементных     :          :36,30    :23,00    :          :          :92        :29,67    :118,68

:         :безнапорных труб диаметром      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :400мм в 9-ти этажных зданиях с  :          :         :         :          :          :          :         :

:         :пятью приемными  клапанами      :          :         :         :          :          :          :         :

:         :общей высотой 25м, шт           :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

132 :С111-757 :Бункеры для сбора мусора из     :4,00      :32,40    :0,00     :130       :0         :0         :0,000    :0,000

:         :камер открытого мусоропровода,в :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :сборе тип р-8 размером          :          :         :         :          :          :          :         :

:         :1430х530х1160мм, шт             :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

133 :С111-758 :Клапаны для приема мусора на    :4,00      :14,80    :0,00     :59        :0         :0         :0,000    :0,000

:         :площадках лестничных клеток     :          :0,00     :0,00     :          :          :0         :0,00     :0,00

:         :емкостью ковша 12л тип          :          :         :         :          :          :          :         :

:         :м03.02.00.00,размером           :          :         :         :          :          :          :         :

:         :814х395х814мм, шт               :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 18             :          :         :         :1425      :145       :307       :         :257

:         :                                :          :         :         :          :          :92        :         :119

19. РАЗДЕЛ 19. ЛИФТЫ

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

134 :Е7-716   :Эксплуатация грузо-пассажирских :1800,00   :8,34     :8,34     :15012     :0         :15012     :0,000    :0,000

:         :подьемников на первые 9 этажей  :          :0,00     :3,19     :          :          :5742      :4,115    :7407,00

:         :жилых,общественных и            :          :         :         :          :          :          :         :

:         :административно-бытовых зданий  :          :         :         :          :          :          :         :

:         :промышленных предприятий, м2    :          :         :         :          :          :          :         :

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:         :Итого по разделу 19             :          :         :         :15012     :0         :15012     :         :0

:         :                                :          :         :         :          :          :5742      :         :7407

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :               3                :    4     :    5    :    6    :    7     :    8     :    9     :   10    :   11

───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Итого прямые затраты                                           :502069    :95826     :35042     :         :165404

:          :          :12486     :         :16107

Накладные расходы 20%                                          :100414    :          :          :         :

:          :          :          :         :

Нормативная трудоемкость в накладных расходах                  :          :          :          :         :19079

:          :          :          :         :

Сметная заработная плата в накладных расходах                  :          :18075     :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :602483    :113901    :35042     :         :184483

:          :          :12486     :         :16107

Плановые накопления 8%                                         :48199     :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :650681    :113901    :35042     :         :184483

:          :          :12486     :         :16107

Временные здания и сооружения                                  :20171     :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :670853    :113901    :35042     :         :184483

:          :          :12486     :         :16107

Среднегодовое зимнее удорожание                                :14088     :          :          :         :

:          :          :          :         :

Внутрипостроечные перемещения грузов                           :5126      :          :          :         :

:          :          :          :         :

Стесненность при производстве работ                            :44683     :          :          :         :

:          :          :          :         :

Производство за МКАД                                           :10734     :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :745483    :113901    :35042     :         :184483

:          :          :12486     :         :16107

Резерв на непредвиденные расходы                               :29819     :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :775302    :113901    :35042     :         :184483

:          :          :12486     :         :16107

Составление сметной документации                               :7753      :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого                                                          :783055    :113901    :35042     :         :184483

:          :          :12486     :         :16107

Налог на добавленную стоимость                                 :156611    :          :          :         :

:          :          :          :         :

Итого по смете                                                 :939666    :113901    :35042     :         :184483

:          :          :12486     :         :16107

Составил:                       ДАНИЛИН

Проверил:                       МУХАНОВ