Форма N 5

Наименование стройки-ДИПЛОМНЫЙ ПРОЕКТ

Объект номер 2002

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 2002

на

СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

:   :         :                                                           :          :

:   :         :                                                           :          :

: № :Коды     :       Наименование работ и затрат,                        :Единица   :

:п/п:ресурсов :       характеристика оборудования                         :измерения :Количество

:   :         :                                                           :          :

:   :         :                                                           :          :

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

: 1 :    2    :                     3                                     :    4     :    5

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────

Зарплата

1  :1        : Затраты труда                                             :чел-ч    :10328,18

Материалы

2  :10596    : Опалубка щитовая для балок                                :м2       :742,0

3  :11532    : Бетон тяжелый м-150 для монолитных неарм.конструктивных   :м3       :13,8276

4  :11567    : Бетон тяжелый м-200 для монолитных армирован.             :м3       :537,95

5  :18745    : Блоки стен подвалов обьемом до 0,3м3 из тяжелого бетона м :м3       :105,3

6  :18750    : Блоки стен подвалов обьемом от 0,5 до 0,3м3 из тяжелого   :м3       :82,0

7  :18755    : Блоки стен подвалов обьемом более 0,5м3 из тяжелогобетона :м3       :583,0

8  :2262     : Доски 2с.40мм и более                                     :м3       :7,685

9  :3387     : Электроды                                                 :кг       :1325,0

10 :4000     : Арматура                                                  :т        :1,9016

11 :5076     : Каркасы арматурные                                        :т        :23,77

12 :5553     : Железобетонные сваи                                       :м3       :1199,95

13 :5703     : Сборные конструкции                                       :шт       :1503,0

14 :6237     : Прочие материалы                                          :руб      :5828,939

15 :712      : Прочие машины                                             :руб      :758,3351

16 :8066     : Бетон тяжелый м150 с крупностью заполнителя 10-20мм       :м3       :13,8276

17 :8071     : Бетон тяжелый м200 с крупностью заполнителя 20-40мм       :м3       :537,95

18 :8226     : Раствор кладочный тяжелый цементный м100                  :м3       :34,2061

19 :8663     : Щебень из естественного камня для дорожных работ марки    :м3       :0,2212

Машины

20 :1002     : Экскаваторы с прямой лопатой 0,5 м3                       :маш-ч    :191,891

21 :153      : Агрегаты сваебойные с дизельмолотом 1,8т на тракторе      :маш-ч    :1514,5

22 :461      : Краны гусеничные 15т                                      :маш-ч    :372,223

23 :532      : Краны трубоукладчики 12т для труб д до 250-500мм          :маш-ч    :710,65