Министерство образования Российской федерации

Санкт-Петербургский государственный технологический институт

(технический университет)

Кафедра автоматизации процессов химической промышленности

Г.В. Иванова

«Автоматизация технологических процессов

основных химических производств»

Методические материалы по курсу лекций

(в двух частях)

Часть 1.

2003г.

УДК 66-52:66(075)

Иванова Г.В. Автоматизация технологических процессов основных химических производств: Методическое пособие. Часть 1/ СПбГТИ(ТУ).-СПб., 2003.- 70с.

Методическое пособие предназначено для курса лекций по учебной дисциплине «Автоматизация технологических процессов основных химических производств», являющейся дисциплиной специализации 210201 – «Автоматизация технологических процессов химической промышленности» учебного плана по специальности 210200.

Пособие разработано в виде методических материалов, используемых при чтении лекций по дисциплине.

Часть 1 методического пособия включает в себя общую характеристику химико-технологических процессов (ХТП) как технологических объектов управления (ТОУ); методику анализа ХТП как ТОУ; физико-химические основы технологических процессов, технологические схемы рассматриваемых объектов управления, математические описания объектов управления, постановку задачи автоматизации, типовые схемы автоматизации, типовые решения автоматизации для гидромеханических и тепловых процессов.

Утверждено на заседании методической комиссии факультета Информатики и управления 23 июня 2003г., протокол № 6.

# Материалы к лекции №1

Введение. Общие подходы к автоматизации ХТП.

Предметом изучения в данном курсе являются проблемы автоматизации основных химических производств.

Основные химические производства и составляющие их технологические процессы мы рассматриваем в данном курсе как объекты управления.

Химико-технологические объекты управления.

Определение ТОУ:

- ТОУ  -  это совокупность совместно функционирующих технологического оборудования и реализованного на нем технологического процесса.

- К ТОУ относят как отдельные технологические агрегаты и установки, реализующие локальный технологический процесс, так и целые производства (участки, цехи). Существуют «супер-ТОУ»  -  установки, включающие сотни технологических аппаратов (на нефтеперерабатывающих заводах).

Требования к ТОУ.

- Оборудование ТОУ должно быть полностью механизировано и должно безотказно работать в межремонтный период.

- ТОУ должен быть управляем, т.е. разделен на определенные зоны с возможностью воздействия на технологический режим в каждой из них изменением материальных и энергетических потоков.

- Возможность воздействия на характеристики оборудования.

- Возможность доступа обслуживающего персонала к местам установки датчиков, исполнительных механизмов, регулирующих органов.

- Число возмущающих воздействий должно быть сведено к минимуму, что возможно в результате установки:  ресиверов; емкостей с мешалками; теплообменников, уменьшающих амплитуду и частоту изменения таких параметров, как давление, состав, температура.

Типовая схема технологического производства

химических продуктов.

Подготовка

сырья

Выделение

целевых

продуктов

Химический

синтез

Сырье

Целевые продукты

- Типовая технологическая схема производства состоит из стадий подготовки сырья, химического синтеза, выделения и очистки целевых продуктов.

Классификация химико-технологических

процессов и производств как ТОУ.

- По тоннажу продукции и структуре ассортимента:

- Крупнотоннажные ТОУ -  ориентированные на продукцию конкретной ,фиксированной номенклатуры с объемами выпуска: сотни  -  десятки тысяч тонн.

- Малотоннажные ТОУ -  ориентированные на выпуск продукции разнообразной и быстро меняющейся номенклатуры, с объемами выпуска: граммы  -  десятки тонн.

- По характеру временного режима функционирования:

- ТОУ периодического действия  -  ТОУ, в которых аппараты (ТО) работают в циклическом режиме, а технологические процессы (ТП) представляют собой последовательность технологических и организационных операций, имеющих конечную продолжительность. Термину «периодический процесс», принятому в химической технологии соответствует общесистемный термин « дискретный процесс».

- ТОУ непрерывного действия  -  ТОУ, в которых аппараты работают непрерывно, на вход аппарата непрерывно подаются исходные реагенты, на выходе аппарата непрерывно отводятся выходные продукты а технологический процесс ведется в установившемся режиме.

- ТОУ полунепрерывного действия  -  ТОУ, в которых аппараты функционируют непрерывно только в пределах интервала времени, необходимого для переработки конечной порции сырья или промежуточного продукта. В этих пределах в аппараты непрерывно подаются исходные реагенты, а с выходов  -   непрерывно отводятся продукты. Технологические процессы ведутся в установившемся режиме. Между интервалами времени работы аппараты находятся в режиме ожидания.

- По степени важности ТОУ в производстве.

- Основные ТОУ  -  ТОУ для реализации основных технологических процессов производства. К основным ТОУ относят процессы и оборудование для реализации стадий подготовки сырья, химического синтеза, разделения и очистки целевых продуктов.

- Вспомогательные ТОУ  -  к вспомогательным ТОУ относят процессы и оборудование для временного хранения исходных реагентов, промежуточных и конечных продуктов, осуществления транспортных операций.

- По информационной емкости ТОУ:

Степень сложности ТОУ характеризуется информационной сложностью объекта, т.е. числом технологических параметров, участвующих в управлении.

Таблица 1

Классификация ТОУ по информационной емкости.

| ##### Информационная емкость объекта | Число параметров, участв. в управл. | Пример ТОУ |
| --- | --- | --- |
| Минимальная | 10 - 40 | Насосная станция Резиносмеситель |
| Малая | 41 - 160 | Массообменная Колонна |
| Средняя | 161 - 650 | Установка первичной перегонки нефти |
| Повышенная | 651 - 2500 | Производство Этилена |
| Высокая | 2500 и выше | Производство Технического углерода |

- По характеру параметров управления.

- ТОУ с сосредоточенными параметрами  -  ТОУ, в которых регулируемые параметры (в данный момент времени, в разных точках аппарата), имеют одно значение соответствующего параметра.

- ТОУ с распределенными параметрами  -  ТОУ, в которых значения параметров неодинаковы в различных точках объекта в данный момент времени. Большинство процессов химической технологии являются объектами с распределенными параметрами.

- Пример: температура и концентрация по высоте ректификационной колонны.

- По типу технологического процесса.

- Гидромеханические процессы  -  процессы, осуществляющие перенос количества движения.

- Тепловые процессы  -  процессы переноса энергии в форме теплоты (теплопроводностью, конвекцией, излучением).

- Массообменные процессы  -  процессы перемещения вещества в пространстве за счет разности концентраций.

- Механические процессы  -  процессы переработки твердых материалов под действием механических сил (их измельчение и разделение по фракциям).

- Химические процессы  -  процессы, характеризующие образование новых, отличающихся от исходных по химическому составу или строению, веществ при сохранении общего числа атомов и изотопного состава.

Методика анализа ХТП как ТОУ.

- Определение критерия эффективности ТОУ.

- Для производств  -  это, как правило, экономические критерии максимизации прибыли или минимизации себестоимости продукции.

- Для технологических процессов  -  это технологические критерии максимизации качества или максимизации выхода целевого продукта.

- Разработка математического описания процесса как объекта управления в статике и динамике.

- При разработке математического описания сложных ХТП стремятся к созданию наиболее простых моделей.

- Строят не полные и исчерпывающие мат. модели, а достаточные для решения задач управления.

- Математическое моделирование и исследование статических режимов ТОУ.

- Основные методы создания мат. описания для целей управления  -  аналитические; статистические (регрессионные, методы группового учета аргументов); модели на основе нечетких методов.

- Исследование статических характеристик ТОУ, на основании которого определяют:

- Возможные диапазоны варьирования параметров при управлении;

- Возможное число стационарных состояний процесса;

- Анализ устойчивости стационарных состояний процесса;

- Влияние основных режимных параметров на рабочие области ТОУ;

- Исследование нелинейности коэффициентов усиления и возможности линеаризации статических характеристик и т.д.

- Построение информационной схемы ТОУ.

Информационная схема ТОУ  -  это схема, показывающая входные и выходные переменные ТОУ и их связи.

Построение информационной схемы возможно на основе мат. описания (при разработке новых технологий) или на основе информации по эксплуатации объекта (при модернизации системы управления).

- Анализ информационной схемы.

Выполняется анализ информационной схемы на предмет классификации входных и выходных воздействий на следующие группы:

- Возможные возмущающие воздействия.

- Возможные управляющие воздействия.

- Наиболее целесообразные управляемые переменные.

Осуществляется выбор возможных каналов управления.

- Математическое описание динамики ТОУ.

- Составляется мат. описание динамики объекта по возможным каналам управления.

- Выполняется исследование динамики возможных каналов управления.

- Выполняется выбор наиболее целесообразных каналов управления .

- Составляется структурная схема системы управления.

- Выбор параметров контроля, сигнализации и защиты.

# Материалы к лекции №2

Автоматизация процесса перемешивания

Общая характеристика процессов перемешивания в жидких средах.

Перемешивание   -  гидромеханический процесс взаимного перемещения частиц в жидкой среде с целью их равномерного распределения во всем объеме под действием импульса, передаваемого среде мешалкой, струей жидкости или газа (Тябин Н.В.,с.95).

Цели перемешивания

- Создание суспензий  -  обеспечение равномерного распределения твердых частиц в объеме жидкости;

- Образование эмульсий, аэрация  -  равномерное распределение и дробление до заданных размеров частиц жидкости в жидкости или газа в жидкости;

- Интенсификация нагревания или охлаждения орабатываемых масс;

- Интенсификация массообмена в перемешиваемой системе (растворение, выщелачивание).

Основные схемы перемешивания.

Рис.1.

- Механическое  -  перемешивание мешалками, вращающимися в аппарате с перемешиваемой средой.

- Барботажное  -  перемешивание путем пропускания через жидкую среду потока воздуха  или газа, раздробленного на мелкие пузырьки, которые, поднимаясь в слое жидкости под действием Архимедовой силы, интенсивно перемешивают жидкость.

- Циркуляционное перемешивание  -  перемешивание, осуществляемое путем создания многократных циркуляционных потоков в аппарате с помощью насоса.

Объект управления

Объект управления  -  емкость с мешалкой, аппарат непрерывного действия, в котором смешиваются две жидкости А (с концентрацией целевого компонента Са) и Б (с концентрацией целевого компонента Сб) для получения гомогенизированного раствора с заданной концентрацией целевого компонента Ссм.

Схема объекта управления.

Рис.1.1

Показатель эффективности процесса  -  концентрация целевого компонента в гомогенизированном растворе (смеси)  -  Ссм.

Цель управления процессом  -  обеспечение заданной концентрации смеси при эффективном и интенсивном перемешивании.

Эффективность перемешивания обеспечивается выбором параметров аппарата, перемешивающего устройства, числа оборотов мешалки, обеспечивающих равномерность концентрации смеси в аппарате с заданной интенсивностью (т.е. за заданное время).

Однако в реальных условиях технологические объекты подвержены действию внешних и внутренних возмущений, которые приводят к отклонению технологических режимов работы от расчетных.

Задача разработки системы автоматизации обеспечить в условиях действия внешних и внутренних возмущений в процессе эффективное и интенсивное его функционирование с требуемыми характеристиками качества.

Теоретические аспекты процесса механического перемешивания.

- При вращении лопасти мешалки в аппарате возникает вынужденное движение жидкости, которое описывается критериальным уравнением вида:

Euм = f(Reм , Г)                                                                                           (1),

где

- модифицированный критерий Эйлера Euм :

Euм=Nмρ∗n3∗dм5=KN                               2),

- модифицированный критерий Рейнольдса Reм :

Reм=ρ∗n∗dм2μ   

- геометрический симплекс Г:

Г=dм / Dапп                                                                                                      (4),

где    dм  -  диаметр мешалки, м;

n  -  скорость вращения мешалки, об /с;

- -  плотность жидкости, кг/м^3;

Nм  -  мощность, потребляемая мешалкой, вт;

 -  динамическая вязкость, Па*с;

КN – критерий мощности.

Методика расчета конструктивно- технологических параметров процесса механического перемешивания.

- Выбирают тип мешалки, ее диаметр dм, размеры аппарата Daпп и Hапп.

- Определяют коэффициент С в зависимости от размеров аппарата и типа перемешивающего устройства.

- Определяют число оборотов мешалки: n=Cττм.

- Рассчитывают Reм по соотношению (3).

- По графику KN = f(Reм) находят KN.

- Рассчитывают Nм из выражения (2):

Nм=KN∗dм5∗n3∗ρ.

- Рассчитывают мощность Nдв, потребляемую приводом перемешивающего устройства:

Nдв=K∗Nмηпер

где К  -  поправочный коэффициент, учитывающий конструктивные особенности аппарата и перемешивающего устройства; пер  -  к.п.д. передачи.

В реальной установке непрерывного действия:

τм=τпр=ρ∗VсмGсм(эфф)=ρ∗S∗hсмэффGсмэфф

т.е. необходимо обеспечить: Gсм≤Gсмэфф  и  hсм≥hсмэфф.

Материальный баланс по целевому компоненту.

Уравнение динамики:

ρсм∗Vсм∗dCсмdt=GA∗CA+GБ∗CБ−Gсм∗Cсм                                                          (1).

Уравнение статики при dCсмdt=0:

Gсм∗Cсм=GA∗CA+GБ∗CБ                                                                           (2)

На основании (1) и (2) можно принять:

Cсм=f(GА,GБ,Gсм).                                                                                      (3).

Материальный баланс по всему веществу.

Уравнение динамики:

ρсм∗Sапп∗dhсмdt=GA+GБ−Gсм                                                                      (4).

Уравнение статики при dhсмdt=0:

Gсм=GA+GБ                                                                                               (5).

На основании (4) и (5) можно принять:

hсм=f(GА,GБ,Gсм).                                                                                    (6).

Информационная схема объекта.

Рис.4.1.

- Управляемые переменные  -  Ссм и hсм .

- Возможные контролируемые возмущения: CA,CБ,

причем задано, что CA>>CБ.

- Возможные управляющие воздействия:GA,GБ,Gсм.

- Однако, в данном случае, Gсм определяется последующим технологическим процессом и поэтому не может использоваться в качестве регулирующего воздействия.

Анализ уравнения динамики

на основе материального баланса по целевому компоненту.

Уравнение динамики в нормализованном виде.

ρсм∗Vсм∗dCсмdt+Gсм∗Cсм=GA∗CA+GБ∗CБ                                                  (1)

Начальные условия для вывода передаточной функции по каналу управления GA – Cсм :

GA=GA0+ΔGA;  GБ=GБ0;

Cсм=Ссм0+ΔСсм;

СА=СА0;    СБ=СБ0;

Gсм=GА+GБ=GА0+GБ0+ΔGА=Gсм0+ΔGА.

Уравнение статики:

Gсм0∗Cсм0=GА0∗СА0+GБ0∗СБ0                                                                           (2)

Уравнение динамики в приращениях:

(после подстановки начальных условий в выражение (1), вычитания уравнения статики (2) и приведения подобных членов):

ρсм∗Vсм∗dΔCсмdt+Gсм0∗ΔCсм=(CА0−Cсм0)∗ΔGA                                                        (3).

Уравнение динамики с безразмерными переменными:

ρсм∗Vсм∗Cсм0∗dCсмб(t)dt+Gсм0∗Cсм0∗Cсмб(t)=(CА0−Cсм0)∗GA0∗GAб(t)                                                               (4).

Нормализованное уравнение динамики объекта во временной области без учета транспортного запаздывания:

Tоб∗dCсмб(t)dt+Cсмб(t)=Коб∗GAб(t)                                                                   (7).

Уравнение динамики по каналу управления GA−Cсм во временной области с учетом транспортного запаздывания:

Tоб∗dCсмб(t)dt+Cсмб(t)=Коб∗GAб(t−τ)                                                              (8).

Передаточная функция объекта по каналу управления GA−Cсм:

W(p)=KобTоб∗p+1∗e−p∗τ                                                                                  (10),

где:

Tоб=ρсм∗VсмGсм0;   Коб=(CА0−Cсм0)∗GA0Gсм0∗Cсм0;

τоб=ρA∗VтрубGA                                                                                             (11),

где Vтруб  -  объем трубопровода от Р.О. до входа в аппарат.

Анализ уравнения динамики

на основе материального баланса по всему веществу.

Уравнение динамики:

ρсм∗Sапп∗dhсмdt=GA+GБ−Gсм                                                                       (1)

Начальные условия для вывода передаточной функции по каналу управления GБ – hсм :

GБ=GБ0+ΔGБ;

hсм=hсм0+Δhсм;

GA=GA0;

Gсм=Gсм0.

Уравнение статики:

Gсм0=GА0+GБ0                                                                                                (2).

Уравнение динамики в приращениях:

(после подстановки начальных условий в выражение (1), вычитания уравнения статики (2) и приведения подобных членов):

ρсм∗Sапп∗dΔhсмdt=ΔGБ                                                                                   (3).

Уравнение динамики с безразмерными переменными:

ρсм∗Sапп∗hсм0∗dhсмб(t)dt=GБ0∗GБб(t)                                                                (4).

Нормализованное уравнение динамики объекта во временной области

Tоб∗dhсмб(t)dt=GБб(t)                                                                                        (7).

Уравнение динамики по каналу управления GБ−hсм во временной области с учетом транспортного запаздывания:

Tоб∗dhсмб(t)dt=GБб(t−τ)                                                                                   (8).

Передаточная функция объекта по каналу управления GБ−hсм:

W(p)=1Tоб∗p∗e−p∗τ                                                                                       (10),

где:

Тоб=ρсм∗Sапп∗hсм0GБ0;

τ=ρБ∗VтрубGБ                                                                                               (11),

где Vтруб  -  объем трубопровода от Р.О. до входа в аппарат.

Анализ статической характеристики объекта.

Уравнение статики на основе материального баланса по целевому компоненту:

(GА0+GБ0)∗Cсм0=GА0∗СА0+GБ0∗СБ0                                                                (1).

Из уравнения (1) выразим Cсм0 в явном виде:

Cсм0=GА0∗СА0GА0+GБ0+GБ0∗СБ0GА0+GБ0                                                                               (2).

Анализ выражения (2) показывает, что:

- Статическая характеристика линейна по каналам: CA−Cсм;   CБ−Cсм;

- Статическая характеристика нелинейна по каналам GA−Cсм;   GБ−Cсм.

Линеаризованное представление статической характеристики на основе стабилизации соотношения расходов: GБ=γ∗GА (или GА=γ∗GБ):

Cсм0=GА0∗СА0GА0∗(1+γ)+γ∗GА0∗СБ0GА0∗(1+γ)=СА0(1+γ)+γ∗СБ0(1+γ)                                                     (3).

Линеаризованное представление статической характеристики через разложение в ряд Тейлора:

ΔCсм=∂Cсм∂GА0∗ΔGА+∂Cсм∂СА0∗ΔСА+           +∂Cсм∂GБ0∗ΔGБ+∂Cсм∂СБ0∗ΔСБ                                                          (4).

Обозначим:

K1=∂Cсм∂GА0;    K2=∂Cсм∂СА0;  K3=∂Cсм∂GБ0;   K4=∂Cсм∂СБ0

Линеаризованное представление приращения выходной переменной через приращения всех возможных входных переменных:

ΔCсм=K1∗ΔGА+K2∗ΔСА+K3∗ΔGБ+K4∗ΔСБ

(5).

Типовая схема автоматизации процесса перемешивания.

Рис.7.1.

Типовое решение автоматизации.

- Регулирование.

- Регулирование концентрации Ссм по подаче реагента GА  -  как показателя эффективности процесса перемешивания с целью получения гомогенизированного раствора.

- Регулирование уровня в аппарате hсм по подаче реагента GБ -  для обеспечения материального баланса по жидкой фазе.

- Контроль.

- расходы  -  GА, GБ, Gсм ;

- концентрация  -  Ссм ;

- уровень  -  hсм.

- Сигнализация.

- существенные отклонения Ссм и hсм от задания;

- резкое падение расходов исходных реагентов GА или GБ, при этом формируется сигнал «В схему защиты».

- Система защиты.

По сигналу «В схему защиты»  -  отключаются магистрали подачи исходных реагентов GА , GБ и отбора смеси Gсм.

# Материалы к лекции №3

Типовая схема процесса перемещения. Трубопровод как объект управления

Типовая схема процесса перемещения жидкости.

1.Объект управления  -  схема, приведенная на рис.1.

Рис.1.

Из емкости 1 насосом 2 по трубопроводу 3 жидкость перекачивается в емкость 4.

2. Показатель эффективности процесса  -  расход Q.

3. Цель управления процессом  Q=Qзд.

4. Анализ типовой схемы как объекта управления:

Основные элементы, подлежащие анализу  -  трубопровод 3 и насос 2.

Основные параметры трубопровода как объекта управления.

- внутренний диаметр d:

d=Q0.785∗v,

где Q –расход, м^3/с, v - скорость потока, м/с.

- Скорость потока v = 0.5 – 2.5м/с.

- Гидравлическое сопротивление трубопровода:

pгс = pск + pтр + pмс

- потери давления на сообщение потоку скорости:

ΔpСК=ρ∗v22

- потери давления на преодоление трения потока о стенки трубопровода:

Δpтр=λ∗ld∗Δpск

где  = f(Re,l)  -  коэффициент трения.

- потери давления на преодоление местных сопротивлений:

pмс = мс*pск,

где мс  -  коэффициент местного сопротивления.

- Сопротивление, затрачиваемое на подъем жидкости на высоту h:

pпод = *g*h

- Дополнительное сопротивление:

pдоп = p2 – p1

- Полное сопротивление:

Δpобщ=ρ∗ω22∗(1+λ∗ld+ζмс)+ρ∗g∗h+(p2−p1)

- Мощность ,которую необходимо затратить на перекачивание:

N = pобщ*Q/(10^3*),

= н*п*д,:

где - полный к.п.д., насоса; н  -  к.п.д. насоса; п -  к.п.д. передачи;

д - к.п.д. двигателя.

Схема трубопровода как объекта управления

для типовой схемы процесса перемещения жидкости.

Рис.1.

Математическое описание статики объекта.

- Материальный баланс для трубопровода (рис.1) на основании условия неразрывности струи:

Sa*va = Sb*vb                                                                                                                           (1)

Из (1) получим :

va = Sb*vb/ Sa                                                                                     (1б).

Обозначим Sb / Sa = m                                                                                          (1в).

- Энергетический баланс  -  уравнение Бернулли:

ρ∗g∗ha+Pa+ρ∗va22=ρ∗g∗hb+ρ∗vb22∗1+λ∗lD+ζd+ζро(Xро)+Pb                         (2)

Подставим в (2) выражение для скорости потока в сечении «а» на основании (1б):

ρ∗g∗ha−hb+Pa−Pb=ρ∗vb22∗1−Sb2Sa2+λ∗lD+ζd+ζро                                           (3)

Подставим в (3) вместо vb его выражение из соотношения для объемного расхода в сечении «b»:

Qb = vb*Sb;

откуда

vb =Qb / Sb:

ρ∗g∗ha−hb+Pa−Pb=ρ∗Qb22∗Sb2∗1−m2+λ∗lD+ζd+ζро                            (4)

Преобразуем выражение (4) с учетом (1в) к виду:

2∗Sb2∗ρ∗g∗ha−hb+Pa−Pb=ρ∗Qb2∗1−m2+λ∗lD+ζd+ζро                (5)

Решим выражение (5) относительно Qb:

Qb=Sb1−m2+λ∗lD+ζd+ζро∗2∗ρ∗gρ∗(ha−hb)+2ρ∗(Pa−Pb)                           (6)

Линеаризованные выражения мат. модели статики

на основании разложения в ряд Тейлора:

1.Через приращения и частные производные:

ΔQ=∂Q∂Pa∗ΔPa+∂Q∂Pb∗ΔPb+∂Q∂ha∗Δha+∂Q∂hb∗Δhb+∂Q∂Xpo∗ΔXpo

2.Через  приращения и коэффициенты усиления:

ΔQ=K1∗ΔPa+K2∗ΔPb+K3∗Δha+K4∗Δhb+K5∗ΔXро

Информационная схема объекта управления.

Рис.2.

- Хро  -  возможное регулирующее воздействие;

- Рa , ha , Pb , hb  -  возможные контролируемые возмущающие воздействия;

- Z  -  возможные неконтролируемые возмущающие воздействия.

Математическое описание динамики объекта.

- Структурная схема объекта.

Рис.3

- Уравнение динамики:

VтрQсу∗dQсуdt=Qро−Qсу                                                                          (1).

- Уравнение статики:

Qро=Qсу                                                                                             (2).

- Уравнение динамики во временной области на основе метода безразмерных переменных:

VтрQсу0∗dQсуб(t)dt+Qсуб(t)=Qро0Qсу0∗Qроб(t)                                                      (3).

- Уравнение динамики с учетом запаздывания:

Tоб∗dQсуб(t)dt+Qсуб(t)=Коб∗Qроб(t−τ)                                                  (5).

- Передаточная функция для выражения (5) будет иметь вид:

W(p)=KобTоб∗p+1∗e−p∗τоб                                                                     (6),

где

Tоб=VтрQсу0    τоб=VтрQро0.

# Материалы к лекции №4

Автоматизация центробежных насосов

Основные показатели работы насосов

- Производительность, или подача, Q (м3/ceк) - объем жидкости, подаваемой насосом в нагнетательный трубопровод в единицу времени.

- Напор Н (м)  -  удельная энергия, сообщаемая насосом единице веса перекачиваемой жидкости.

H=h+Pн−Pвсρ∗g+vн2−vвс22∗g      чл1      чл 2           чл 3                                                                      (1)

где чл.1  -  высота подъема жидкости в насосе;

чл.2  -  разность пьезометрических напоров;

чл.3  -  разность динамических напоров.

- Полезная мощность Nn  -  это мощность, затрачиваемая насосом на сообщение жидкости энергии:

(2).

- Мощность на валу насоса Ne – это отношение полезной мощности Nn к к.п.д. насоса:

(3).

- Коэффициент полезного действия насоса ηн

ηн=ηv∗ηг∗ηмех                                                                                         (4).

где  ηv = Q/QТ  -  объемный к.п.д.;

ηг=HHт  -  гидравлический к.п.д.

ηмех  -  механический к. п. д.

- Основная цель управления насосами -  обеспечить эффективную работу насоса на сеть.

- Насосы как объекты управления классифицируются по принципу действия на:

- центробежные;

- поршневые.

Схема центробежного насоса.

- -  корпус;

- -  рабочее колесо;

- -  привод насоса;

- -  линия всасывания;

- – патрубок нагнетания.

Рис.1.

- Принцип действия центробежных насосов  -  основан на создании центробежных полей давления при вращении рабочего колеса в жидкости.

- Работа схемы.

- В корпусе 1 вращается рабочее колесо 2 от привода 3.

- При этом залитая в корпус жидкость также вращается и возникает центробежное поле давлений

- с максимальным давлением на периферии (давление Р5)и минимальным давлением по оси потока (давление Р4) т.е. создается Р4 << Р5.

- Поэтому подача жидкости осуществляется через патрубок 4, а нагнетание – через патрубок 5.

Основные характеристики

центробежных насосов.

Рис.4.1.

- Зависимость напора от производительности  -  Н=f1(Q);

- Зависимость мощности на валу насоса от производительности  -  Nе = f2(Q);

- Зависимость к.п.д. насоса от производительности : н=f(Q).

- Характеристики насоса получают:

- в ходе специального эксперимента;

- на основе основного уравнения Эйлера для центробежных машин.

Работа насосов на сеть.

Рис.5.1.

- Характеристика насоса: Нн =f(Qн );

- Характеристика сети: Нс =f(Qс );

- Аналитическое выражение для напора в сети

Нс =Нг + k*Q2 ;

где Нг  -  геометрическая высота подачи;

k*Q2 =hп   -  потери напора в сети

()А  -  рабочая точка, обеспечивающая максимальную производительность насоса Q1 при работе на данную сеть.

Совместная работа насосов

при параллельном соединении.

Рис.6.1.

- Для построения общей характеристики установки суммируют производительности насосов.

- Параллельное включение насосов используют:

- для увеличения производительности насосной установки;

- когда характеристика сети является достаточно пологой;

- увеличение напора при этом незначительно.

Совместная работа насосов

при последовательном соединении.

Рис. 6.2.

- Для построения характеристики установки суммируют напоры насосов.

- Последовательное включение насосов используют:

- для увеличения напора насосной установки;

- когда характеристика сети является достаточно крутой;

- увеличение производительности при этом незначительно.

Схема регулирования на основе стабилизации Qн =Qс

(метод дросселирования).

Рис.7.1

- Стабилизация подачи методом дросселирования осуществляется на линии нагнетания.

- Установка Р.О. перед насосом недопустима, т.к. это ведет к снижению давления в насосе и способствует возникновению кавитации (колебательного режима).

- Применение системы целесообразно при Hс≈Hн.

Характеристики работы на сеть

при регулировании подачи насоса методом дросселирования.

Рис.7.2.

- К.п.д. системы при регулировании подачи насоса методом дросселирования.

ηдр=NпNэфф=ρ∗g∗Qc∗HcNэфф=ρ∗g∗Qн∗HнNэфф∗HcHн=ηн∗HcHн

ηдр=ηн∗НсНн.

- Система будет экономичнее, если HсHн→1.

Схема регулирования на основе стабилизации Hн =Hс

(метод байпассирования).

Рис7.3.

- При данном способе регулирования:

Qб -  байпасный поток;

Qн  -  производительность насоса;

Qс=Qн-Qб  - производительность сети;

Нс=Нн.

- Применение системы целесообразно при Qс≈Qн.

Характеристики работы на сеть

при регулировании подачи насоса методом байпассирования.

Рис.7.4.

- К.п.д. системы при регулировании подачи методом байпассирования.

ηбп.=NпNэфф=ρ∗g∗Qc∗HcNэфф=ρ∗g∗Qн∗HнNэфф∗QcQн=ηн∗QcQн

ηбп=ηн∗QсQн.

Система наиболее экономична, если QcQн→1.

Схема регулирования производительности насоса

на основе стабилизации н = с.

Рис.7.5.

- Регулирование подачи осуществляется путем изменения скорости вращения привода насоса.

Теоретические аспекты.

- При изменении n и сохранении подобия режимов работы одновременно изменяются и Qн и Нн в соответствии с соотношениями:

HH1=nn12;         QQ1=nn1                                                           (7.1).

- Следовательно, можно изменить положение характеристики насоса, обеспечив прохождение ее через заданную точку.

Характеристики работы на сеть

Рис.7.6.

Исходные данные для решения задачи:

- характеристика насоса 1 при частоте n;

- характеристика сети 2;

Постановка задачи:

- обеспечить работу на сеть в рабочей точке “С” с параметрами Qс, Нс и с=н.

Решение задачи

Найдем частоту n1, при которой характеристика Нн=f(Q) пройдет через точку С, для чего выполним следующие построения.

- Построим параболу подобных режимов.

На основании соотношений (7.1) можно записать:

HHc=QQc2                                                                             (7.2).

Из (7.2) выразим Н:

H=HcQc2∗Q2                                                                            (7.3).

Выражение (7.3) описывает параболу подобия 3 на рис.7.5, которая пересекает характеристику насоса (n) в точке А с параметрами QА и НА при условии =const.

- Определим частоту n1.

На основании соотношений (7.1) можно записать:

QAQc=nn1,

откуда при известных Qс, QА и n получим n1:

n1=Qc∗nQA                                                                              (7.4).

- Рассчитаем по известным QA и HА к.п.д. насоса:

ηн=ηA=ρ∗g∗QA∗HANэфф=ηc                                                            (7.5).

- Таким образом, система обеспечивает:

ηн=ηA=ηс=const.

Типовая схема автоматизации процесса перемещения жидкости

центробежным насосом.

Рис. 8.1

Типовое решение автоматизации процесса перемещения жидкости

центробежным насосом.

- Регулирование.

- Подача насоса Q  -  методом дросселирования.

- Контроль.

- температуры:  tобм,  tподш,  tохл`, tохл”,  tм”;

- давления:  Pвс,  Pн,   Pохл;

- расходы:  Qохл”,  Qм”,  Q.

- Сигнализация.

Сигнализации подлежат все контролируемые параметры:

температуры  -  t > tпред;

давления  -  P < Pпред;

расходы  -  Q < Qмин (наличие потоков масла и охлаждающей жидкости).

- Система защиты.

По сигналам «В схему защиты» -  отключается действующий насос и включается резервный.

# Материалы к лекции №5

Автоматизация поршневых компрессоров

Вид теоретической индикаторной диаграммы

поршневого компрессора.

Рис.3.1.

Схема Пз-регулирования подачи поршневого компрессора

Рис.5.1

Схема регулирования подачи поршневого компрессора

путем изменения частоты вращения привода компрессора.

ПКУ  -  поршневая компрессорная установка.

Рис.5.2.

Схема регулирования подачи поршневого компрессора

путем дросселирования потока на линии всасывания.

Рис.5.3.

Схема регулирования подачи поршневого компрессора

путем отжима клапанов.

Рис.5.4.

Схема регулирования подачи поршневого компрессора

путем перевода компрессора на холостой ход.

Рис.5.5.

Схема регулирования подачи 2х-ступенчатого компрессора

с воздействием на ИМ каждой ступени.

Рис.6.1.

Схема регулирования подачи 2х-ступенчатого компрессора

с воздействием на ИМ первой ступени.

Рис.6.2.

Схема трехступенчатого компрессора.

Рис.4.1.

Теоретическая индикаторная диаграмма

трехступенчатого сжатия.

Рис.4.2.

## Схема регулирования подачи 4х-ступенчатого компрессора с включением технологического оборудования после 2-ой и 4-ой ступеней.

I II III IV  -  ступени компримирования;

V  -  линия промежуточного отбора среднего давления Р2 в технологическую схему;

VI  -  линия возврата газа из аппарата высокого давления.

Рис.6.3

## Схема регулирования подачи 4х-ступенчатого компрессора с подключением технологического оборудования на входе 1-ой ступени, после 2-ой и 4-ой ступеней.

I II III IV  -  ступени компримирования;

V  -  линия промежуточного отбора среднего давления Р2 в технологическую схему;

VI  -  линия возврата газа из аппарата высокого давления.

VII  -  линия возврата газа из аппарата среднего давления.

Рис.6.4.

Структурная схема системы регулирования подачи

4-х ступенчатого компрессора для рис.6.3.

Рис. 6.3б

Структурная схема системы регулирования подачи

4-х ступенчатого компрессора для рис.6.4.

Рис.6.4б

Типовая схема автоматизации установки

с двухступенчатым поршневым компрессором.

Обозначения на схеме:

1-1,  2-1  -  цилиндры ступеней 1и 2; 1-2,  2-2  -  масловлагоотделители;

1-3,  2-3  -  холодильники.

Р     -   сигнализируемый и контролируемый параметр;

Р  -  контролируемый параметр.

Рис.7.1.

Типовое решение автоматизации установки

с двухступенчатым поршневым компрессором.

- Показателем эффективности процесса является подача компрессорной установки.

- Регулирование подачи осуществляется по давлению в линии нагнетания.

- Регулирование.

- В данной схеме используется метод регулирования подачи по давлению Р в линии нагнетания на выходе компрессорной установки путем перевода компрессора на холостой ход в результате открытия запорных клапанов РО1 и РО2 на линиях байпаса 1 и 2 ступеней компрессора.

- Контроль.

Контролю в любой компрессорной установке подлежат температура, давление, уровень, потребляемая мощность.

- Контроль температуры:

-  температура газа в линии нагнетания;

-  газа на входе и выходе каждой ступени;

- п смазки в различных точках подшипников;

-  воды на входе и выходе холодильников;

- обм обмоток электропривода.

- Контроль давления:

- Р газа на входе и выходе каждой ступени;

- Р воды на входе в холодильники;

- Р масла в магистрали (система смазки на схеме не показана);

- Давление обладает меньшей инерционностью, чем температура при изменении технологических режимов, поэтому его используют для сигнализации, блокировок и защиты.

- Контроль уровня:

- Н конденсата в масловлагоотделителях;

- Н масла в масляных баках (на схеме не показаны);

- Н воды в гидрозатворах и газгольдерах (не показаны).

- Контроль мощности:

- мощность, потребляемая приводом -  Nпр ;

- контроль осуществляется измерительным устройством, установленным на валу привода.

- Nпр определяет экономичность установки.

- Сигнализация.

Сигнализации подлежат:

- существенные отклонения давления газа в линии нагнетания;

- повышение температуры и давления газа на входе и выходе каждой ступени  -   ↑, Р ↑;

- повышение температуры подшипников  -  п ↑;

- повышение температуры обмоток  -  обм ↑;

- понижение уровня Н  во всех контролируемых точках;

- понижение давления воды на входе холодильников  - Р ;

- понижение давления масла  - Рм ;

- перегрузка привода Nпр ↑ .

- Система защиты.

- При существенном отклонении сигнализируемых параметров от заданных значений ,

- когда в результате срабатывания блокировок и вмешательства обслуживающего персонала не удается восстановить заданный технологический режим,

отключается действующий привод и включается резервный.

# Материалы к лекции №6

Общая характеристика тепловых процессов

Фазовое равновесие теплоносителей.

- Правило фаз:

s=k-f+2                                                                           (1),

где    s  -  число степеней свободы данной системы;

f  -  число фаз системы;

k  -  число компонентов системы.

- для трехфазной однокомпонентной системы:

s=1-3+2=0.

- для двухфазной однокомпонентной системы:

s=1-2+2=1.

- для однофазной однокомпонентной системы:

s=1-1+2=2.

Фазовые переходы в однокомпонентных системах.

- Уравнение Клапейрона-Клаузиуса  dPdT=−rT∗ΔV                             (2),

где   Р  -  давление;

r  -  молярная теплота фазового перехода;

Т  -  температура фазового перехода (испарения, плавления, возгонки);

∆V  -  изменение объема 1 моля вещества при переходе его из одной фазы в другую.

Фазовые переходы в многокомпонентных системах.

- Закон Генри:     mi=ψ∗pi                                                                      (3),

где  mi -  молекулярная доля газа в растворе;

ψ  -  константа Генри;

pi  -  парциальное давление газа над жидкостью.

- Закон Рауля:     pA=mAi∗PA                                                                  (4),

где  рА  -  парциальное давление компонента А в парах;

РА  -  давление паров чистого компонента А;

mAi=ninсм=число молей компонентачисло молей всех комп.смеси - молекулярная доля этого компонента в растворе.

- Закон распределения:     mcAmcB=K                                                          (5),

где К  -  молярный коэффициент распределения;

mCA  -  концентрация вещества С в жидкости А

в г-моль/л;

mCВ  -   концентрация вещества С в жидкости B.

Связь основных параметров

теплоносителей в газовой фазе.

- Закон Бойля:

P*V=const     при T=const                                                                (1).

- Закон Гей-Люссака:

V=V0+V0∗t∘C273=V0∗(1+t∘C273)                                                          (2а),

или на основании (2а) можно получить при Р=const:

V=V0∗T273                                                                                       (2б),

На основании (1) и (2б) можно также получить:

V1V2=T1T2   при Р=const                                                                        (3),

или    P1P2=T1T2   при V=const                                                                         (4).

На основании (1)и (2) получают также формулу для приведения объема газа к нормальным условиям:

V0=V∗P1+1273∗t∘C=273∗V∗PT(∘K)                                                               (5),

- Закон Авогадро: в одинаковых объемах газа при одинаковых температуре и давлении содержится одно и то же количество молекул.

- 1г-мол. любого вещества в газообразном состоянии занимает 22,4л.;

- 1кг-мол. → 22,4 м3 и содержит 6,03*1023 молекул.

- Уравнение Менделеева – Клапейрона.

для 1 г-моля газа:

P*V=R*T                                                                                   (6)

для n г-молей газа:

P*V = n*R*T                                                                              (7)

Если количество газа выражается в граммах:

P∗V=M∗R∗TMв                                                                                    (8)

откуда: M=Mв∗P∗VR∗T(г)                                                                               (9)

или       M=Mв∗103∗P∗VR∗T(кг)                                                                   (10).

- Закон Дальтона:

Pсм=pi                                                                                (11).

- Следствие из законов Дальтона и Бойля:

pi=viVсм∗Рсм                                                                            (12),

где рi  - парциальное давление компонента в газовой смеси;

vi /Vсм -  парциальный объем компонента в единице объема газовой смеси;

Pсм  -  общее давление смеси.

Физические параметры и скорости движения теплоносителей.

Удельные теплоемкости.

- Размерности удельных теплоемкостей с:

ккалкг∗К∘;   ккалкгмоль∗К∘;    ккалм3∗К∘; джкг∗К;

калг∗К∘;   калгмоль∗К∘;    калл∗К∘.

- Зависимости удельных теплоемкостей от температуры:

- для заданной температуры Т:

c=a1+b1*T+c1*T2                                                                             (1),

где a1, b1, c1  -  коэффициенты для данного вещества.

- для заданного диапазона температур:

c=a2+b22∗(T2+T1)+c23∗(T22+T1∗T2+T12)                                                     (2),

где Т1 и Т2  -  заданный интервал температур.

- Молярная удельная теплоемкость твердого тела:

c=6,4∗nкалгатом∗К∘                                                                    (3),

где n  -  число атомов в молекуле.

- Теплоемкости газов:

- cp  -  при  p = const   или   cv  при V=const.

- cp−cv=RM                                                                                             (4),

где  М  -  масса 1моля газа (кг/моль);

R  -  универсальная газовая постоянная, R=1,985 ккал/((кг/моль)*град).

- Для воздуха : cp=1,4*cv.

Теплота испарения

- Эмпирические формулы для расчета молекулярной теплоты испарения (в ккал/кг или кал/г):

rисп= 21*Tкип;                                                                                                (5а)

rисп= Tкип*(9,5*lgTкип-0,007*Ткип);                                                              (5б)

rисп= Tкип(8,75+4,571*lgТкип)                                                                      (5в).

- Эмпирическая формула для расчета теплоты испарения rисп2 для температуры Т2 ,:

rисп2=k∗rисп1∗T2T1                                                                            (6),

где   rисп2 - искомая теплота испарения при температуре Т2;

rисп1  -  известная теплота испарения при температуре Т1;

к  -  поправочный коэффициент, k=f(T1,T2,Tкрит).

- Определение теплоты испарения по энтропийным диаграммам:

rисп=iжидк- iгаз                                                                          (7),

где iжидк, iгаз  -  теплосодержание, дж/кг (или ккал/кг).

Плотности для жидких и газовых теплоносителей.

- Эмпирическая формула для определения плотности жидкости ρt при заданной температуре tср:

ρt = ρ0-βt*(tср-20○С)                                                                        (8),

где ρ0  -  плотность жидкости при t0=20○С;

βt  -  температурная поправка на 1○С

- Для чистых жидкостей ρt можно найти по формуле:

ρt=ρ201+β∗Δt                                                                                   (9),

где   -  коэффициент объемного расширения жидкости, град-1;

t=tср-t0  -  разность между температурой среды и t=20C.

- Плотность газов при 0°С и 760 мм рт ст. на основании закона Авогадро:

ρ0=M(гмоль)22,4(л)=гл                                                                   (10)

или

ρ0=M(кгмоль)22,4(м3)=кгм3                                                              (11),

где М – молекулярный вес газа.

- Плотность смеси см при заданных температуре и давлении:

см=b1*1+ b2*2+… *n                                                            (12),

где b1… bn  -  объемные доли компонентов;

1   n  -  плотности компонентов, кг/м3.

Коэффициенты теплопроводности.

- Коэффициент теплопроводности для жидкостей при отсутствии справочных данных:

λ=A∗c∗ρ3∗ρM                                                                          (13),

где

А=3,58*10-8   -  для ассоциированных жидкостей;

А=4,22*10-8  -  для неассоциированных жидкостей;

с  -  удельная теплоемкость жидкости, Дж/(кг*град);

- -  плотность жидкости, кг/м3;

М  -  молярная масса, кг/кмоль.

- Коэффициент теплопроводности смеси жидкостей:

λсм=a1∗λ1+a2∗λ2+...+an∗λn                                                              (14),

где  а1…аn  -  массовые доли компонентов в смеси;

1…n  -  коэффициенты теплопроводности компонентов, вт/(м*град).

Вязкость теплоносителей.

- Зависимость вязкости газов t от температуры:

μt=μ0∗273+CT+C∗T27332                                                               (15),

где     0  -  вязкость при 0С;

Т  -  температура в К;

С  -  константа.

- Вязкость газовых смесей см:

Mсмμсм=bi∗Miμi                                                                                    (16),

где Мi  -  молярные массы компонентов смеси, кг/кмоль;

i  -  динамические вязкости компонентов, Па*с;

bi=viVсм  -  объемные доли компонентов в смеси.

- Вязкость смеси неассоциированных жидкостей:

lgμсм=mi*lgμi                                                                                  (17),

где  i  -  вязкости компонентов смеси, Па*с;

mi  -  молярные доли компонентов в смеси, кг/кмоль.

- Вязкость разбавленных суспензий:

μc=μж∗(1+2,5∗ϕ)                                                                       (18),

где  ж  -  вязкость чистой жидкости, Па*с;

ϕ=VтвVсусп  -  объемная доля твердой фазы в суспензии.

Скорости теплоносителей.

- Средние скорости движения среды:

ωсрлин=QS     и     ωсрм=GS                             (19),

где линср  -  средняя линейная скорость, м/с;

мср  -  средняя массовая скорость, кг/(м2*с);

Q  -  объемный расход, м3/с;

G  -  массовый расход, кг/с;

S  -  площадь сечения потока, м2.

- Зависимость между массовой и линейной скоростью:

ωсрм=ωсрлин∗ρ                                             (20),

где   -  плотность среды.

- Рекомендуемые скорости:

- для жидкостей в трубах диаметром 25-57мм от (1,5-2) м/c до (0,06-0,3) м/с.

- Средняя рекомендуемая скорость для маловязких жидкостей составляет 0,2-0,3 м/с.

- Для газов при атмосферном давлении допускаются массовые скорости от 15-20 до 2-2,5 кг/(м2*с), а линейные скорости до 25м/с;

- для насыщенных паров при конденсации рекомендуются до 10 м/с.

Тепловая нагрузка аппарата.

- Тепло, отдаваемое более нагретым теплоносителем Q1, затрачивается на нагрев более холодного теплоносителя Q2 и на потери в окружающую среду Qпот.:

Q1= Q2+ Qпот.                                                                                 (1)

- Так как Qпот= 2-3%, то им можно пренебречь и считать:

Q1 = Q2 = Q                                                                                  (2),

где Q – тепловая нагрузка аппарата.

- Уравнение теплового баланса аппарата.

Q = G1*(I1Н-I1К) = G2*(I2К-I2Н)                                                       (3),

где G1 и G2 - массовые расходы теплоносителей, кг/с;

I1Н и I2Н - начальные энтальпии теплоносителей, дж/кг;

I1К и I2К и  - конечные энтальпии теплоносителей, дж/кг.

- Энтальпии теплоносителей:

Ii=ci*i                                                                                          (4).

- Тепловой баланс аппарата при использовании теплоносителей, не изменяющих агрегатного состояния:

Q = G1*с1*(1Н-1К) = G2*с2*(2К-2Н)                                             (6),

где с1 и с2  -  средние удельные теплоемкости.

Тепловые балансы теплоносителя

при изменении его агрегатного состояния.

- Теплоноситель – насыщенный пар, который конденсируется и конденсат не охлаждается: т = нп =кт .

Gт (iт – iкт ) = Gт * срт *т - Gт * сркт *кт = Gт *rт.

- Теплоноситель – пересыщенный пар, который конденсируется и конденсат не охлаждается: т > нп =кт

Q=Qт –Qкт =Gт *(iт – iкт )= Gт * срт *(т - нп)+Gт *rт =

= Gт * срт *нп - Gт * срт *нп + Gт * срт *нп - Gт * сркт*кт=

= Gт * срт *т - Gт * сркт*кт .

- Теплоноситель – пересыщенный пар, который конденсируется и конденсат охлаждается: т > нп > кт :

Q=Qт –Qкт =Gт *(iт – iкт )=

Gт * срт *(т - нп)+Gт *rт + Gт * сркт *(нп - кт) =

= Gт * срт *т - Gт * срт *нп + Gт * срт *нп -

- Gт * сркт*нп + Gт * сркт*нп - Gт * сркт*кт=

= Gт * срт *т - Gт * сркт*кт .

Основное уравнение теплопередачи.

Q = K*F*tср*                                                                                            (1),

где

F  -  поверхность теплообмена;

tср   -  средний температурный напор;

  -  время теплообмена;

К  -  коэффициент теплопередачи:

K=QF∗Δtср∗τ=джм2∗с∗град=втм2∗град                                                         (2).

Выражения для определения коэффициента К

в зависимости от способа передачи тепла.

- При передаче тепла теплопроводностью К -  это коэффициент теплопроводности , определяемый на основе закона Фурье:

K=λ=dQ∗∂ndF∗∂t∗dτ==дж∗мм2∗град∗с=втм∗град,                                                (3)

- При конвективном теплообмене К -  это коэффициент теплоотдачи , определяемый на основе закона Ньютона:

K=α=dQdF∗(tст−tж)∗dτ=джм2∗с∗град=втм2∗град                                        (4),

- При передаче тепла путем излучения К  -  коэффициент взаимного излучения с1-2 излучающих тел:

K=с1-2 = пр*K0*108 = втм2∗град                                                                  (5),

где

К0 -  константа лучеиспускания;

пр = 1 *2 -  приведенная степень черноты;

1 и 2  -  степени черноты излучающих тел.

Движущая сила при прямотоке теплоносителей.

Схема прямоточного движения теплоносителей.

Рис.1.

График изменения температуры среды при прямотоке.

Рис.2

- Δtн=t1н−t2н;    и    Δtк=t1к−t2к,                                                                    (1),

- При (Δtмакс/Δtмин) < 2:      Δtср=Δtн+Δtк2                                                    (2).

- При ΔtмаксΔtмин>2:                  Δtср=Δtмакс−Δtмин2,3*lg(ΔtмаксΔtмин                                           (3).

Движущая сила при противотоке теплоносителей.

Схема противоточного движения теплоносителей.

Рис.3.

График изменения температур при противотоке.

Рис.4.

- Δtн=t1н−t2к;      Δtк=t1к−t2н                                                                         (1).

Затем используют те же соотношения (2) и (3), что и для прямотока, для определения средней движущей силы процесса.

# Материалы к лекции №7

Автоматизация кожухотрубных теплообменников

Схема кожухотрубного теплообменника

с неизменяющимся агрегатным состоянием веществ.

Рис.1.

- Технологический процесс: нагревание технологического потока G до температуры θвых с помощью теплоносителя Gт с неизменяющимся агрегатным состоянием.

- Показатель эффективности:  θвых.

- Цель управления:  поддержание θвых= θзд.

Математическое описание на основе физики процесса.

- Движение теплоносителей осуществляется противотоком при заданных θтвх, θтвых, θвых, θвх.

- Движущая сила процесса: Δθср=Δθн+Δθк2                                                    (1),

где Δθн=θтвх−θвых,    Δθк=θтвых−θвх.

- Тепловая нагрузка аппарата: Q=K∗F∗Δθсрджс                                         (2).

- Q(дж/с) позволяет определить  Gтэфф и Gэфф на основе тепловых балансов:

Q=Gт∗cрт∗(Qтвх−Qтвых)                                                                              (3а);

Gтэфф=Qcрт∗(Qтвх−Qтвых)                                                                                (3б);

Q=G∗cр∗(Qвых−Qвх)                                                                                 (4а);

Gэфф=Qcр∗(Qвых−Qвх).                                                                               (4б).

Эффективное время пребывания:

τпребэфф=ρ∗VGэфф=Т.                                                                                   (5).

Математическое описание на основе теплового баланса.

Уравнение динамики:

ρ∗V∗cр∗dθвыхdt=Gт∗cрт∗(θтвх−θтвых)−G∗cр∗(θвых−θвх)                                                (6).

Уравнение статики при dθвыхdt=0:

Gт∗cрт∗(θтвх−θтвых)=G∗cр∗(θвых−θвх)                                                                (7)

На основании (6) и (7) можно принять:θвых=f(Gт,G).                                   (8).

Информационная схема объекта.

Рис.2.

- Возможные управляющие воздействия:G,Gт.

- Возможные контролируемые возмущения: θвх,θтвх,θтвых.

- Возможные неконтролируемые возмущения: ср,срт.

- Возможная управляемая переменная:  θвых.

Анализ динамических характеристик объекта.

Уравнение динамики в нормализованном виде.

ρ∗V∗cр∗dθвыхdt+G∗cр∗θвых=Gт∗cрт∗(θтвх−θтвых)+G∗cр∗θвх                                                                 (9).

На основе этого уравнения динамики объект по каналу Gт−θвых описывается математической моделью апериодического звена 1-го порядка:

W(p)=KобTоб∗p+1                                                                                           (10),

где:   Тоб=ρ∗VG0;   Kоб=Gт0∗cрт∗(θтвх0−θтвых0)G0∗cр∗θвых0.

Объект имеет транспортное запаздывание:

τтр=ρт∗VтрубGтвх=τоб                                                                                       (11),

где  Vтруб  -  объем трубопровода от Р.О. до входа в аппарат.

Таким образом, в целом динамика объекта по каналу управления описывается математической моделью апериодического звена 1-го порядка с запаздыванием:

W(p)=KобTоб∗p+1∗e−p∗τоб                                                                                 (12).

Анализ статической характеристики объекта.

Из уравнения статики выразим вых в явном виде:

θвых=Gт∗cрт∗(θтвх−θтвых)G∗cр+θвх                                                                         (13).

- Статическая характеристика линейна по каналам: θвх,θтвх,θтвых,Gт−θвых.

- Статическая характеристика нелинейна по каналу G−θвых.

- Статическую характеристику можно линеаризовать по отношению к G введением стабилизации соотношения расходов: Gт=γ∗G, тогда получим:

θвых=γ∗G∗cрт∗(θтвх−θтвых)G∗cр+θвх                                                                       (14).

- Линеаризованное представление статической характеристики через разложение в ряд Тейлора:

Δθвых=∂θвых∂Gт0∗ΔGт+∂θвых∂G0∗ΔG+∂θвых∂θвх0∗Δθвх++∂θвых∂θтвх0∗Δθтвх+∂θвых∂θтвых0∗Δθтвых                                 (15).

- Линеаризованное представление приращения выходной переменной через приращения всех возможных входных переменных:

Δθвых=K1∗ΔGт+K2∗ΔG+K3∗Δθвх+K4∗Δθтвх+K5∗Δθтвых                           (16).

Типовая схема автоматизации

кожухотрубного теплообменника.

Рис.3.

Типовое решение автоматизации.

Типовое решение автоматизации кожухотрубных теплообменников включает в себя подсистемы регулирования, контроля, сигнализации и защиты.

- Регулирование.

- Регулирование температурыθвых по подаче теплоносителя Gт  -  как показателя эффективности процесса нагревания в кожухотрубном теплообменнике.

- Контроль.

- расходы  -  Gт, G;

- температуры  -  θтвх,θтвых,θвх,θвых;

- давление  -  Рт, Р.

- Сигнализация.

- существенные отклонения вых от задания;

- резкое падение расхода технологического потока G , при этом формируется сигнал «В схему защиты».

- Система защиты.

По сигналу «В схему защиты»  -  отключается магистраль подачи теплоносителя Gт.

Схема парожидкостного теплообменника

(с изменяющимся агрегатным состоянием теплоносителя).

Рис.1.

- Технологический поток (нагреваемая жидкость) Gж подается по трубкам теплообменника.

- Теплоноситель с изменяющимся агрегатным состоянием (греющий пар) Gп подается по межтрубному пространству.

- Показатель эффективности:θжвых.

- Цель управления:  поддержание θжвых=θжвыз.зд.

Математическое описание на основе физики процесса.

- Теплопередача от паровой фазы теплоносителя:

Qп=Kп∗Fп∗Δθсрп→ж                                                                              (1),

- Теплопередача от жидкой фазы теплоносителя:

Qк=Kк∗Fк∗Δθсрк→ж                                                                              (2),

где:Qп,Qк  -  количество тепла, передаваемое от паровой фазы и конденсата теплоносителя в единицу времени, дж/с;

Кп,Кк  -  коэффициенты теплопередачи для паровой фазы и конденсата теплоносителя, дж/(м2*К*с);

Fп,Fк  -  поверхность теплопередачи для паровой фазы и конденсата теплоносителя, м2;

Δθсрп→ж,Δθсрк→ж  -  средняя движущая сила при теплопередаче от паровой фазы к жидкому технологическому потоку и от конденсата к жидкому технологическому потоку.

- Общая тепловая нагрузка парожидкостного теплообменника:

Q=Qп+Qк                                                                                          (3).

- Так как Kп>>Kк, то интенсивность теплопередачи от паровой фазы значительно выше, чем от конденсата.

- Поэтому на величину Q влияет величина соотношения Fп /Fк, которая зависит от уровня конденсата:

FпFк=f(hк)                                                                                                      (4а).

где Fк=f(hк) и Fп=f(Hтруб−hк)                                                                     (4б).

- На основании (4а) общая тепловая нагрузка Q также будет зависеть от уровня конденсата hк:

Q=f(hк)                                                                                            (4в),

- Q(дж/с) позволяет определить  Gпэфф и Gжэфф на основе тепловых балансов:

Q=Gп∗cрп∗θп−Gк∗cрк∗θк                                                                        (5а);

Gпэфф=Q+Gк∗cрк∗θкcрп∗θп)                                                                                 (5б);

Q=Gж∗cрж∗(θжвых−θжвх)                                                                              (6а);

Gжэфф=Q(hк)cрж∗(θжвых−θжвх).                                                                               (6б),

при  hк =hэфф.

- Эффективное время пребывания:

τпребэфф=ρж∗VжGжэфф=Тоб.                                                                                        (7).

Тепловой баланс парожидкостного теплообменника.

Уравнение динамики:

Полагаем: пар перегретый и конденсат охлаждается θп>θн>θк:

ρж∗Vж∗cрж∗dθжвыхdt=Gп∗cрп∗(θп−θн)+Gп∗rп+Gк∗cрк∗(θн−θк)+Gж∗cрж∗θжвх−Gж∗cрж∗θжвых                                                       (8).

Уравнение статики при dθжвыхdt=0:

Gж∗cрж∗(θжвых−θжвх)=Gп∗cрп∗(θп−θн)+Gп∗rп++Gк∗cрк∗(θн−θк)                                                   (9).

На основании (8) и (9) а также (6а) и (4в) можно записать:

θжвых=f(Gп,Gж,θп,θк,θжвх,rп,hк,cpi).                                                              (10),

где rп=f(Pп), так как при Pп кип rп .

Материальный баланс по жидкой фазе

для межтрубного пространства.

Уравнение динамики:

ρк∗Sмтр∗dhкdt=Gп−Gк,                                                                               (11),

Уравнение статики при dhкdt=0:

Gп=Gк                                                                                                          (12)

На основании (11) и (12) hк=f(Gп,Gк) и предпочтительное управляющее воздействие – Gк.

Материальный баланс по паровой фазе

для межтрубного пространства.

Уравнение динамики:

Vп∗MпR∗θп∗dPпdt=Gп−Gк                                                                                (14),

где Мп  -  мольная масса паровой фазы теплоносителя, кг/моль;

Рп  -  давление паровой фазы теплоносителя, Па;

п  -  температура паровой фазы теплоносителя, К,

Vп  -  объем паровой фазы теплоносителя, м3 .

Уравнение статики при dPпdt=0:

Gп=Gк                                                                                              (15).

На основании (14) и (15) Pп=f(Gп,Gк) и предпочтительное управляющее воздействие  -  Gп.

Информационная схема объекта.

Рис.2.

- Возможные управляющие воздействия:Gж,Gп,Gк.

- Возможные контролируемые возмущения: θжвх,θп,θк.

- Возможные неконтролируемые возмущения: срi,rп(Pп).

- Возможные управляемые переменные: θжвых,hк,Pп.

- Наиболее эффективные каналы управления:

Gп−θжвых;Gк−h;Gп−Pп.

Анализ динамических характеристик парожидкостного теплообменника

как объекта управления температурой.

- Исходные условия: θп=θн=θк  и   Qп=rп∗Gп.

- Уравнение динамики в нормализованном виде.

ρж∗Vж∗cрж∗dθжвыхdt+Gж∗cрж∗θжвых=Gп∗rп+Gж∗cрж∗θжвх                                                             (17)

- На основе этого уравнения динамики объект по каналу Gп−θжвых описывается математической моделью апериодического звена 1-го порядка:

W(p)=KобTоб∗p+1                                                                                            (18),

где:    Тоб=ρж∗VжGж0;                    Kоб=Gп0∗rпGж0∗cрж∗θжвых0.

- Объект имеет транспортное запаздывание:

τтр=ρп∗VтрубGп0=τоб                                                                                            (19),

где  Vтруб  -  объем трубопровода подачи пара от Р.О. до входа в аппарат.

- Таким образом, в целом динамика объекта по каналу управления описывается математической моделью апериодического звена 1-го порядка с запаздыванием:

W(p)=KобTоб∗p+1∗e−p∗τоб                                                                                     (20).

Анализ статической характеристики объекта.

Из уравнения статики выразим θжвых в явном виде:

θжвых=Gп∗rпGж∗cрж+θжвх                                                                                          (21).

- Статическая характеристика линейна по отношению к воздействиям по: Gп,rп,θжвх.

- Статическая характеристика нелинейна по отношению к воздействию по Gж.

- Статическую характеристику можно линеаризовать по отношению к Gж введением стабилизации соотношения расходов: Gп=γ∗Gж, тогда получим:

θжвых=γ∗Gж∗rпGж∗cрж+θжвх                                                                                    (22).

- Линеаризованное представление статической характеристики через разложение в ряд Тейлора:

Δθжвых=∂θжвых∂Gп0∗ΔGп+∂θжвых∂Gж0∗ΔGж+∂θжвых∂rп0∗Δrп++∂θжвых∂θжвх0∗Δθжвх                                       (23).

На основании (23) можно получить:

Δθжвых=K1∗ΔGп+K2∗ΔGж+K3∗Δrп+K4∗Δθжвх                                                    (24).

Схема испарителя

(кожухотрубного теплообменника с изменяющимся агрегатным состоянием

теплоносителя и технологического потока).

Рис.1.

Показатель эффективности: hж  -  уровень жидкой фазы в трубках испарителя.

Цель управления:  поддержание hж=hжзд.

Математическое описание на основе физики процесса.

- Общая тепловая нагрузка испарителя Q:

Q=Qгр+Qк                                                                                         (1).

- На основании уравнения теплопередачи можно записать:

Qгр=f(Fгр)    и     Qк=f(Fк)                                                               (2).

При теплопередаче от греющего пара и конденсата через трубки справедливы соотношения:

Fгр=f(Hтруб−hк)     и       Fк=f(hк)                                                             (3).

- Общая поверхность теплопередачи Fт при конденсации греющего пара определится как:

Fт = Fп + Fк                                                                                (4а),

и следовательно на основании (3) и (4а) можно записать:

Fт=f(hк)                                                                                (4б).

- Определение Gгрэфф на основании теплового баланса по греющему пару:

Q=Gгр∗cргр∗θгр−Gк∗cрк∗θк=Gгр *rгр                                                       (5а);

Gгрэфф=Q+Gк∗cрк∗θкcргр∗θгр = Qrгр                                                                       (5б).

- Определение Gжэфф на основании теплового баланса по технологическому потоку:

Q=Gж∗cрж∗θжвх−Gп∗cрп∗θп                                                                     (6а);

Gжэфф=Q+Gп∗cрп∗θпcрж∗θжвх.                                                                              (6б).

Выводы из математического описания физики процесса:

- Общая тепловая нагрузка, отдаваемая греющим паром зависит следующих его параметров:

Q=fGгр,rгр(Pгр),θгр,Fт(hк)                                                               (7).

- Общая тепловая нагрузка, получаемая технологическим потоком, определяет следующие его параметры:

Pп=f(Q)  и  rж=f(Pп)                                                                        (8);

hж=f(Q)                                                                                             (9).

Математическое описание на основе

теплового и материальных балансов процесса.

Тепловой баланс испарителя.

Уравнение динамики:

В развернутом виде при условии θгр>θнгр>θк и θж<θнп=θп:

(Mж∗cрж+Mп∗cрп)∗dθdt=Gгр∗cргр∗(θгр−θгрн)+Gгр∗rгр++Gк∗cрк∗(θгрн−θк)−Gж∗cрж∗(θпн−θж)−Gж∗rж−Gп∗cрп∗θп                                       (10а).

- т.е. тепло выделяется за счет охлаждения Gгр от исходной температуры гр до температуры насыщенного пара θгрн, конденсации пара и последующего охлаждения конденсата до к .

- тепло расходуется на нагревание Gж до температуры θпн, испарение жидкости и отводится с образующейся паровой фазой.

В свернутом наиболее общем виде выражение (10а) преобразуется к виду:

(Mж∗cрж+Mп∗cрп)∗dθdt=Gгр∗cргр∗θгр−−Gк∗cрк∗θк+Gж∗cрж∗θж−Gп∗cрп∗θп                                                           (10б).

Уравнение статики при dθжвыхdt=0:

Gж∗cрж∗θж−Gп∗cрп∗θп=Gгр∗cргр∗θгр−Gк∗cрк∗θк                                         (10в)

Выводы по тепловому балансу процесса:

- В целом температура в испарителе на основании выражений (8) и (9) зависит от следующих параметров процесса:

θ=falignlGгр(hк),Gк(hк),Gж(hж),Gп(hж),                                                      (10г).

- Так как температура в испарителе у поверхности раздела фаз, т.е. в зоне испарения должна быть равна температуре кипения, то можно полагать:

 = ж = п = кип ,

а температура кипения зависит от давления паровой фазы в испарителе, т.е. при Рп кип  (при этом rж ).

- Поэтому температура не может использоваться как показатель эффективности процесса испарения.

- Однако, на основании (6а, 6б) температура важна для обеспечения расчетной общей тепловой нагрузки Q в испарителе, т.е. теплового баланса в аппарате.

- Из выражения (10г) следует, что основными параметрами, характеризующими данный процесс, являются:

- уровень hж и давление Рп технологического потока в испарителе;

- уровень hк и давление Ргр потока греющего пара в кипятильнике;

Материальный баланс по жидкой фазе в испарителе

(для технологического потока)

- Уравнение динамики:

ρж∗Sапп∗dhжdt=Gж−Gп,                                                                              (11),

- Уравнение статики при dhжdt=0:

Gж=Gп                                                                                                        (12).

- На основании (11) и (12) можно считать:

hж=fGж,Gп(Gгр).                                                                           (13),

- Предпочтительное управляющее воздействие Gгр.

Материальный баланс по жидкой фазе в кипятильнике

(для конденсата греющего пара).

- Уравнение динамики:

ρк∗Sмтр∗dhкdt=Gгр−Gк,                                                                             (14),

- Уравнение статики при dhкdt=0:

Gгр=Gк                                                                                                        (15).

- На основании (14) и (15) можно считать:

hк=f(Gгр,Gк).                                                                                   (16).

- Предпочтительное управляющее воздействие является отбор конденсата Gк.

Материальный баланс по паровой фазе

для технологического потока в испарителе.

- Уравнение динамики:

Vп∗MпR∗θп∗dPпdt=Gж−Gп                                                                               (17),

где

Мп  -  мольная масса паровой фазы технологического потока, кг/моль;

Рп  -  давление паровой фазы технологического

потока, Па;

п  -  температура паровой фазы технологического

потока, К,

Vп  -  объем паровой фазы технологического

потока, м3 .

- Уравнение статики при dPпdt=0:

Gж=Gп                                                                                             (18).

- На основании (17) и (18)можно считать:

Pп=f(Gп,Gк)                                                                                   (19),

Предпочтительное управляющее воздействие Gп.

Материальный баланс по паровой фазе для кипятильника.

Уравнение динамики:

Vгр∗MгрR∗θгр∗dPгрdt=Gгр−Gк                                                                             (20),

где Мгр  -  мольная масса паровой фазы греющего пара,

кг/моль;

Ргр  -  давление паровой фазы греющего пара, Па;

гр  -  температура паровой фазы греющего пара, К,

Vгр  -  объем паровой фазы греющего пара, м3 .

- Уравнение статики при dPгрdt=0:

Gгр=Gк                                                                                             (21).

На основании (20) и (21) можно считать:

Pгр=f(Gгр,Gк)                                                                                  (22).

Предпочтительное управляющее Gгр .

Информационная схема испарителя

на основе материального баланса.

Рис.2.

- Возможные управляющие воздействия:

Gж,Gп,Gк,Gгр.

- Возможные управляемые переменные:

hж,hк,Pп,Pгр.

Информационная схема испарителя

для типового решения автоматизации.

Рис.3.

- В типовом решении автоматизации испарителей объект рассматривают как односвязный для основных каналов управления рис.3.

- Однако, на основании схемы рис.3. объект можно рассматривать как многосвязный.

- Многосвязность объекта с позиций физики процесса можно объяснить следующим образом:

- При Gп↑→Pп↓,hж↑,;   т.к.   при  Pп↓→θкип↓,rж↑

- При Gгр↑→Pп↑,hж↓;   т.к.   при Pп↑→θкип↑,rж↓

Типовая схема автоматизации испарителей.

Рис.4.

Типовое решение автоматизации испарителей.

- Регулирование.

- Регулирование уровня hж по подаче греющего пара Gгр  -  как показателя эффективности процесса нагревания в испарителе.

- Регулирование давления Рп по отбору паровой фазы из испарителя  -  для обеспечения материального баланса по паровой фазе и стабилизации rж=f(Pп).

- Контроль.

- расходы  -  Gгр, Gп , Gж ;

- температуры  -  θгр,θк,θж,θп;

- давление  -  Ргр, Рж Рп ;

- уровень  -  hж

- Сигнализация.

- существенные отклонения hж и Рп от заданий;

- резкое падение расхода технологического потока Gж , при этом формируется сигнал «В схему защиты».

- Система защиты.

По сигналу «В схему защиты»  -  отключаются магистрали подачи греющего пара Gгр и отбора пара для технологических нужд.

# Материалы к лекции №8

Автоматизация процесса выпаривания

Движущая сила процесса выпаривания.

- Движущей силой процесса выпаривания является полезная разность температур полезн :

полезн = т - р-ракип                                                                            (1).

- Общая разность температур общ  в процессе:

общ = т - р-лякип                                                                               (2).

- Общая разность температур общ больше полезной разности температур полезн на величину потерь :

полезн = общ -                                                                             (3),

- Величина потерь  в процессе выпаривания:

 = г + д + гп                                                                               (4),

где  - г потери за счет гидростатического эффекта; д  -  температурная депрессия; гп  -  потери температуры за счет гидравлических потерь в трубопроводе.

- На основании выражений (2) и (4) выражение (3) примет вид:

полезн = т - р-лякип -( г + д + гп )                                                           (5).

Температурная депрессия.

- Определение д на основании (1) и (5):

д = р-ракип - р-лякип                                                                                       (6).

- Определение д по диаграммам «Р - ».

Диаграмма «Р - » для растворов и растворителей.

Рис.1.

- Из диаграммы следует, что при P=const д = р-ракип - р-лякип

- Расчетные соотношения для д:

- Для концентрированных растворов недиссоциирующихся веществ:

Δд=R∗θр−лякип2∗cкrпр−ля                                                                             (7),

- Для концентрированных растворов диссоциирующихся веществ:

Δд=R∗θр−лякип2∗cкrпр−ля∗cк1−b∗cк                                                             (8),

где R=8,31, дж/(моль*К);

cк  -  концентрация растворенного вещества в концентрированном растворе, моль/моль;

rпр-ля  -  теплота испарения растворителя, дж/моль;

р-лякип  -  температура кипения растворителя, К;

b  -  константа, определяемая опытным путем.

Объект управления

Схема выпарной установки естественной циркуляции

с вынесенной греющей камерой.

- греющая камера;

- -  выпарной аппарат;

- брызгоулавливатель;

- циркуляционная труба

Рис.2.

- Работа установки.

Исходный раствор подается по трубам кипятильника 1, где нагревается до температуры кипения с образованием парожидкостной смеси, которая далее поступает в выпарной аппарат (сепаратор) 2.

В сепараторе 2 парожидкостная смесь разделяется на паря растворителя и концентрированный раствор.

Пары растворителя проходят через брызгоулавливатель 3 и выводятся из процесса из верха сепаратора в виде парового потока Gп.

Выделенная брызгоулавливателем жидкая фаза из паров растворителя возвращается в кипятильник 1 по циркуляционной трубе 4.

Сконцентрированный раствор в виде потока Gк выводится из низа сепаратора.

- Показатель эффективности процесса  -  концентрация концентрированного раствора ск.

- Цель управления  -  обеспечение ск = скзд (на максимально возможном для данной установки значении).

Материальный баланс по растворенному веществу.

Уравнение динамики:

ρк∗Sапп∗hк∗dcкdt=Gр∗cн−Gк∗cк                                                                (1),

Уравнение статики dcкdt=0:

Gр∗cн=Gк∗cк                                                                                               (2)

Из выражений (1) и (2) следует:

cк=f(Gр,Gк)                                                                                                 (3),

Предпочтительное управляющее воздействие: Gр.

Тепловой баланс выпарной установки.

Уравнение динамики процесса выпаривания:

(ρп∗Vп∗cрп+ρк∗Vк∗cрк)∗dθапп0dt=Gт∗cрт∗θт++Gр∗cрр∗θр−Gкт∗cркт∗θкт−Gк∗cрк∗θк−W∗rп±Qконц                                      (5).

Уравнение статики при dθаппdt=0:

Gт∗cрт∗θт+Gр∗cрр∗θр=Gкт∗cркт∗θкт+Gк∗cрк∗θк+W∗rп∓Qконц                                                  (6).

В выражениях (5) и (6) принято:

- θапп=θп=θк;

- θп=θнпр−ля;

- W=Gр−Gк=Gп  -  количество испаряемого растворителя;

- cрр=f(θр,cн),   cрк=f(θк,cк)  -  удельные теплоемкости исходного и концентрированного растворов, которые не починяются закону аддитивности;

- Qконц=−Δq∗Gк,

где q  -  тепловой эффект растворения, определяемый на основании закона Гесса:

Δq=qк(cк)−qн(cн),джкг,

где qн и qк  -  интегральные теплоты растворения в начале и конце процесса.

- На основании (5) и (6):

θапп=f(Gт,Gр,Gк)                                                                                         (7).

Предпочтительные управляющие воздействия:

- для обеспечения теплового баланса процесса  -  расход теплоносителя Gт;

- для косвенного регулирования показателя эффективности процесса θапп=f(cк)  -  расход исходного раствора Gр.

В типовом решении автоматизации:

- для косвенного регулирования показателя эффективности процесса выпаривания используют не температуру в аппарате, а температурную депрессию:

Δд=θр−ракип−θр−лякип=f(cк).

Материальный баланс по жидкой фазе (для раствора).

Уравнение динамики:

ρк∗Sапп∗dhкdt=Gр−Gк−Gп,                                                                         (8),

Уравнение статики:

Gр=Gк+Gп                                                                                                  (9)

На основании (8) и (9):

hк=f(Gр,Gк,Gп).                                                                                       (10).

Предпочтительное управляющее воздействие  -  Gк.

Материальный баланс по паровой фазе (для раствора).

Уравнение динамики:

Vпапп∗MпR∗θп∗dPпdt=Gр−Gк−Gп                                                                     (11),

где Мп  -  мольная масса паровой фазы (растворителя),

кг/моль;

Рп  -  давление в сепараторе, Па;

п = к =апп  -  температура в сепараторе, К,

Vп  -  объем паровой фазы в сепараторе, м3 .

Уравнение статики:

Gр=Gк+Gп                                                                                                (12).

На основании (11) и (12):Pп=f(Gр,Gк,Gп) и предпочтительное управляющее воздействие Gп.

Материальный баланс по жидкой фазе (для теплоносителя).

Уравнение динамики:

ρкт∗Sапп∗dhктdt=Gт−Gкт,                                                                            (14),

Уравнение статики:

Gт=Gкт                                                                                                       (15).

На основании (14) и (15):

hкт=f(Gт,Gкт).                                                                                           (16).

Предпочтительное управляющее воздействие  -  Gкт.

Материальный баланс по паровой фазе (для теплоносителя).

Уравнение динамики:

Vтмтр∗MтR∗θт∗dPтмтрdt=Gт−Gкт                                                                         (17),

где Мп  -  мольная масса теплоносителя, кг/моль;

Рт мтр  -  давление теплоносителя в межтрубном

пространстве кипятильника, Па;

т  -  температура теплоносителя, К,

Vтмтр  -  объем паровой фазы теплоносителя в

межтрубном пространстве кипятильника, м3 .

Уравнение статики:

Gт=Gкт                                                                                                       (18).

На основании (17) и (18):

Pтмтр=f(Gт,Gкт)                                                                                           (19).

Предпочтительное управляющее воздействие Gт.

Информационная схема процесса выпаривания.

Рис.3

- Возможные управляющие воздействия:Gт,Gр,Gп,Gк.

- Возможные контролируемые возмущения:   сн,θт,θр.

- Возможные неконтролируемые возмущения: срт,срр,срк,срп,rп  -  удельные теплоемкости потоков срi и теплота испарения растворителя rп .

- Возможные управляемые переменные:  ск,hк,θапп,Pп.

- На основании рис.3 выпарная установка является сложным многосвязным объектом по возможным управляющим воздействиям Gр,Gк,Gп.

Типовая схема автоматизации процесса выпаривания.

Рис.4.

Типовое решение автоматизации процесса выпаривания.

- Регулирование.

- Регулирование температурной депрессии Δд по подаче исходного раствора Gр  -  как параметра, косвенно характеризующего показатель эффективности процесса выпаривания ск .

- Регулирование давления в сепараторе Рпапп по отбору паров растворителя Gп  -  для обеспечения материального баланса по паровой фазе.

- Регулирование уровня в сепараторе hк по отбору концентрированного раствора Gк  -  для обеспечения материального баланса по жидкой фазе.

- Стабилизация расхода теплоносителя Gт -  для обеспечения теплового баланса установки

- Контроль.

- расходы  -  Gт, Gр, Gк, Gп;

- температуры  -  θт,θр,θк,θапп,Δθ;

- давление  -  Рп апп, Рт;

- уровень концентрированного раствора в аппарате -  hк;

- Сигнализация.

- существенные отклонения Δд=f(cк) от задания;

- Прекращение подачи исходного раствора Gр , при этом формируется сигнал «В схему защиты».

- Система защиты.

По сигналу «В схему защиты»  -  открывается магистраль Gп, отключается подача теплоносителя и отбор  концентрированного раствора.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Материалы к лекции №1	3

2.	Материалы к лекции №2	7

3.	Материалы к лекции №3	15

4.	Материалы к лекции №4	20

5.	Материалы к лекции №5	29

6.	Материалы к лекции №6	38

7.	Материалы к лекции №7	46

8.	Материалы к лекции №8	62