# 4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

## 4. 1. Цилиндрические соединения

### Системой отверстия называется совокупность посадок, в которых предельные отклонения отверстий одинаковы для всех посадок, а различные посадки достигаются за счёт изменения предельных отклонений валов.

### Посадки в системе отверстия – посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются соединением различных валов с основным отверстием. Основной деталью в системе отверстия является отверстие.

### Основной деталью в С«Н» является отверстие.

Системой вала называется совокупность посадок, в которых предельные отклонения валов одинаковы для всех посадок, а различные посадки достигаются за счёт изменения предельных отклонений отверстий.

Посадки в системе вала – посадки, в которых различные зазоры и натяги получаются соединением различных отверстий с основным валом. Основной деталью в системе вала является вал.

Основной деталью в С«h» является вал.

4.1.3. Основным предельным отклонением называется ближайшее к нулевой линии предельное отклонение.

Различают три типа посадок:

- подвижные (с зазором)

- неподвижные (с натягом)

- переходные

Зазором называется положительная разность между размерами отверстия и вала.

Натягом называется положительная разность между размерами вала и отверстия до сборки.

Подвижной посадкой называется посадка, при осуществлении которой в собранном соединении имеется зазор, обеспечивающий возможность взаимного перемещения детали после сборки.

- Посадки скольжения: H5h4;H6h5;H7h6;H8h7;H9h9;H10h10;H11h11;H12h12;H13h13

Образованы полями допусков основного вала и основного отверстия. Наименьший зазор равен нулю (Smin=0), а наибольший – сумме допусков вала и отверстия. Применяют для неподвижных соединений.

- Посадки движения: H6g5;H7g6

Применяют в точных подвижных соединениях, в которых требуется обеспечить герметичность, при перемещении одной детали в другой. Характеризуется минимальным зазором отличным от нуля.

- Ходовые посадки: H7f7;H8f8;H9f9

Предназначены для опор валов, вращающихся с умеренной угловой скоростью.

- Легкоходовые посадки: H7d8;H11d11

- Широкоходовые: H8b8;H11b11

- Тепло ходовая посадка: H8a8

Неподвижной посадкой называется посадка, при осуществлении которой в собранном соединении имеется натяг, обеспечивающий взаимную неподвижность детали после сборки.

- Тяжёлой серии: H7u7;H7z7;H8u8

- Средней серии: H7s7;H8s8;H7r6

- Лёгкой серии: H7p6;H8p8

Переходной посадкой называется посадка, при осуществлении которой в собранном соединении может быть либо зазор, либо натяг.

- Глухие посадки: H6n5;H7n6;H8n7

- Тугие посадки: H6m5;H7m6;H8m7

- Напряжённые посадки: H6k5;H7k6;H8k7

- Плотные посадки:  H6js5;H7js6;H8js7

| Соединение |  |  | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Отверстие | Верхнее отклонение, мкм | ##### ES | 0 | +20 | +18 | +18 | +18 | +30 |
|  | Нижнее отклонение, мкм | EI | -15 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Наибольший диаметр, мм | Dmax | 8,000 | 8,020 | 12,018 | 18,018 | 18,018 | 56,030 |
|  | Наименьший диаметр, мм | Dmin | 7,985 | 8,005 | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 56,000 |
|  | Допуск, мкм | TD | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 30 |
| ##### Вал | Верхнее отклонение, мкм | es | 0 | 0 | +34 | -6 | +12 | +117 |
|  | Нижнее отклонение, мкм | ei | -9 | -9 | +23 | -17 | +1 | +87 |
|  | Наибольший диаметр, мм | dmax | 8,000 | 8,000 | 12,034 | 17,994 | 18,012 | 56,117 |
|  | Наименьший диаметр, мм | dmin | 7,991 | 7,991 | 12,023 | 17,983 | 18,001 | 56,087 |
|  | Допуск, мкм | Td | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 30 |
| ##### Соединение | ##### Зазоры, мм | ##### Smax | ##### 0,009 | ##### 0,029 | - | 0,035 | 0,017 | - |
|  |  | Smin | - | 0,005 | - | 0,006 | - | - |
|  | ##### Натяги, мм | ##### Nmax | ##### 0,015 | - | 0,034 | - | 0,012 | 0,117 |
|  |  | Nmin | - | - | 0,005 | - | - | 0,057 |
|  | ##### Допуск посадки, мм | ##### TS | ##### - | 0,024 | - | 0,029 | - | - |
|  |  | TN | - | - | 0,029 | - | - | 0,060 |
|  |  | T(S,N) | 0,024 | - | - | - | 0,029 | - |

| Соединение |  |  | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | d7 | d8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ##### Отверстие | Верхнее отклонение, мкм | ##### ES | 0 | +20 | +18 | +18 | +18 | +30 | 0 | +12 |
|  | Нижнее отклонение, мкм | EI | -15 | +5 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | -12 |
|  | Наибольший диаметр, мм | Dmax | 8,000 | 8,020 | 12,018 | 18,018 | 18,018 | 56,030 | 20,000 | 42,012 |
|  | Наименьший диаметр, мм | Dmin | 7,985 | 8,005 | 12,000 | 18,000 | 18,000 | 56,000 | 19,992 | 41,988 |
|  | Допуск, мкм | TD | 15 | 15 | 18 | 18 | 18 | 30 | 8 | 24 |
| ##### Вал | Верхнее отклонение, мкм | es | 0 | 0 | +34 | -6 | +12 | +117 | +15 | 0 |
|  | Нижнее отклонение, мкм | ei | -9 | -9 | +23 | -17 | +1 | +87 | +2 | -9 |
|  | Наибольший диаметр, мм | dmax | 8,000 | 8,000 | 12,034 | 17,994 | 18,012 | 56,117 | 20,015 | 42,000 |
|  | Наименьший диаметр, мм | dmin | 7,991 | 7,991 | 12,023 | 17,983 | 18,001 | 56,087 | 20,002 | 41,991 |
|  | Допуск, мкм | Td | 9 | 9 | 11 | 11 | 11 | 30 | 13 | 9 |
| ##### Соединение | ##### Зазоры, мм | ##### Smax | ##### 0,009 | ##### 0,029 | - | 0,035 | 0,017 | - | - | 0,021 |
|  |  | Smin | - | 0,005 | - | 0,006 | - | - | - | - |
|  | ##### Натяги, мм | ##### Nmax | ##### 0,015 | - | 0,034 | - | 0,012 | 0,117 | 0,023 | 0,012 |
|  |  | Nmin | - | - | 0,005 | - | - | 0,057 | 0,002 | - |
|  | ##### Допуск посадки, мм | ##### TS | ##### - | 0,024 | - | 0,029 | - | - | - | - |
|  |  | TN | - | - | 0,029 | - | - | 0,060 | 0,021 | - |
|  |  | T(S,N) | 0,024 | - | - | - | 0,029 | - | - | 0,033 |