- Обоснование эксплуатационных режимов работы главных двигателей СЭУ

Для обоснования области эксплуатационных режимов работы главных двигателей необходимо выполнить расчёт ограничительных характеристик главных двигателей (табл. 3.1).

Координаты характеристик могут быть определены с помощью следующих зависимостей.

Внешней номинальной мощности:

Pв=Pен⋅n⋅1η−1η−1⋅nne⋅1+Δηne,

где	η=0,86 – механический КПД двигателя на номинальном режиме;

Δη – адаптивная поправка к КПД.

Ограничительной по тепловой напряжённости:

Pα=Pен⋅4⋅nne−13.

Ограничительной по механической напряжённости:

Pм=Pен⋅nne.

Винтовой облегчённой:

Pо=0,8⋅Pен⋅nne3.

Винтовой нормальной:

Pн=Pен⋅nne3.

Винтовой швартовной:

Pш=4,6⋅P0,6⋅nne3,

где	P0,6 – значение координаты внешней характеристики номинальной мощности при n=0,6⋅ne.

Таблица 3.1

Расчёт координат характеристик судовых дизелей

| Параметры, единицы измерения | Значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исходные данные |  |  |  |  |  |  |
| марка дизеля | 6ЧН16,5/18,5 |  |  |  |  |  |
| номинальная эффективная мощность Pен, кВт | 330 |  |  |  |  |  |
| номинальная частота вращения ne, мин-1 | 1775 |  |  |  |  |  |
| механический КПД на номинальном режиме η | 0,86 |  |  |  |  |  |
| РАСЧЁТНЫЕ ДАННЫЕ |  |  |  |  |  |  |
| доля номинальной частоты вращения | 1 | 0,9 | 0,8 | 0,6 | 0,4 | 0,3 |
| долевая частота вращения n, мин-1 | 1775 | 1598 | 1420 | 1065 | 710 | 533 |
| адаптивная поправка к КПД Δη | 0 | 0,02 | 0,01 | -0,03 | -0,08 | -0,11 |

Продолжение табл. 3.1

| Параметры, единицы измерения | Значения |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| внешняя номинальной мощности Pв, кВт | 330 | 308 | 275 | 205 | 133 | 98 |
| по тепловой напряжённости Pα, кВт | 330 | 286 | 242 | 154 | 66 | 22 |
| по механической напряжённости Pм, кВт | 330 | 297 | 264 | 198 | 132 | 99 |
| ВИНТОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| облегчённая Pо, кВт | 264 | 192 | 135 | 57 | 17 | 7 |
| нормальная Pн, кВт | 330 | 241 | 169 | 71 | 21 | 9 |
| швартовная Pш, кВт | 941 | 686 | 482 | 203 | 60 | 25 |

Для обоснования возможных режимов работы главных двигателей в эксплуатации по рассчитанным координатам строятся ограничительные и винтовые характеристики на одном чертеже (рис. 1). Совмещение характеристик позволяет установить область эксплуатационных режимов работы главных двигателей, которая для судовых дизелей с наддувом ограничивается:

– сверху: частью линии швартовной характеристики и ограничительной по тепловой напряжённости;

– справа: линией номинальной частоты вращения коленчатого вала;

– снизу: линией облегченной винтовой характеристики;

– слева: линией минимально-устойчивой частоты вращения коленчатого вала.