## Борьба с вредным воздействием шума и вибраций

Шум и вибрация оказывают вредное воздействие на работоспособность человека. Шум воздействует на центральную нервную систему и утомляет, притупляя органы слуха. Длительное воздействие вибраций на организм человека вызывает вибрационную болезнь с потерей трудоспособности. СН 3223-85 “Санитарные нормы допустимых уровней шума на рабочих местах” устанавливают уровень шума в цеху не более 80 дБ. С целью уменьшения уровня шума следует:

- содержать оборудование в исправном рабочем состоянии;

- своевременно проводить техосмотры и ремонты;

- заменять механизмы издающие повышенный шум;

- использовать во вращающихся механизмах бесшумные подшипники качения и скольжения;

- применять бесшумные цепные передачи;

- правильно осуществлять монтаж и наладку оборудования;

- для защиты от вибрации использовать виброглушители;

- для уменьшения шума от вентиляторов и насосов использовать звукоизолирующие кожухи.

В расстойном шкафу основными источниками шума являются вентилятор, работающий постоянно, и насос, включающийся при сливе воды. Максимальный уровень шума при работе расстойного шкафа без дополнительных мероприятий по борьбе с шумом составляет Lmax = 90 Дб.

Для уменьшения шума, излучаемого этими агрегатами применяются звукоизолирующий кожух, изготовленный из стали 30ХГСА толщиной 1 мм. Кожух крепится к расстойному шкафу через эластичные прокладки и не касается поверхностей изолируемых агрегатов.

Звукоизолирующая способность кожуха определяется по формуле:

Rк = 20lg( m ´ ¦ ) - 60,

где

m 	- масса 1 м2 кожуха;

Для стали 30ХГСА, плотностью r = 7900 кг/м3 масса 1 м2 кожуха толщиной 1 мм

m = 7900 ´ 0.001 ´ 1 ´ 1 = 7,9 кг;

¦ 	- частота звука.

Максимум уровня шума приходится на частоту

¦ = 1000 Гц.

Тогда кожух обладает звукоизолирующей способностью

Rк = 20lg( 7,9 ´ 1000 ) - 60 = 18 Дб

Требуемая звукоизолирующая способность кожуха

Rк треб  = Lmax - Lдоп + 5,

где

Lдоп - допустимый уровень шума в помещении,

равный Lдоп = 80 Дб.

Следовательно

Rк треб  = 90 - 80 + 5 = 15 Дб

И, так как Rк  ³ Rк треб, то звукоизолирующий кожух обеспечивает понижение уровня шума до нормативных величин.