# Приложения

## Приложение 1: программа для расчета термодинамических процессов и для исследования работы СУ расстойного шкафа

program Diplom_S;	{Расчет термодинамических процессов в расстойном шкафу}

Const

t_tenz 	= 650;		{Максимально допустимая температура ТЭНов}

p_tenz 	= 2500;		{Мощность ТЭНов}

q_test_vid 	= 150;		{Энергия, выделяемая в тесте}

dttz 		= 0.5;		{Допуск на отклонение температуры от заданной}

VAR

t_z,t_v,t_ten,t_test,t_tel,t_os,dtt,dtt0		: real;

t,dt,tk                            			: real;

k_v,k_ten,k_test,k_tel,k_st        		: real;

c_v,c_test,c_tel,c_ten          			: real;

m_v,m_test,m_tel,m_ten             		: real;

q_v,q_ten,q_test,q_tel,q_st,p_ten  		: real;

dt_test,dt_tel,dt_v,dt_ten         		: real;

outf                               			: text;

procedure diff (var x:real; dx:real; dt:real);	{Процедура интегрирвания}

begin

x := x + dx * dt;

end;

BEGIN

assign (outf, 'ds1.out');

Rewrite (outf);

t_z 	:= 40;				{Заданная температура ТЭНов}

t_v 	:= 20;				{Начальная температура воздуха в шкафу}

t_test	:= 25;				{Начальная температура тестовых заготовок}

t_tel 	:= 20;				{Начальная температура тележек}

t_ten 	:= 20;				{Начальная температура ТЭНов}

t_os	:= 20;				{Температура воздуха окружающей среды}

dtt 	:= t_z - t_v;			{Начальный сигнал рассогласования}

t 	:= 0;				{Время начала процесса}

dt 	:= 1;				{Шаг интегрирования}

tk 	:= 3660;			{Продолжительность расстойки}

k_ten 	:= 86.7*Pi*0.008*2;		{Коэффициент ТЭНов}

k_test	:= 24.8 * 9;				{Коэффициент теста}

k_tel	:= 6 * 11.5;				{Коэффициент тележек}

k_st 	:= 1.87 * 11.77;			{Коэффициент стенок}

c_v 	:= 1079;				{Теплоемкость воздуха}

c_test	:= 3000;				{Теплоемкость теста}

c_tel	:= 500;				{Теплоемкость тележек}

c_ten 	:= 470;				{Теплоемкость ТЭНов}

m_v 	:= 1.11*2.5;				{Масса воздуха}

m_test 	:= 0.46*180;				{Масса теста}

m_tel	:= 75;					{Масса тележек}

m_ten	:= (7100*2*Pi*sqr(0.008))/4;		{Масса ТЭНов}

while t <= tk do begin			{Начало расчета}

q_ten	:= k_ten * (t_ten - t_v);		{Выделяемая ТЭНами энергия}

q_test	:= k_test * (t_v - t_test);		{Потребляемая тестом энергия}

q_tel	:= k_tel * (t_v - t_tel);			{Потребляемая тележками энергия}

q_st 	:= k_st * (t_v - t_os);			{Расход энергии через стенки}

q_v 	:= q_ten - q_test - q_tel - q_st;	{Тепловой баланс}

dt_ten	:= (p_ten-q_ten)/(c_ten*m_ten);	{Скорость изменения температуры ТЭНов}

dt_test:= (q_test+q_test_vid)/(c_test*m_test);{Скорость изменения температуры теста}

dt_tel	:= q_tel/(c_tel*m_tel);			{Скорость изменения температуры тележек}

dt_v 	:= q_v / (c_v * m_v);			{Скорость изменения температуры воздуха}

if Frac(t/10) = 0 then

writeln(t:2:0,'    ',t_v:10:10,'    ',dt_v:10:10);	{Вывод результатов}

writeln(outf, t:2:0,'    ',t_v:10:10,'    ',dt_v:10:10,'    ',t_test:10:10);

dtt0	:= dtt;		{Сигнал рассогласования в предыдущий момент времени}

dtt	:= t_z - t_v;	{Сигнал рассогласования}

if ((dtt >= dttz) OR ((dtt > -dttz) AND (dtt0 > dtt))) AND (t_ten < t_tenz) then

p_ten := p_tenz

else p_ten := 0;		{Включение/выключение ТЭНов}

diff(t_ten,dt_ten,dt);		{Нахождение температуры ТЭНов}

diff(t_test,dt_test,dt);		{Нахождение температуры теста}

diff(t_tel,dt_tel,dt);		{Нахождение температуры тележек}

diff(t_v,dt_v,dt);		{Нахождение температуры воздуха}

t := t + dt;			{Инкремент времени}

end;		{Конец расчета}

close (outf);

END.

## Приложение 2: спецификация к сборочному чертежу