Грузовики и фургоны среднего класса ,  колесная формула 4 * 2

| N | Грузовик | Габаритные размеры грузовика, мм |  |  | Колесная база, мм | Дорожный просвет, мм | Размеры грузовой платформы, мм |  |  | Погрузочная высота, мм | Радиус поворота, м | Двигатель |  |  | Nуд. |  | Масса, кг |  | Коэффициент cнаряженной массы, ηm | Объем фургона, м3 | Коэффициент грузовместимости, рг | Vmaх км/ч | Qs л/100km | Вместимость топливного бака, л |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  | Длина | Ширина | Высота |  |  | Vh , л | Ne квт/n-1 | Mкр , нм/n-1 | Квт/л | Квт/т | Груза m г | Полная mа |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ГАЗ-3309 | 6190 | 2210 | 2400 | 3770 | 265 | 3490 | 2170 | 510 | 1365 | 9 | 4,75 TDi | 89,7 2400 | 424 1500 | 18,9 | 11,07 | 5210 | 8100 | 0,555 |  |  | 95 | 14,5/V=60 | 105 |
| 2 | ЗИЛ-5301 А.О. | 6165 | 2210 | 2369 | 3650 | 180 | 3750 | 2215 | 490 | 1050 | 7,0 | 4,75 TD | 80,15 2400 | 350 1300:1700 | 16,9 | 11,53 | 3780 | 6950 | 0,84 |  |  | 98 | 13/V=60 | 125 |
| 3 | DAF FA 45 B08 | 6110- -9060 | 2160 | 2390 | 3250- -5500 |  |  |  |  |  | 9,3 | 5,9 TDi | 117,65 2500 | 550 1500 | 19,94 | 14,26 | 5275- -5405 | 8250 | 0,545 |  |  | 93-121 |  | 123-168 |
| 4 | Mercedes-Benz 814D | 5215 | 2325 | 2295 | 3150 |  | 3060 | 2325 | 390 | 1115 | 5,9 | 4,25 TDi | 100 2300 | 520 1400 | 23,53 | 13,35 | 4755- -4785 | 7490 | 0,574 |  |  | 120-130 |  | 70 |
| 5 | Iveco Еврокарго | 5718- -6820 | 2500 | 2575 | 3105- -3620 |  |  |  |  |  | 6,2:7,1 | 5,86 TDi | 105,1 2700 | 435 1400 | 17,94 | 14,01 | 4555 | 7500 | 0,647 |  |  | 101 |  | 70 |
| 6 | Mitsubishi Canter 75 | 6545 | 2050 | 2180 | 3760 | 195 |  |  |  |  | 6,9 | 3,9 TDi | 100 2900 | 370 1600 | 25,64 | 13,33 | 4875 | 7500 | 0,538 |  |  | 110 |  | 100 |
| 7 | Renault Midliner | 5825- -9702 | 2138 | 2411 | 2700- 5050 |  |  |  |  |  | 5,8:9,6 | 4.0 TDi | 100 2000 | 460 1400 | 25 | 13,33 | 4430-4700 | 7500 | 0,643 |  |  | 105 |  | 100 |
| 8 | ЗИЛ-5301СС “Бычок” | 6670 | 2210 | 2787 | 3650 | 180 |  |  |  | 765 | 7,0 | 3,9 TDi | 99,3 2600 | 445 1600 | 25,46 | 14,29 | 3000 | 6950 | 1,317 | 15,2 | 0,2 | 98 | 13/V=60 | 125 |
| 9 | Renault Mascott | 5977 | 2093 | 2767 | 3630 | 197 |  |  |  |  | 6,25 | 2,8 TDi | 91,9 3600 | 290 1800 | 32,82 | 16,71 | 2925 | 5500 | 0,88 | 12,6 | 0,23 | 115 |  | 100 |