Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Капитальный ремонт МН замена изоляции

Разраб.

Рыков Е.В.

Провер.

ПономарёваТГ

Реценз.

Н. Контр.

Семёнов А.С.

Утверд.

Иванов В.А

Расчётная часть

Лит.

Листов

6

СТХ-99-2

6 Расчётная часть

- 6.1 Расчет  балластировки железобетонными

утяжелителями типа УБК

Проверка против всплытия выполняется по расчетным нагрузкам и воздействиям из условия:

Б≥ΚΜΚΗ.Β⋅gΒ−gmр−gдоп                                                                               (6.1)

где: Б - необходимая величина пригрузки, приходящаяся на трубопровод длиной 1м.; ΚΜ - коэффициент безопасности по материалу, принимается равным для железобетонных грузов 1.05;[2] ΚΗ.Β.- коэффициент надежности при расчете устойчивости положения трубопровода против всплытия, принимается равным 1.05; [2] gдоп - расчетный вес продукта на воздухе;  gΒ- расчетная выталкивающая сила воды, действующая на трубопровод (с учетом изоляции), определяемая по формуле:

gΒ=0.8⋅D2mp⋅γв                                                                                                 (6.2)

gΒ=0,8⋅1.032⋅1100=933.592 кгс/м

Определяем расчетный вес трубопровода (с учетом изоляции), на воздухе:

gmp=gcв+gиз                                                                                                      (6.3)

gmp=450.8+9=459.8 кгс/м

Определяем расчетный вес продукта на воздухе:

gдоп=p⋅Dв2                                                                                                     (6.4)

gдоп=75⋅12=75 кгс/м

Определяем необходим) ю величину пригрузки:

Б≥1.051.05⋅933.59−459.8−75=467.74 кгс/м

Расстояние между отдельными грузами балластировки трубопровода

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Расчётная часть

определяется по формуле:

lг=Gг.ср−γв⋅Vг.срБ                                                 (6.5)

где: Gг.ср  - средний вес одного груза в воздухе; Vг.ср - средний фактический объем

груза:

Vг.ср=а⋅d−a−2d⋅h−π⋅R22⋅c                                        (6.6)

Vг.ср=1.840⋅1.43−1.840−2⋅0.34⋅0.5−3.14⋅0.5822⋅0.9=1.3698 м3

lг=3000−1100⋅1.3698467.74=3.2м

Принимаем расстояние между утяжелителями равное 3.2 м

6.2 Расчёт радиуса упругого изгиба

Магистральный трубопровод любого диаметра и назначения имеет криволинейные участки в горизонтальной и вертикальной плоскостях, что обусловливается необходимостью обхода различных препятствий, рельефом местности и наличием различных переходов через естественные и искусственные препятствия. Повороты могут осуществляться при помощи упругого (свободного) изгиба, а также при помощи вварки кривых труб, изготовленных в холодном состоянии на трубогибочных станках, или кругозагнутых вставок, изготовленных методом горячей штамповки или сваренных из отдельных сегментов.

Радиус упругого изгиба в горизонтальной плоскости из условия прочности равен

RГОР≥3ЕDH4σИ                                                    (6.7)

где:

σИ- напряжения от упругого изгиба

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Расчётная часть

Е- модуль упругости материала трубы = 2.1 106 кгс/см2    [2]

DH- наружный диаметр трубопровода

σИ≤0.15РDBδ−αtEΔt±ψ3CKHR2H                                   (6.8)

где:

Р- рабочее давление = 55 кгс/см2

DВ- внутренний  диаметр трубопровода = 1000 мм

δ- толщина стенки трубопровода = 10 мм [2]

αt- коэф. линейного расширения металла труб = 12 10 -6 1С [2]

Δt- расчётный температурный перепад = 40 0С [2]

С- коэф. принимаемый = 1 [2]

КН- коэф. надёжности = 1.05 [2]

R2H- нормативное сопротивление растяжению = 36 кгс/мм2  [2]

ψ3-  коэф. учитывающий двухосное напряженное состояние металла труб = 1 [2]

Проверка на вписывание трубопровода в траншею, учитывая несоответствие упругой оси трубопровода утр и круговой формы очертания оси траншеи у производится из условия.

Δу=В−DИЗ2                                                   (6.9)

где:

В - ширина траншеи по дну

DИЗ - диаметр заизолированного трубопровода

Радиусы упругого изгиба в вертикальной плоскости из условия прочности трубопровода определяются:

для «вогнутого» рельефа местности

RВОГ'≥3EDH5σИ                                                (6.10)

для «выпуклого» рельефа местности

RВЫП'≥1EDH2σИ                                                   (6.11)

Определяем  σИ

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Расчётная часть

σИ≤0.1555⋅1001−12⋅10−6⋅2.1⋅106⋅40±111.053600=3245.5  кгс/см2

Из условия прочности определяем минимальный радиус упругого изгиба в горизонтальной плоскости.

RГОР≥3⋅2.1⋅106⋅1024⋅3245.5=49499.4  см

в вертикальной плоскости  на «вогнутом» рельефе местности по формуле

RВОГ'≥3⋅2.1⋅106⋅1025⋅3245.5=39599.4 см

на «выпуклом» рельефе местности по формуле

RВЫП'≥2.1⋅106⋅1022⋅3245.5=33999.5 см

Найдём длину криволинейного участка при угле поворота трубопровода

αк=50 [2]

lкр=RГОРcos900−αк                                              (6.12)

lкр=49499.4cos900−50=4306.4 см

6.3 Расчёт напряжённого состояния трубопровода при изоляционно-укладочных работах

Укладка трубопровода в проектное положение  осуществляться совмещенным  способам, при этом (в зависимости от сложности) по условиям строительства расчетная схема  симметрична — подъем и перемещение трубопровода на одном горизонтальном уровне.

В процессе проведения изоляционно-укладочных работ каждое сечение

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

Расчётная часть

трубопровода испытывает при его подъеме значительные напряжения от изгиба.

Весь приподнятый над землей участок трубопровода можно рассматривать как неразрезную многопролетную балку, в которой имеются две крайние зоны (пролеты) и одна средняя, заключенная между крайними трубоукладчиками. Как показывают примеры расчетов, наиболее напряженным является первый пролет длиной L1

Находим расстояние между трубоукладчиками

L1=L4EIh1gтр                                                  (6.13)

где;

EI — изгибная жесткость трубопровода; = 1.175·106 тс/м2  [2]

gтр— собственный вес единицы длины трубопровода = 0.247 тс/м [2]

L— безразмерный коэф. симметричного подьёма = 1.263  [2]

h1 – высота подъёма трубопровода 1м трубоукладчиком = 1.5 м  [2]

L1=1.26341.175⋅106⋅1.50.247=65.3м

Нагрузки, которые необходимо поддерживать на крюках трубоукладчиков находятся:

K1=K14EIh1g3тр                                               (6.14)

K2=K24EIh1g3тр                                              (6.15)

где:

К– безразмерный коэф. симметричного подьёма = 1.998  [2]

К– безразмерный коэф. симметричного подьёма = 0.564  [2]

Находим нагрузки:

K1=1.99841.175⋅106⋅1.5⋅0.2473=25.5 тс

K1=1.18341.175⋅106⋅1.5⋅0.2473=15.1 тс

Напряжение от изгиба в наиболее опасном (опорном) сечении определяются по данным физико – механических свойств стали:

где:

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Расчётная часть

Е – модуль упругости стали = 2.1· 106 кгс/см2

Yст – объёмный вес стали =0.00785 кгс/см3

σ1 – безразмерный коэф. симметричного подьёма =0.564   [2]

σ1=σ1Еh1Yст=0.5642.1⋅106⋅1.5⋅0.00785=886.9 кгс/см2                  (6.16)

что намного меньше расчетного сопротивления стали R2 для трубных сталей.