Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Капитальный ремонт изоляции на участке трубопровода «Омск-Иркутск»

длинной 1500м. Ø 1020 мм.

Разраб.

Рыков Е.В.

Провер.

ПономарёваТГ

Реценз.

Н. Контр.

Семёнов А.С.

Утверд.

Иванов В.А.

Краткая характеристика района производства работ

Лит.

Листов

1

СТХ-99-2

1 Краткая характеристика района производства работ

Общая протяжённость участка замены изоляции составляет 1500 м.

Участок ремонтируемого нефтепровода трассы «Омск – Иркутск» находится между НПС Барабинск – Чулым в Новосибирской области. Диаметр МН 1020 мм. с лупингом 720 мм.

- Рельеф по трассе участка равнинный. Трасса ремонтируемого МН характеризуется болотом II и III типов.

II-й — болота, целиком заполненные торфом, допускающие работу и передвижение строительной техники только по щитам, сланям или дорогам, обеспечивающим снижение удельного давления на поверхность залежи до 0,01 МПа (0,1 кгс/см2);

III й — болота, заполненные растекающимся торфом и водой с плавающей торфяной коркой, допускающие работу только специальной техники на понтонах или обычной техники с плавучих средств.

Климатические характеристики:

- Средняя температура наиболее холодного месяца		-	           - 23.6 0С;

- Средняя температура наиболее теплого месяца		-	            +17.8 0С

- Абсолютная минимальная температура			          -                        - 55 0С

- Абсолютная максимальная температура			-	               +36 0С

- Среднегодовое количество осадков				-	             426 мм.

- Суточный максимум осадков					-	               66 мм.

.