- 9 Безопасность и экологичность проекта

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

1

Капитальный ремонт изоляции на участке трубопровода «Омск-Иркутск»

длинной 1500м. Ø 1020 мм.

Разраб.

Рыков Е.В

Провер.

ПономарёваТГ

Реценз.

СтариковаГ.В

Н. Контр.

Семёнов А.С.

Утверд.

Иванов В.А.

Безопасность и

экологичность проекта

Лит.

Листов

20

СТХ-99-2

При производстве ремонтно-строительных работ на магистральных трубопроводах необходимо строго соблюдать правила техники безопасности. Выполняя капитальный ремонт магистральных трубопроводов, необходимо руководствоваться нормативными документами В утвержденных программах обучения рабочих различных профессий и повышения квалификации инженерно-технических работников выделяются часы для изучения правил техники безопасности. Специализированные ремонтное и строительное управления разрабатывают производственную инструкцию по технике безопасности при ремонте магистрального трубопровода с учетом местных условий. Руководство управления знакомят рабочих и технический персонал с инструкцией по производству работ и правилами техники безопасности и выдают на руки всем работающим эти инструкции по профессиям. [13]

9.1 Безопасность проведения работ

Работы проводимые при капитальном ремонте нефтепровода «замена изоляции».

- Вскрышные работы;

- Подъём трубопровода;

- Очистные работы;

- Подогрев трубопровода;

- Изоляционные работы;

- Балластировка трубопровода;

- Засыпка трубопровода. [13]

Во всех этих работах присутствует опасные производственные факторы,  которые

могут нанести вред человеку. Чтобы этого не произошло нужно максимально соблюдать требования техники безопасности.

К опасным производственным факторам относятся факторы, которые могут привести к травме, к вредным - факторы, которые могут привести к заболеванию. Опасные и вредные факторы (ОВПФ) делятся на физические, химические, биологические и психофизиологические.

Физические - движущиеся машины и механизмы, повышенная или

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

2

Безопасность и экологичность проекта

пониженная температура воздуха рабочей зоны, шум, вибрация, инфра- и ультразвук, неблагоприятные метеорологические условия, опасное напряжение недостаточная освещенность, взрыв, пожар и др.

Химические ОВПФ делятся по характеру воздействия на организм человека (общетоксичные, раздражающие, сенсибилизирующие, канцерогенные, мутагенные, влияющие на репродуктивную функцию).

Биологические ОВПФ – микроорганизмы (бактерии, вирусы, грибы, простейшие и др.) и макроорганизмы (растения и животные).

Психофизиологические  - тяжесть и напряженность труда.

Наличие вредных и взрывоопасных факторов приведено в таблице

Таблица 15.

Токсичные и пожароопасные свойства применяемых веществ

| № п.п | Характеристика | Наименование вещества |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бензин | Нефть |
| 1 | Плотность по воздуху | 2,7-3,5 | 3,5 |
| 2 | Предельно-допустимая концентрация, мг/м3 в рабочей зоне | 100-300 | 300 |
| 3 | Температура вспышки, 0С | -17-44 | -40-17 |
| 4 | Температура воспламенения | 255-474 | 270-320 |
| 5 | Концентрационные пределы воспламенения | 0,76-8,12 | 1,26-6,5 |
| 6 | Категория и группа взрывоопасной смеси | IIА, Т3 | IIА, Т3 |
| 7 | Действие на организм | Слабый наркотик, отравления возможны изредка. Вызывает хронический дерматит | Обладает наркотическим воздействием |

Руководители работ должны обеспечить выполнение требований следующих нормативных документов:

-

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

3

Безопасность и экологичность проекта

Отраслевой инструкции по безопасности труда при капитальном ремонте МН;

- Отраслевой инструкции по контролю воздушной среды на предприятиях нефтяной промышленности;

- Правил безопасности при эксплуатации МН;

- Основные положения об организации работы по охране труда в нефтяной промышленности;

- Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности, а также разделов техники безопасности инструкций по эксплуатации машин, механизмов, и специальных технических средств, используемых при ремонтных работах; инструкций по охране труда и пожарной безопасности.

Ответственность за соблюдение требований безопасности при эксплуатации машин, инвентаря, инструмента, технологической оснастки, оборудования, а также средств коллективной и индивидуальной защиты работающих возлагается:

- за техническое состояние машин и средств защиты на организацию на балансе которой они находятся;

- за проведение обучения и инструктажа по безопасности труда на организацию, в штате, которой состоят работающие;

Ремонтные работы должны производиться под руководством ответственного работника, прошедшего проверку знаний правил производства работ в квалификационной комиссии УМН и допущенного к руководству этими работами.

К капитальному ремонту подземных трубопроводов допускаются лица не моложе 18 лет, обученные и успешно прошедшие проверку знаний, и годные по состоянию здоровья к работе на крайнем севере.

Ремонтные работы на магистральных нефтепроводах, входящие в перечень работ повышенной опасности и газоопасных работ, должны производиться после оформления «Наряда-допуска на организацию и производство  работ повышенной

опасности» и «Наряда-допуска на проведение газоопасных работ», предусматривающих разработку и выполнение комплекса мероприятий по подготовке и безопасному проведению работ.

Наряды-допуски оформляются в двух экземплярах и должны выдаваться на срок, необходимый для выполнения заданного объема работ. Исправления в нарядах-допусках не допускаются. Все наряды-допуски должны быть строго пронумерованы и учтены в специальном журнале.

До начала работ рабочие, занятые ремонтом нефтепровода, должны быть проинструктированы по безопасным методам и приемам работ лицом, ответственным за их производство с обязательной записью об этом в «Журнале регистрации инструктажей на рабочем месте».

На ремонтных участках организовать места для приема пищи, отдыха и сна (вагончики), которые в холодное время должны отапливаться. В вагончиках должны быть умывальники, душ, сушилки для одежды и обуви.

На месте производства работ ремонтной колонны (звена, бригады) постоянно должен дежурить вахтовый автотранспорт. Транспортные средства, предназначенные для перевозки людей, должны быть исправными и подвергаться ежедневному контролю технического состояния.

Автомобили, на которых перевозят людей, должны быть только технически исправными автомобилями, водители со стажем работы не менее 3-х лет. Водители отработавшие смену к перевозке людей во вторую смену не допускаются.

Сварочные работы при ремонтных работах разрешается выполнять

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

4

Безопасность и экологичность проекта

только при наличии «Наряда-допуска на проведение огневых работ на взрывоопасных и пожароопасных объектах».

Ремонтируют нефтепровод как правило, в дневное время, а ночью — только в исключительных случаях. При этом необходимо разрешение главного инженера организации, производящей ремонт, и согласие организации, эксплуатирующей газопровод. В темное время суток на месте производства работ необходимо обеспечить освещенность не менее 10 лк.

В каждом комплексном участке обязательно должен быть медицинский персонал. В каждой бригаде в определенном месте должны быть аптечки с набором необходимых медикаментов и перевязочных средств. Рабочие и технический персонал должны быть обучены приемам по оказанию первой помощи пострадавшему.

Вскрытие трубопровода производят вскрышным экскаватором с соблюдением следующих условий безопасности: вскрытие трубопровода

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

5

Безопасность и экологичность проекта

экологичность проекта

необходимо вести на 15—20 см ниже нижней образующей, что облегчает строповку трубы при ее подъеме из траншеи, при этом грунт выброшенный из траншеи, следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от бровки; запрещается производство других работ и нахождение людей в зоне действия рабочего органа вскрышного экскаватора; откосы вскрытой траншеи должны соответствовать углу естественного откоса данного грунта; при нахождении на откосах выемки валунов, камней и других предметов рабочие из опасных мест должны быть выведены, после чего валуны и камни должны быть удалены. При вскрышных работах одноковшовым экскаватором для предохранения тела трубы следует оборудовать ковш экскаватора профилированной режущей кромкой. Кроме этого, через каждые 50 м трассы буром или щупом необходимо определять ось трассы трубопровода и глубину заложения. На участке с пересеченным рельефом местности и малым заглублением положение трубопровода следует определять через каждые 25 м. В местах, где этот способ не дает результатов, следует производить шурфование. Во время работы одноковшовым экскаватором гусеницы его должны быть заторможены.

При вскрытии трубопровода одноковшовыми экскаваторами вешки устанавливают по оси места сидения экскаваторщика- впереди — по ходу машины и сзади — вдоль уже вскрытой траншеи. В отдельных местах (в местах строповки) после снятия экскаватором слоя грунта с поверхности трубы доработку его нужно вести вручную.

Каждый автомобиль перед началом смены должен быть подвергнут техническому освидетельствованию механиком  гаража  и  водителем.   К   работе

допускаются только технически исправные автомобили. У автосамосвалов, кроме общего технического состояния, необходимо проверить исправность кузова, подъемного механизма, состояние запорных приспособлений, исключающих самоопрокидывание кузова, а также надежность запора заднего борта. Автосамосвалы необходимо обеспечить инвентарным упорным приспособлением для поддержания кузова в поднятом состоянии.

При работе с очистной машиной необходимо следить за тем, чтобы на ней был установлен пенный или углекислый огнетушитель. Запрещается около машины, заправленной бензином или праймером, пользоваться открытым огнем или курить. Машинист обязан проверить устойчивость очистной машины на трубопроводе. При этом машина должна иметь уклон в сторону опорного колеса во избежание ее опрокидывания. В ночное время работать на машине можно только при хорошем освещении как всей машины, так и участка

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

6

Безопасность и экологичность проекта

трубы впереди и позади машины. При очистке трубопровода с сильно коррозионной поверхностью, чтобы избежать проникновения металлической пыли в дыхательные органы, следует пользоваться респираторами типа МБ1; РПР-1; ПРБ-5 или в крайнем случае — марлевыми повязками.

По окончании работы машинист обязан остановить машину, установить рычаги управления в нейтральное положение и заглушить двигатель.

Машинист, работающий на изоляционной машине, также должен перед работой осмотреть все узлы машины, проверить исправность механизмов, инструмента и приспособлений. При производстве изоляционно-укладочных (работ между машинистом изоляционной машины и машинистами трубоукладчиков (сопровождающих изоляционную   машину)  должна   быть строгая   согласованность.

Чтобы избежать ожогов, изолировщик обязан работать в спецодежде, а также не находиться в опасной зоне работающих машин или под поднятым трубопроводом. Во время опускания трубопровода в траншею, нельзя находиться под перемещаемым трубопроводом и опускаться в траншею.

Стропы   должны  быть  испытаны  и  иметь  трехкратный  запас  прочности,

кроме того, они должны снабжаться прочно прикрепленной металлической биркой с указанием номера, грузоподъемности и даты испытания. Стропы, не снабженные свидетельством об их испытании, к использованию не допускаются. Стропы, после изготовления подлежат техническому освидетельствованию. При техническом освидетельствовании стропы подвергаются осмотру и испытанию нагрузкой, в 1,25 раза превышающей их номинальную грузоподъемность. В процессе эксплуатации стропы периодически осматриваются в установленные сроки, но не реже, чем через каждые 10 дней, за исключением редко используемых, которые осматриваются каждый раз перед выдачей их в работу. Результаты осмотра строп должны заноситься в журнал учета и осмотра их. Места захвата трубопровода стропами перед

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

7

Безопасность и экологичность проекта

началом строповки следует очищать от грунта и грязи.

При проверке качества изоляции искровым дефектоскопом необходимо помнить, что к работе с искровым дефектоскопом допускают лиц, обученных специальным правилам техники безопасности. Ручки искровых дефектоскопов должны быть изготовлены из диэлектрического материала Во время проверки изоляционного покрытия корпус искрового дефектоскопа должен быть заземлен При работе с искровым дефектоскопом оператору запрещается работать без диэлектрических перчаток и резиновых галош, производить ремонт прибора, прикасаться к щупу и заземлителю, предварительно не отключив дефектоскоп от сети питания электрическим током, проверять качество изоляции при влажной поверхности изоляционного покрытия трубопровода.

Перед началом выполнения данной работы оформить наряд-допуск на работы повышенной опасности, по которым провести инструктаж работающим с записью в наряде-допуске.

Инструмент, необходимый для работы следует укладывать не ближе 0,5 м от бровки траншеи, котлована. Запрещается складировать материалы и инструмент на откос отвала земли со стороны траншеи или котлована.

Во время ремонтных работ в котловане должны находиться только т е  лица,

которые заняты выполнением конкретной работы в данное время.

Если в процессе работы в стенках траншеи появятся трещины, грозящие обвалом, то работники должны немедленно покинуть ее и принять меры против обрушения грунта (укрепление стенок траншеи, срезание грунта для увеличения откосов и др.).

При работе экскаватора необходимо соблюдать расстояние не менее 0,2 м от ковша до образующей трубопровода. Для предотвращения падения кусков грунта в котлован, отвал вынутой земли  должен находиться на расстоянии, не

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

8

Безопасность и экологичность проекта

менее 0,5 м от края траншеи в сухих и связанных грунтах, не менее 1 м в песчаных и увлажненных грунтах.

При работе экскаватора запрещается:

работа экскаватора на свеженасыпанном, не утрамбованном грунте;

нахождение людей не ближе 5 м от зоны максимального выдвижения ковша;

уход машиниста из кабины экскаватора при поднятом ковше, рабочем двигателе;

использование экскаватора в качестве грузоподъемного механизма;

перестановка экскаватора с наполненным грунтом ковшом.

При работе бульдозера запрещается:

залезать в кабину двигающегося бульдозера;

выдвигать нож за бровку откоса траншеи;

производить засыпку трубы мерзлым грунтом без предварительной подсыпки  мягким минеральным грунтом;

приближаться гусеницами бульдозера к бровке траншеи ближе 1.5 м;

производить засыпку без проверки отсутствия в траншее людей.

При перерыве в работе машинист бульдозера должен опустить нож на землю.

При работе на грунтах с малой несущей способностью, для предотвращения повреждения нефтепровода бульдозером, снятие плодородного слоя следует производить одноковшовым экскаватором.

При  значительном   притоке   грунтовых  вод,   при  невозможности  работы

грузоподъемных механизмов с соблюдением требуемых уклонов стенок котлована, необходимо производить их крепление металлическими или деревянными шпунтами, а при их отсутствии – деревянными сваями.

Разборку крепления траншеи или котлована необходимо начинать снизу, по мере обратной засыпки грунта.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

9

Безопасность и экологичность проекта

Расположение строительной техники около траншеи должно осуществляться в соответствие с приведенной таблицей.

Таблица 16.

Параметры расположения строительной техники

около траншеи

| Глубина траншеи | Расстояние до опорной части техники до откоса траншеи в зависимости от грунта, (м) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Песчаный и гравийный | Супесчаный | Суглинистый | Глинистый | Лессовый сухой |
| 1 | 1,50 | 1,25 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| 2 | 3,00 | 2,40 | 2,00 | 1,50 | 2,00 |
| 3 | 4,00 | 3,60 | 3,25 | 1,75 | 2,50 |
| 4 | 5,00 | 4,40 | 4,00 | 3,00 | 3,00 |

Запрещается движение техники  вблизи траншеи при нахождении в ней людей.

Перед допуском рабочих в котлованы, глубиной более 1,3 м должна быть проверена устойчивость откосов или крепления стен. Количество лестниц в траншее должно быть не менее 2 с каждой стороны приямка. Ширина лестницы 75 см, высота 1.25 от глубины приямка. На всех применяемых лестницах должен быть указан инвентарный номер, дата следующего испытания, принадлежность подразделению. Испытание лестниц проводится: деревянных –1 раз в 6 месяцев, металлических – 1 раз в 12 месяцев. Ступени деревянных лестниц должны быть врезаны в тетиву и через каждые 2 метра скреплены стяжными болтами диаметром не менее 8 мм.В местах перехода через траншею над нефтепроводом необходимо пользоваться только инвентарными мостиками, имеющими не менее одной промежуточной опоры.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

10

Безопасность и экологичность проекта

Перед началом очистки необходимо:

Контроль газовоздушной среды производится перед началом работ, далее в процессе производства работ не реже одного раза в час и по завершении работ. Так же необходимо проводить контроль газовоздушной среды при возобновлении работ после перерыва и в случае необходимости. При превышении ПДК 300 мг/м.куб. все работы прекращаются, люди выводятся из опасной зоны. Работы возобновляются только после выяснения и ликвидации причины загазованности. В случае необходимости устраивается искусственная вентиляция в целях снижения ПДК до нормативного с помощью вентилятора АВДм-3,5 (либо аналога).

проверить на отсутствие обрывов и целостность изоляции на силовом кабеле очистной машины;

заземлить передвижную электростанцию;

во избежание нарушения целостности трубопровода и поломки машины тщательно осмотреть наружную поверхность трубы и сделать отметки хомутов, накладок, латок, вантузов и т.д..

При очистке трубопровода с сильно прокорродированной поверхностью во избежание проникновения металлической пыли и частиц изоляционного покрытия в дыхательные органы и глаза машинисту очистной машины следует пользоваться индивидуальными средствами защиты (респираторы, предохранительные очки).

Все   работы    должны   проводить  в  спецодежде, выполненной из несинтетического материала,  спецобуви,  защитных  касках,  иметь испытанный  спасательный  пояс  с  крестообразными  лямками  с сигнально-спасательной веревкой,  конец  которой  должен  находиться   у страхующего  и  наблюдающего

на  бровке   траншеи. Для обеспечения быстрого выхода людей из котлована (траншеи) при  всех видах работ устанавливать лестницы  из расчета  2   лестницы

на 5 человек, в рабочих котлованах следует устанавливать 4 лестницы.

При появлении на стенках траншеи, котлована продольных трещин или нарушении прочности крепления откосов ремонтные работы должны быть приостановлены, люди из траншеи выведены, приняты меры против обрушивания грунта (укрепление стенок траншеи, срезание грунта для увеличения откосов и др.).

На период проведения работ запретить передвижение техники вдоль бровки котлована.

Перед началом проведения работ провести анализ воздушной среды для необходимости применения СИЗ органов дыхания.

При превышении концентрации ПДК углеводородов (300 мг/м3) нефти работы в котловане (траншеи) необходимо выполнять с применением шланговых противогазов и других средств индивидуальной защиты (испытанные пояс, веревка) работниками в количестве не более двух, при этом, не допуская перехлеста сигнально-спасательных веревок, с обязательным присутствием на бровке котлована страхующих в количестве не менее 2-ух человек на каждого работника.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

11

Безопасность и экологичность проекта

Проверить на отсутствие обрывов и целостность изоляции на силовом кабеле изоляционной машины;

Заземлить передвижную электростанцию;

Во избежание нарушения

целостности трубопровода и поломки машины тщательно осмотреть наружную поверхность трубы и сделать отметки хомутов, накладок, латок, вантузов и т.д.при обнаружении утечки нефти из

нефтепровода немедленно отключить кабель, питающий изоляционную;

машину и остановить работу передвижной электростанции;

выключить рабочий орган машины при проходе препятствий;

следить,    чтобы     силовой     электрокабель     был   достаточно  удален  от

вращающихся деталей и узлов машины;

наладочные, ремонтные и регулировочные работы  на  машине  производить

только после остановки изоляционной машины, укладки трубопровода на лежки и отключения питающего кабеля, при этом необходимо вывесить плакат: «Не включать – работают люди!».

Перед засыпкой ответственный должен убедиться в отсутствии людей и посторонних предметов в котловане (траншее).

Исключить нахождение людей в радиусе 6 метров от работающего экскаватора.

Засыпку котлована производить рыхлым, чистым грунтом с послойным уплотнением. Подбивку грунта производить ковшом экскаватора.

Расстояние от верхнего края откоса до гусениц экскаватора должно быть не менее 1.5 м.

При работе бульдозера запрещается:

выдвигать нож отвала за кромку откоса, приближаться гусеницами к бровке свеженасыпного грунта ближе чем  на 1 м;

работать на глинистом грунте в дождливую погоду, а также разворачивать бульдозер с заглубленным отвалом.

Число и грузоподъемность трубоукладчиков или других грузоподъемных механизмов, а также порядок подъема и расстановки должны строго соответствовать нормативной документации.  Запрещается поднимать нефтепровод одним трубоукладчиком.

Перед подъемом нефтепровода необходимо:

произвести тщательный осмотр всех механизмов и приспособлений, применяемых в процессе подъема;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

12

Безопасность и экологичность проекта

проверить состояние канатов, блоков и тормозных устройств кранов-

трубоукладчиков и других грузоподъемных механизмов и приспособлений мягких полотенец, троллейных подвесок; проверить сроки испытаний грузозахватных приспособлений; установить грузоподъемные механизмы вдоль трассы.

После проверки готовности к работе бригады, подъёмных механизмов и приспособлений,   связи    (  телефонной   и   радио)    и    наличия    дежурных   от

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

13

Безопасность и экологичность проекта

эксплуатирующей организации у ближайших линейных задвижек руководитель работ с разрешения диспетчера может приступить к подъему нефтепровода. Запрос и разрешение должны оформляться телефонограммой.

Руководитель работ должен информировать диспетчера об окончании работ телефонограммой.

Подъем (опускание) нефтепровода следует производить плавно, без рывков.

Запрещается выполнять работы по подъему и укладке нефтепровода во время гололёда тумана, ветра со скоростью выше 6 м/с. После ливня, затяжных дождей или сильного ветра руководитель работ обязан убедиться в отсутствии опасных нарушений устойчивости откосов, отдельных выступов, образования подмывов траншеи и только после этого начинать работы.

При возникновении аварийной ситуации руководитель работ обязан сообщить о случившемся диспетчеру УМН (который организует закрытие ближайших линейных задвижек, отключающих ремонтируемый участок и вызов аварийно-восстановительной бригады к месту аварии), и приступает к ликвидации нарушения герметичности нефтепровода и локализации разлива нефти в соответствии с планом ликвидации возможных аварий.

К числу санитарно-бытовых помещений, которые должны функционировать на объектах в обязательном порядке, относятся:

гардеробные для рабочей и домашней одежды;

женские и мужские душевые и умывальники с холодной и горячей водой, туалеты;

устройства питьевого водоснабжения;

специально оборудованные уголки или (при количестве работающих в наиболее многочисленной смены более)  комнаты приема пищи;

К числу дополнительных санитарно-бытовых помещений, которые рекомендуется сооружать и эксплуатировать на объектах относятся, бани коллективного   пользования,   комнаты    отдыха   и   психологической  разгрузки

работников,	магазины, буфеты или другие помещения для обеспечения работников товарами повседневного спроса организации бытового  обслуживания

на работе,	помещения для предоставления услуг связи.

Перечень соответствующих нормативным требованиям количества санитарно-бытовых помещениях определяется на основании перечня профессий, общего количество работников по подразделению с учетом  
сменности их работы.

Руководители объектов организуют и обеспечивают эксплуатацию и ремонт действующих санитарно-бытовых помещений, принимают меры по недопущению их использования не по назначению.

Для персонала аварийно-ремонтных бригад и других служб, производящих работы в полевых условиях, организуются передвижные санитарно-бытовые помещения для отдыха, приема пищи, средства связи, раздевалки, умывальники и бани, туалеты или организуется оказание указанных услуг силами вдольтрассовых сторонних организаций на договорной основе.

В случае недостаточности объектов санитарно-бытового назначения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

14

Безопасность и экологичность проекта

допускается решение проблем cанитарно-бытового обслуживания работников услугами сторонних специализированных организаций на договорной
основе.

Контроль состояния санитарно-бытовых помещений и эксплуатируемого оборудования возлагается на службы ПБ.

Должностные лица, не обеспечивающие надлежащее содержание и эксплуатацию санитарно-бытовых помещений и имеющегося там оборудования, мебели и т.д должны привлекаться к ответственности!

Спецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты выдаются работникам в соответствии с утвержденными отраслевыми нормами выдачи. Указанные нормы определяют обязательный минимум их выдачи и могут быть дополнены решением самих организаций увеличением количественно качественного ассортимента и уменьшением сроков носки.

Типовые отраслевые нормы предусматривают выдачу спецодежды.

спецобуви и других средств дивидуальной защиты работникам независимо от ведомственной    подчиненности     организации.    Типовые    отраслевые    нормы

машиностроительных и металлообрабатывающих производств, жилищно-коммунального хозяйства, автомобильного транспорта и шоссейных дорог и т.д. В равной степени распространяются и на организации АК «Транснефть», если в них организованы соответствующие производства или ведутся аналогичные работы.

Средства индивидуальной защиты, если они не указаны в соответствующих нормах, но применение их  предусмотрено правилами, нормами, инструкциями, могут выдаваться рабочим и служащим, в зависимости от характера и условий выполняемых ими работ, как дежурные.	Ассортимент специальной одежды, спецобуви и других индивидуальных и коллективных средств защиты, а также перечень спецодежды и средств индивидуальной защиты по рабочим местам, выдаваемые дежурные, определяются на основании перечня профессий, общего количества работников по своему подразделению и на основании действующих норм выдачи, утвержденного перечня изменений и дополнений и индивидуально требуемых размеров.

9.2 Экологичность проведения работ

Перед  началом  производства  работ  по  капитальному ремонту  нефтепровода  необходимо  выполнить  следующие  мероприятия:

заключить  договор  на  захоронение  отходов;

организовать  место  сбора  отходов;

оборудовать  место  складирования  ГСМ, автозаправку  с  твердым  покрытием;

после  окончания  работ  предоставить  справку  о  сдаче  металлолома  и  отходов.

При  выполнении  работ  по  капитальному ремонту  МН  необходимо  строго  соблюдать  требования  по  защите  окружающей  среды, установленные  законодательством  по  охране  природы.

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

16

Безопасность и экологичность проекта

Работа и проезд строительной  техники  ведется  строго  в  зоне  отвода. Заправка    строительной    техники   должна   производиться   бензовозом   на    спе-

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

15

Безопасность и экологичность проекта

циально  оборудованной  площадке.  Слив  отработанных  масел  на  грунт  не  допускается.

Строй городок располагать с подветренной стороны на расстоянии 100 м.

При  производстве  работ, в  случае  обнаружения  следов  нефти  на  поверхности  земли или  воды  необходимо  сообщить  об  этом  диспетчеру эксплуатирующей организации, при  этом  принять все  возможные  меры  по  ликвидации  последствий  до прибытия  аварийной  бригады. По окончании работ  освободить  полосу  отвода  от  строительного  мусора  и  произвести  планировочные  работы.

При  проведении  планировочных  работ  почвенный  слой, пригодный  для  дальнейшего  использования, предварительно  снимается  и  складируется  во  временные  отвалы.

Перечень предполагаемых мероприятий предусматриваемых соблюдение экологических требований во время ремонта.

Назначение  ответственных лиц за соблюдением экологических требований во время строительства.

Наличие должностных инструкций на руководителей и специалистов в части обязанностей по охране окружающей среды.

Наличие годовых планов работы по охране окружающей  природной среды, содержание этих планов и их выполнение.

Наличие договора на вывоз и размещение отходов, своевременность вы полнения условий договора.

Наличие на территории обустроенных мест для временного хранения от ходов и их соответствие требованиям инструкции.

Для снижения воздействия на поверхность земель в период ремонта  предусмотрены следующие мероприятия:

Рекультивация нарушенных земель на всей площади отвода для восстановления растительности.

Проезд  строительной техники разрешен только  в  пределах  полосы  отвода

земель.

Своевременная уборка мусора и отходов для исключения загрязнения территории отходами производства;

Планировка полосы отвода после окончания работ для сохранения

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

17

Безопасность и экологичность проекта

направления естественного поверхностного стока воды;

Применение строительных материалов, имеющих сертификат качества;

Запрещение использования неисправных, пожароопасных транспортных  и строительно-монтажных средств;

Для исключения разлива ГСМ заправка техники осуществляется на временной площадке с твердым покрытием и обваловкой, площадка после окончания реконструкции демонтируется;

Снятие  перед вскрытием траншей плодородного слоя земли и помещение его в отдельный отвал;

Размещение отвалов грунта  в пределах границ полосы отвода;

Выполнение работ, связанных с повышенной  пожароопасностью, специалистами соответствующей квалификации.

Для снижения суммарных выбросов загрязняющих веществ в период кап. ремонта магистрального нефтепровода предусмотрено:

Исключение применения в процессе строительства веществ, строительных материалов, не имеющих сертификатов качества России;

Запрещение разведения костров и сжигания в них любых видов материалов и отходов;

Постоянный  контроль  за  соблюдением технологических процессов с целью обеспечения минимальных выбросов загрязняющих веществ;

Прекращение использования оборудования, выбросы которого значительно превышают нормативно-допустимые;

Исключение использования при строительстве материалов и веществ, выделяющих в атмосферу токсичные и канцерогенные вещества, неприятные запахи и т.д;

Оперативное  реагирование  на   все  случаи   нарушения  природоохранного

законодательства.

Осуществлять периодический контроль содержания загрязняющих веществ в выхлопных газах.

Контроль топливной системы механизмов, а также системы регулировки подачи топлива, обеспечивающих полное его сгорание для удержания значений выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта в расчетных пределах;

Допускать к эксплуатации машины и механизмы в исправном состоянии, особенно тщательно следить за состоянием технических средств,  способных вызвать загорание естественной растительности.

9.3 Чрезвычайные ситуации

Необходимо спрогнозировать все возможные чрезвычайные ситуации при проведении ремонтных работ:

- ошибочные действия персонала при проведении ремонтных работ, несоблюдение очередности оперативных переключений трубопроводов и запорной арматуры и др;

- отказ приборов контроля и сигнализации;

- отказ электрооборудования и исчезновение электроэнергии;

- производство ремонтных работ без соблюдения необходимых организационно-технических мероприятий;

- старение оборудования (моральный или физический износ);

- порыв трубопровода при его подъёме;

- коррозия оборудования;

- факторы внешнего воздействия (ураганы, удары молнией и др.);

- обморожение;

- пожары;

- взрывы;

Изм.

Лист

№ докум.

Подпись

Дата

Лист

18

Безопасность и экологичность проекта

- разливы сильнодействующих ядовитых веществ и т.д.

Частые аварии на трубопроводах с разливом нефти являются довольно

распространённым   явлением   техногенного   характера,   при которых  ежегодно

теряется не менее 10-20 млн. тонн нефти.

В современных АО, занимающихся транспортировкой нефти в постоянной готовности к работе находится эффективная техника и оборудование, предназначенные для ликвидации аварий, несколько десятков видов материалов и препаратов для устранения причин разлива, локализации нефти на месте аварии и ликвидации её последствий скиммеры-нефтесборщики с вакуумным, «экскаваторным» сбором нефти различной вязкости собирают нефть при различных погодных условиях.

На предприятии проводятся регулярные учения МЧС с участием надзорных органов и природоохранных служб нефтяной компании в соответствии с разработанными планами ликвидации аварий.

Одними из примеров чрезвычайных ситуаций могут быть пожары

или взрывы при проведении работ в газоопасных местах. Классы пожаров и рекомендуемые огнетушащие средства приведены в таблице.

Таблица 17.

Классы пожаров и рекомендуемые огнетушащие средства

| Класс пожара | Характеристика горючей среды или объекта | Огнетушащие средства |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| А | Обычные твердые горючие материалы (бумага, дерево, ткань и др) | Все виды огнетушащих средств (прежде всего вода) |
| В | Горючте жидкоси (бензин, лаки, масла, растворители и др), плавящиеся при нагревании материалы | Распыленная вода, все виды пен, составы на основе галогенов, порошки |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 19 Безопасность и экологичность проекта С | Горючие газы (метан, пропан, водород, ацетилен и др.) | Газовые составы: инертные разбавители (СО2, N2), галогеноуглеводоро-ды, порошки, вода (для охлаждения) |
| Е | Металлы и их сплавы (К, Nа, Аl, Mg и др.) | Порошки (при спокойной подаче на горячую поверхность) |

Продолжение табл. 17.

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| Изм. Лист № докум. Подпись Дата Лист 20 Безопасность и экологичность проекта Е | Электроустановки, находящиеся под напряжением | Галогеноуглеводороды, диоксид углерода, порошки |