7. Экономическое обоснование проекта модернизации

- 7.1. Общие сведения

Важной задачей высшей школы является подготовка специалистов, обладающих не только глубокими техническими знаниями, но и знаниями основ экономики производства, умением использовать их в практической работе.

В данном разделе дипломного проекта производятся расчёты, связанные с экономическим обоснованием проектируемого двигателя внутреннего сгорания при условии установки его на заранее выбранное судно.

Данный расчёт предполагает, что новый двигатель, по сравнению установленным на судне-прототипе, обеспечивает выполнение одного или нескольких ниже перечисленных условий:

- снижение строительной стоимости ДВС (общей или на единицу мощности);

- снижение удельных расходов топлива и масла на единицу мощности;

- увеличение технического ресурса двигателя до капитального ремонта (списания);

- увеличение скорости хода судна.

В расчёте не учитывается экономический эффект от следующих факторов:

- изменения грузоподъёмности судна за счёт изменения массы ДВС, запасов топлива и масла;

- изменения затрат времени на неплановые ремонты и т.д.

7.2. Выбор и обоснование судна-прототипа

При выполнении экономического обоснования выбирается судно проекта 14891, на котором предполагается установить спроектированный дизель.

Чтобы в дальнейшем отличать идентичные показатели судна-прототипа и судна со спроектированным двигателем, условимся ставить для них разные надстрочные символы: п – для судна-прототипа, н – для того же судна с новым двигателем. Также для краткости условимся называть судно, на которое будет установлен спроектированный двигатель, – новое судно. После выбора судна-прототипа составляется табл. 7.1 с краткой характеристикой нового судна и судна-прототипа. Данные о строительной стоимости судов заносятся после выполнения соответствующих разделов.

Таблица 7.1

Основные технико-эксплуатационные показатели сравниваемых судов

| # Наименование показателя | # Величина показателя |  |
| --- | --- | --- |
|  | Судно-прототип | Новое судно |
| Грузоподъёмность Q, т | 810 |  |
| Основные размерения LBH; T, м | 7210,68; 2,31 |  |
| Марка главного двигателя по ГОСТ и мощность установки Nэ, кВт | 26ЧНСП18/22 2220 | 6ЧНСП18/22 440 |
| Род и удельный расход топлива ГД, кг/(кВтч) | дизельное 0,231 | дизельное 0,209 |
| Скорость судна υ∞, км/ч | 19 |  |
| Численность экипажа, чел | 10 |  |
| Строительная стоимость судна Ц, млн. руб. | 56,21 | 55,49 |

7.3. Выбор и расчёт эксплуатационных показателей

При выполнении экономического обоснования необходимо обеспечить сопоставимость условий эксплуатации судов, основными из которых являются: линия (район) эксплуатации судов в течение навигационного периода; род перевозимого груза; длительность годового эксплуатационного периода; доля ходового времени в грузу и порожнем; производительность и механовооружённость погрузочно-разгрузочных работ и т.п.

При выполнении экономического обоснования определяется не абсолютная эффективность нового судна при перевозке некоторого конкретного рода груза из пункта А в пункт Б, а его эффективность в сравнении с использованием для этих целей судна-прототипа. Поэтому в выполняемых расчётах допустимо принимать усредненные значения таких эксплуатационных показателей, как длительность годового эксплуатационного периода, нагрузка на 1 тонну грузоподъёмности, судоходные условия, определяющие техническую скорость судна, долю ходового времени с грузом и т.д.

Так как суммарная мощность установки не меняется, то:

υ∞н=υ∞п=19 км/ч.

Техническая скорость нового судна с грузом также будет равна технической скорости судна-прототипа:

Uгн=Uгп=17,5 км/ч.

Численные значения принятых эксплуатационных показателей заносятся в табл. 7.2.

Таблица 7.2

Эксплуатационные показатели сравниваемых судов

| Судно | # Эксплуатационные показатели |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Длительность эксплуатационного периода, сут. |  |  |  | Техническая скорость, км/ч |  | Нагрузка на 1 тонну грузоподъ-ёмности |
|  | Всего tэ | в том числе |  |  | с грузом | порожнем |  |
|  |  | ходовое время с грузом tхг | ходовое время порожнем tхп | прочие составляю-щие tпр |  |  |  |
| прототип | 210 | 73,5 | 21 | 115,5 | 17,5 | 19 | 0,8 |
| новое | 210 | 73,5 | 21 | 115,5 | 17,5 | 19 | 0,8 |

7.4. Расчёт годового объёма продукции

За среднегодовой объём продукции принимается транспортная работа выраженная в тонно-километрах. Так как все составляющие в формуле равны для судна-прототипа и нового судна, то получим:

Bн=Bп=24⋅tхг⋅Uг⋅εг⋅Q=24⋅73,5⋅17,5⋅0,8⋅810=20⋅106 ткм,

где	tхг=73,5 сут. – ходовое время с грузом;

Uг=17,5 км/ч – техническая скорость судна с грузом;

εг=0,8 – нагрузка на 1 тонну грузоподъёмности;

Q=810 т – грузоподъёмность.