4.2. Технологический процесс монтажа главного двигателя

Технологический процесс монтажа главного двигателя

| № опе-ра-ций | Наименование и содержание операции | Технологические требования | Оборудование, приспособления, инструмент |
| --- | --- | --- | --- |
| 000 | # Подготовка фундамента - Очистить фундаментные поверхности от ржавчины | Очистить опорные поверхности до металлического блеска | Пневматическая шлифовальная машина ШМ 25–50 |
|  | - Проверить наличие разметочных рисок на фундаменте визуально | Установочные риски должны быть нанесены параллельно плоскости мидель-шпангоута |  |
|  | - Проверить установку фундамента относительно теоретической оси валопровода и кормовой поперечной переборки МО | Смещение оси фундамента к оси линии вала не более ±8 мм; отклонение расстояния от опорных поверхностей фундамента до оси линии вала по высоте не более +10 мм, –3 мм; допустимое отклонение расстояния фундамента от поперечной переборки ±10 мм | Шергень, мишени, струна, шланговый уровень, рулетка |
|  | - Обработать платики | Шероховатость поверхности платика, прилегающей к полке фундамента Rа = 40 мкм | Вертикально-фрезерный станок |
|  | - Установить и приварить платики к опорной поверхности фундамента | Плоскость опорной поверхности: щуп толщиной 0,05 мм не должен проходить между проверяемой поверхностью и линейкой; разрешается местное прохождение щупа толщиной до 0,1 мм в 2-х местах | Сварочный аппарат, струбцины, поверочная линейка, комплект щупов |
| 005 | # Погрузка двигателя - Установить на фундамент деревянные брусья |  | # Брусья деревянные |
|  | - Снять оборудование, приборы, трубы, установленные в МО и мешающие погрузке | Отверстия на трубопроводах, оборудовании должны быть закрыты заглушками | Технологические заглушки |
|  | - Установить погрузочное приспособление и погрузить двигатель в МО | Погрузку выполнять такелажниками под руководством мастера монтажного участка | Погрузочное приспособление, кран, стропы, мерная рейка |
| 010 | Подготовка двигателя к базированию - Установить на фланец коленчатого вала маховик (если он снимался) и вал-проставыш | Биение торцевое маховика или вала-проставыша не более 0,05 мм | Таль, ключи гаечные |
| № опе-ра-ций | Наименование и содержание операции | Технологические требования | Оборудование, приспособления, инструмент |
|  | - Установить на фундамент отжимные приспособления, на двигатель – отжимные болты |  | Сварочный аппарат, отжимные приспособления, домкраты |
|  | - Установить на фланец вала-проставыша оптический прибор ППС-11 |  | Кронштейн для прибора ППС-11, прибор ППС-11 |
| 015 | Базирование двигателя - Совместить поперечные риски фундаментной рамы двигателя и фундамента | Несовпадение рисок не более ±1 мм | Отжимные приспособления |
|  | - Установить двигатель строго горизонтально | Крен не должен превышать ±1 мм на 1 м ширины остова | Отжимные болты, уровень шланговый |
|  | - Центровать предварительно двигатель по теоретической оси валопровода оптическим методом | Смещение осей не более 0,7 мм, излом не более 0,15 мм/м | Мишени, отжимные приспособления, оптический прибор ППС-11 |
|  | - Сверлить отверстия в фундаменте по лапам двигателя |  | Струбцины, машина сверлильная, сверло |
|  | - Проверить раскепы коленчатого вала двигателя | Раскеп устанавливается заводом-изготовителем двигателя | Индикаторный прибор для измерения раскепов |
|  | - Временно закрепить двигатель на технологических болтах |  | Ключ гаечный |
| 020 | Монтаж валопровода |  |  |
| 025 | Центровка дизеля - Снять технологические болты |  | Ключ гаечный |
|  | - Отцентрировать двигатель по оси смонтированного валопровода окончательно по изломам и смещениям осей | Смещение осей не более 0,10 мм, излом не более 0,15 мм/м | Стрелы с индикаторами, отжимные приспособления |
| 030 | Крепление двигателя на фундаменте |  |  |
| № опе-ра-ций | Наименование и содержание операции | Технологические требования | Оборудование, приспособления, инструмент |
|  | - Измерить расстояние между опорными поверхностями платиков фундамента и двигателем, подрезать сферические прокладки по месту |  | Нутромер индикаторный, станок токарный |
|  | - Установить сферические прокладки, прихватить прокладки между собой и платиком | Щуп толщиной 0,05 мм не должен проходить между прокладками, лапой двигателя и фундаментом на 0,66 периметра прокладки | Сварочный аппарат, комплект щупов |
|  | - Сверлить отверстия в фундаменте по лапам двигателя |  | Струбцины, машина сверлильная, сверло |
|  | - Развернуть отверстия для призонных болтов | Отверстия с отклонениями Н6 (Н7) | Струбцины, развёртка черновая, развёртка чистовая |
|  | - Подрезать полки фундамента и лапы двигателя | Шероховатость подрезанных поверхностей Rz 80, глубина подрезки не должна превышать 10% толщины лапы двигателя и полки фундамента | Приспособления для подрезания, зенковки |
|  | - Установить и закрепить простые и призонные болты. Затяжку крепёжных болтов производить по правилу “крест-накрест” | Посадочные части призонных болтов обработать по фактическим диаметрам развёрнутых отверстий с допусками, обеспечивающими напряжённую посадку по (6) 7 квалитету. Щуп 0,05 мм не должен проходить под гайку и головки простых болтов | Ключ гаечный, динамометрический ключ, комплект щупов |
|  | - Проверить раскепы коленчатого вала | Раскеп устанавливается заводом-изготовителем двигателя | Индикаторный прибор для измерения раскепов |
|  | - Маркировать призонные болты и прокладки |  |  |
| 035 | Контрольная - Проверить центровку двигателя с валопроводом после спуска судна на воду |  | Стрелы индикаторные |
|  | - Проверить раскепы кривошипов коленчатого вала | Раскеп устанавливается заводом изготовителем двигателя. | Индикаторный прибор для измерения раскепов |