1.4. Расчёт на прочность основных деталей модернизируемого ййййдизеля

1.4.1. Расчёт на прочность коленчатого вала

Коленчатый вал – одна из наиболее ответственных деталей двигателя. Сложность конструкции и изготовления обуславливает высокую его стоимость. Коленчатый вал подвергается значительным изгибающим и скручивающим усилиям переменного значения, поэтому для его изготовления применяют наиболее качественный металл. Оценку металла производят по показателям динамической прочности: ударной вязкости, предела усталости и относительного удлинения.

Коленчатые валы малых размеров быстроходных дизелей и валы с высокими удельными давлениями на шейки изготовляют из легированных сталей. Присадка хрома повышает твёрдость стали, предел прочности и износоустойчивость, но способствует образованию волосовин и трещин. Присадка никеля и молибдена измельчает структуру стали, вследствие чего повышается её вязкость и удлинение. Применение современных методов закалки позволяет повысить твёрдость шеек коленчатого вала и тем самым увеличить моторесурс двигателя.

Конструкция коленчатого вала и способ его изготовления обуславливаются значением радиуса мотыля и числом колен, т.е. числом цилиндров двигателя. Каждое колено состоит из мотылевой шейки, двух щёк и двух рамовых шеек. Коленчатые валы быстроходных двигателей малой и средней мощности изготовляют цельноковаными или цельноштампованными. Валы двигателей средней и большой мощности выполняют составными из двух и более частей, соединённых фланцами, при большом диаметре шейки валы изготовляют с составными мотылями. В последнем случае шейки и щёки вала отковывают отдельно и соединяют в одно целое при помощи горячей прессовой посадки.

Предварительно принимаем основные размеры коленчатого вала:

внешний диаметр шеек коленчатого вала – d=120 мм;

длина мотылевых шеек – lм=90 мм;

длина рамовых шеек – lр=70 мм;

расстояние между осями цилиндров – а=260 мм;

расстояние между внутренними кромками рамовых подшипников – L=190 мм;

толщина щеки – h=50 мм;

ширина щеки – b=180 мм.

Размеры коленчатого вала должны удовлетворять требованиям Регистра. Диаметр шеек стального коленчатого вала судовых дизелей должен быть не меньше определённого по формуле:

d=31,6⋅D2ατϕSt2+Lpz2=31,6⋅1821⋅15005,12⋅22⋅202+26⋅1152=10,8 см,

где	D – диаметр цилиндра в сантиметрах;

S – ход поршня в сантиметрах;

t – амплитуда удельных тангенциальных сил одного цилиндра:

t=7+0,75⋅17,3=7+0,75⋅17,3=20 кгс/см2 =0,2 МПа;

ϕ=5,12 – коэффициент, принимаемый в зависимости от тактности и количества цилиндров;

α=1 – коэффициент, определяемый в зависимости от диаметра сверления шейки;

L – расстояние между серединами рамовых шеек в сантиметрах;

τ – допускаемая амплитуда напряжений:

τ=450+0,42⋅τ−1=450+0,42⋅2500=1500 кгс/см2 =150 МПа,

где	τ−1 – предел усталости материала вала при кручении:

τ−1=0,25⋅σв=0,25⋅10000=2500 кгс/см2 =250 МПа,

где	σв=10000 кгс/см2 =1000 МПа – предел прочности для стали 40ХН.

Ширина щеки по требованиям Регистра должна быть не меньше определяемой по формуле:

b=(6C+h)ψD2pz5h2σ=(6⋅6+5)⋅2,8⋅182⋅1105⋅52⋅1950=16,8 см,

где	С – расстояние от середины рамового подшипника до средней плоскости щеки в сантиметрах;

ψ=2,8 – коэффициент, учитывающий концентрацию напряжений в галтели между мотылевой шейкой и щекой и усиление щеки перекрытием мотылевой и рамовой шеек;

σ – допускаемая амплитуда напряжений:

σ=600+0,3⋅(0,45σв)=600+0,3⋅(0,45⋅10000)=1950 кгс/см2 =195 МПа.

Величина нагрузки на шейку коленчатого вала определяет условия работы подшипников и срок их службы. Очень важно, чтобы при работе подшипников не происходило выдавливания масляного слоя, разрушения антифрикционного слоя подшипника и ускоренного износа шеек.

Наибольшее удельное давление на 1 см2 проекции мотылевой шейки, по данным практики, должно быть не более:

kmax=Pzdмlм=2799012⋅9=260 кгс/см2 =26 МПа kmax=30 МПа,

где	Pz=pz⋅πD24=110⋅3,14⋅1824=27990 кгс =275 кН.

Наибольшее удельное давление на 1 см2 проекции рамовой шейки должно быть не более:

kmax=mPz2dрlр=1,8⋅279902⋅12⋅7=298 кгс/см2 =29,8 МПаkmax=30 МПа.

При выполнении проверочного расчёта на прочность коленчатый вал обычно рассматривают как разрезную балку. Расчёт производят только одного наиболее нагруженного колена. Расчёт коленчатого вала как многоопорной балки не может быть достаточно точным, так как фундаментная рама не является абсолютно жёсткой и её деформации значительно влияют на величину моментов, изгибающих вал. Расчёт одного колена вала также является неточным, но расчётные напряжения при этом получаются несколько выше действительных.

Расчёт производят при двух опасных положениях вала – когда мотыль находиться в верхней мертвой точке и когда он повернут на угол ϕ, при котором касательное усилие достигает наибольшей величины. Для определения наиболее нагруженного колена вала пользуются диаграммой касательных сил от одного цилиндра. Суммирование ординат кривой касательных сил для различных цилиндров при одних и тех же абсциссах позволяет определить наиболее нагруженное колено. При суммировании касательных усилий отдельных цилиндров кривые касательных сил сдвигаются на угол kϕ0, где ϕ0 – угол между мотылями (вспышками) и величина k зависит от порядка работы цилиндров.

При порядке работы 1-5-3-6-2-4 кривая касательных сил пятого цилиндра должна быть сдвинута на 120 по отношению к кривой для первого цилиндра, и соответственно кривые для третьего, шестого, второго и четвёртого цилиндров должны быть сдвинуты на углы 2ϕ0, 3ϕ0, 4ϕ0 и5ϕ0. Результаты суммирования сведены в табл. 1.5.

Максимальное значение радиальной силы определятся как отрезок прямой линии, заключённый между кривой давления газа и кривой сил инерции при ϕ=360. Необходимо определить мотыль, который при максимальном значении радиальной силы передаёт наибольший вращающий момент от прочих цилиндров. Для этой цели ординаты диаграммы касательных сил суммируют от 0 через каждые 120. Результаты сведены в табл. 1.6.

Таблица 1.5

| № мо-тылей | Углы поворота вала |  |  |  |  |  |  | Порядок вспышек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ϕ | 23 | 143 | 263 | 383 | 503 | 623 |  |
| 1 | pr pк | – 0,345 – 0,188 | – 0,417 0,225 | – 0,176 – 0,425 | 8,481 4,625 | – 1,019 0,550 | – 0,093 – 0,238 | 1 |
| 2 | pr pк pк | – 0,176 – 0,425 – 0,613 | 8,481 4,625 4,850 | – 1,019 0,550 0,125 | – 0,093 – 0,238 4,387 | – 0,345 – 0,188 0,362 | – 0,417 0,225 – 0,013 | 5 |
| 3 | pr pк pк | – 1,019 0,550 – 0,063 | – 0,093 – 0,238 4,612 | – 0,345 – 0,188 – 0,063 | – 0,417 0,225 4,612 | – 0,176 – 0,425 – 0,063 | 8,481 4,625 4,612 | 3 |
| 4 | pr pк pк | – 0,417 0,225 0,162 | – 0,176 – 0,425 4,187 | 8,481 4,625 4,562 | – 1,019 0,550 5,162 | – 0,093 – 0,238 – 0,301 | – 0,345 – 0,188 4,424 | 6 |
| 5 | pr pк pк | – 0,093 – 0,238 – 0,076 | – 0,345 – 0,188 3,999 | – 0,417 0,225 4,787 | – 0,176 – 0,425 4,737 | 8,481 4,625 4,324 | – 1,019 0,550 4,974 | 2 |
| 6 | pr pк pк | 8,481 4,625 4,549 | – 1,019 0,550 4,549 | – 0,093 – 0,238 4,549 | – 0,345 – 0,188 4,549 | – 0,417 0,225 4,549 | – 0,176 – 0,425 4,549 | 4 |

Таблица 1.6

| № мо-тылей | Углы поворота вала |  |  |  |  |  |  | Порядок вспышек |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ϕ | 0 | 120 | 240 | 360 | 480 | 600 |  |
| 1 | pк pr | 0 ––– | 0,321 ––– | – 0,347 ––– | 0 10,285 | 0,906 ––– | – 0,314 ––– | 1 |
| 2 | pк pк pr | – 0,347 ––– ––– | 0 0,321 10,285 | 0,906 ––– ––– | – 0,314 ––– ––– | 0 ––– ––– | 0,321 ––– ––– | 5 |
| 3 | pк pк pr | 0,906 ––– ––– | – 0,314 ––– ––– | 0 ––– ––– | 0,321 ––– ––– | – 0,347 ––– ––– | 0 0,07 109,5 | 3 |
| 4 | pк pк pr | 0,321 ––– ––– | – 0,347 ––– ––– | 0 0,559 10,285 | 0,906 ––– ––– | – 0,314 ––– ––– | 0 ––– ––– | 6 |
| 5 | pк pк pr | – 0,314 ––– ––– | 0 ––– ––– | 0,321 ––– ––– | – 0,347 ––– ––– | 0 0,245 10,285 | 0,906 ––– ––– | 2 |
| 6 | pк pк pr | 0 0,566 10,285 | 0,906 ––– ––– | – 0,314 ––– ––– | 0 ––– ––– | 0,321 ––– ––– | – 0,347 ––– ––– | 4 |

Таким образом, на основании данных таблиц можно сделать вывод, что наиболее нагруженным является второе колено вала. При положении этого колена в верхней мёртвой точке Pr=26200 кгс =257 кН и Pк=817 кгс =8,01 кН, а при наибольшей суммарной касательной силе ϕ=23 за верхней мёртвой точкой Pr=21300 кгс =209 кН, Pк=12300 кгс =121 кН и Pк=11800 кгс =116 кН.

Первое опасное положение

Расчёт наиболее нагруженного колена следует начинать при положении его в верхней мёртвой точке (рис. 1.7). При этом обычно силу инерции не учитывают и радиальную силу приравнивают силе Pz.

Шейка мотыля изгибается моментом:

Mи1=Pz2⋅a12=279902⋅262=182000 кгссм =17900 Нм.

Напряжения изгиба:

σи1=Mи1W1=182000173=1053 кгс/см2 =105,3 МПа,

где	W1=0,1⋅d3=0,1⋅123=173 см3 – момент сопротивления для сплошной шейки.

Момент, скручивающий мотылевую шейку суммарной касательной силой от расположенных впереди цилиндров:

Mк1=Pкr=817⋅11=8990 кгссм =882 Нм.

Напряжения кручения:

σк1=Mк12W1=89902⋅173=26 кгс/см2 =2,6 МПа.

Сложное напряжение в шейке:

σ1=σи12+4σк12=10532+4⋅262=1054 кгс/см2 =105,4 МПа σ=120 МПа.

Шейка рамового подшипника изгибается моментом:

Mи2=Pz2⋅l12=279902⋅72=49000 кгссм =4807 Нм.

Напряжения изгиба:

σи2=Mи2W2=49000173=283 кгс/см2 =28,3 МПа,

где	W2=W1.

Шейка рамового подшипника скручивается моментом:

Mк2=Pкr=8990 кгссм =882 Нм.

Напряжения кручения:

σк2=Mк22W2=89902⋅173=26 кгс/см2 =2,6 МПа.

Сложное напряжение в рамовой шейке:

σ2=σи22+4σк22=2832+4⋅242=288 кгс/см2 =28,8 МПа σ=120 МПа.

Щека мотыля изгибается моментом:

Mи3=Pz2⋅a2=279902⋅6=84000 кгссм =8240 Нм.

Напряжения изгиба на широкой стороне щеки:

σи3=Mи3W3=84000270=311 кгс/см2 =31,1 МПа;

Напряжения изгиба на узкой стороне щеки:

σи4=Mи4W4=PкrW4=899075=120 кгс/см2 =12 МПа,

где	W4=h2b6=52⋅186=75 см3;

W3=b2h6=182⋅56=270 см3.

Напряжения сжатия:

σсж=Pz2bh=279902⋅18⋅5=155 кгс/см2 =15,5 МПа.

Суммарные напряжения:

σ=σи3+σи4+σсж=311+120+155=586 кгс/см2 =58,6 МПа σ=220 МПа.

Второе опасное положение

Схема сил, действующих на мотыль, когда касательная сила достигает наибольшего значения, показана на рис. 1.8. Определение наибольшей касательной силы и соответствующей ей радиальной было дано выше.

Шейка мотыля изгибается моментами:

Mи1=Pк2⋅a12=118002⋅262=76500 кгссм =7505 Нм;

Mи2=Pr2⋅a12=213002⋅262=140300 кгссм =13760 Нм.

Напряжения изгиба:

σи1=Mи1W1=76500173=443 кгс/см2 =44,3 МПа;

σи2=Mи2W1=140300173=812 кгс/см2 81,2 МПа.

Шейка мотыля скручивается моментами:

Mк1=Pкr2=11800⋅112=64700 кгссм =6347 Нм;

Mк2=Pк−Pк⋅r=(12300−11800)⋅11=6300 кгссм =618 Нм.

Напряжения кручения:

σк1=Mк12W1=647002⋅173=187 кгс/см2 =18,7 МПа;

σк2=Mк22W1=63002⋅173=18 кгс/см2 =1,8 МПа.

Суммарные напряжения кручения:

σк=σк1+σк2=187+18=205 кгс/см2 =20,5 МПа.

Равнодействующее напряжение изгиба:

σи=σи12+σи22=4432+8122=925 кгс/см2 =92,5 МПа.

Сложное напряжение в мотылевой шейке:

σ1=σи2+4σк2=9252+4⋅2052=1012 кгс/см2 =101,2 МПаσ=120 МПа.

Щека мотыля, ближняя к маховику, изгибается моментами:

Mи3=Pr2⋅a2=213002⋅6=64700 кгссм =6347 Нм;

Mи4=Pкr=12300⋅11=136000 кгссм =13340 Нм.

Напряжения изгиба на широкой стороне щеки:

σи3=Mи3W3=64700270=240 кгс/см2 =24 МПа.

Напряжения изгиба на узкой стороне щеки:

σи4=Mи4W4=13600075=1810 кгс/см2 =181 МПа.

Напряжения сжатия:

σсж=Pr2bh=213002⋅18⋅5=120 кгс/см2 =12 МПа.

Суммарные напряжения:

σ=σи3+σи4+σсж=240+1810+120=2170 кгс/см2 =217 МПа σ=220 МПа.

Щека, кроме того, ещё скручивается моментом:

Mк3=Pк2⋅а2=118002⋅6=35300 кгссм =3460 Нм.

Напряжения кручения на середине широкой стороны щеки:

σк3=Mк3W5=35300360=98 кгс/см2 =9,8 МПа,

где	W5=29b2h=29⋅182⋅5=360 см3.

Напряжения кручения на середине узкой стороны щеки:

σк4=Mк3W6=35300100=353 кгс/см2 =35,3 МПа,

где	W6=29h2b=29⋅52⋅18=100 см3.

Сложное напряжение на середине широкой стороны щеки:

σ3=σи3+σсж2+4σк32=240+1202+4⋅982=410 кгс/см2 =41 МПа σ=220 МПа.

Сложное напряжение на середине узкой стороны щеки:

σ4=σи4+σсж2+4σк42=1810+1202+4⋅3532=

=2055 кгс/см2 =205,5 МПаσ=220 МПа.

Рамовая шейка изгибается моментами:

Mи5=Pк2⋅l12=118002⋅72=20600 кгссм =2021 Нм;

Mи6=Pr2⋅l12=213002⋅72=37800 кгссм =3708 Нм.

Равнодействующий изгибающий момент:

Mи=Mи52+Mи62=206002+370802=43020 кгссм =4220 Нм.

Напряжения изгиба:

σи=MиW2=43020173=249 кгс/см2 =24,9 МПа.

Рамовая шейка скручивается моментом:

Mк=Pкr=12300⋅11=136000 кгссм =13340 Нм.

Напряжения кручения:

σк5=Mк2W2=1360002⋅173=393 кгс/см2 =39,3 МПа.

Сложное напряжение в рамовой шейке:

σ5=σи2+4σк52=2492+4⋅3932=1130 кгс/см2 =113 МПа σ=120 МПа.

Если маховик крепиться к фланцу коленчатого вала, то соединительные болты проверяют на срез:

nπdб24σсрr1=Pк'r,

где	r – радиус мотыля

n – число болтов;

dб – диаметр болтов;

r1 – расстояние от центра вала до оси болтов;

σср=300 кгс/см2 =30 МПа – допускаемое напряжение на срез болтов;

Pк'r – максимальный скручивающий момент:

Pк'=pк'πD24,

где	pк' – наибольшая ордината суммарной диаграммы касательных сил, разделённая на масштаб по оси ординат.

Принимаю:

dб=2,6 см;   n=8;   r1=10 см;   pк'=45 кгс/см2 =4,5 МПа.

Таким образом:

Pк'=45⋅3,14⋅1824=112000 кгс =1000 кН;

σср=4Pк'rnπdб2r1=4⋅112000⋅118⋅3,14⋅2,62⋅10=290 кгс/см2 =29 МПа σср=30 МПа.