# Содержание

| # Введение. - Техническое задание. - Токсичность, влияние ее на человека. Допустимые нормы по отработавшим газам. - Анализ токсичности и требования по ГОСТ 14846 согласно Евростандарту. - Токсичность и влияние на организм человека отработавших газов. - Выбросы и соответствующие системы контроля двигателей. - Анализ способов нейтрализации вредных веществ выпускных газов. 3.1 Нейтрализация выпускных газов 3.1.1 Термический нейтрализатор - Каталитический окислительный нейтрализатор - Жидкостные катализаторы - Каталитический нейтрализатор - 3.2 Способы снижения оксидов азота - Система окислительного нейтрализатора NOx. - Схема и принцип работы окислительного нейтрализатора - Расчет потребляемых компонентов для работы окислительного нейтрализатора - Технологические расчеты. 4.3.1 Расчёт топливного насоса 4.3.2 Расчёт форсунки 4.3.3 Подбор ёмкости для мочевины - 4.3.4 Расчёт на прочность пружины - Технико-экологические показатели 5.1 Экономические затраты на систему окислительного нейтрализатора - 5.1.1 Определение прямых эксплуатационных затрат - Безопасность жизнедеятельности - Источники загрязнения и разрушения экосистем - Нормирование загрязнения атмосферного воздуха - Способы очистки газовых выбросов в атмосферу - Литература - Приложения | # Стр. |
| --- | --- |

# Введение

В настоящее время Россия остается в числе ограниченного круга мировых производителей, имеющих развитую дизелестроительную промышленность, призванную обеспечить экономическую, энергетическую, транспортную и оборонную безопасность страны. Исходя из положений «Основных направлений государственной политики развития автомобильной промышленности России на период до 2005 года», утвержденных постановлением правительства РФ № 0286  от __  марта 1999 года и «Концепции развития автопрома до 2010», которая была одобрена 21 марта 2002 года, дизелестроительная область в этих документах включена в перечень приоритетных отраслей промышленности, а производство двигателей рассматривается не только с позиции их применения как автомобильных компонентов, но и как самостоятельного продукта для использования в самых различных целях, где обеспечивается выполнение прогрессивных, технических требований, прежде всего по экологии, топливной экономичности, надежности.

Значительной частью отечественного дизелестроения является производство двигателей ОАО «КАМАЗ». С момента пуска завода произведено около 2,63 миллиона двигателей. При этом, начиная с 2001 года, все грузовики, сходящие с главного сборочного конвейера автозавода, оснащаются дизелями только уровня  EVRO 1 и EVRO 2. На их базе камские моторостроители создают десятки модификаций двигателей.  При этом акцентируется внимание на необходимости разработки и производства новейших конструкций и создание мощностей по выпуску отдельных компонентов двигателей и их систем, которые не выпускались раньше или производились в недостаточных количествах. В первую очередь это касается турбокомпрессоров и теплообменников охлаждения надувочного воздуха, топливной аппаратуры с повышенной энергией впрыска, электронных систем регулирования подачи топлива, нейтрализаторов отработавших газов и других систем снижения выбросов вредных веществ.

Еще в начале 1995 года руководством  «КАМАЗа» было принято решение об ускорении разработок и внедрение в производство дизелей мирового уровня по экологическим показателям. Коренная модернизация двигателей «КАМАЗ» завершился в сентябре 1995 года сертификацией трех моделей на соответствие требованиям EVRO 1 – 740.20—260 , 740.21—240 и 740,11—240 ,

Наиболее перспективным для применения в составе модернизированных транспортных автомобилей стал дизель «КАМАЗ-740» с номинальной мощностью 260 л/с при частоте вращения коленчатого вала 2200 об/мин и максимальным крутящим моментом 110 кг*м. Этот турбонаддувной двигатель с промежуточным охлаждением наддувочного воздуха является продуктом глубокой модернизации прежних моторов с разунификацией близкой к 100 процентам. Его технико-экономические показатели находятся на уровне мировых аналогов, что подтверждено как стендовыми, так и лабораторно – дорожными и эксплутационными испытаниями автомобилей.

Именно поэтому этот дизель был выбран для первоочередной доводки до требований правил № 49 – 02 В (EVRO – 2) .  Двигатель прошел все необходимые испытания и был сертифицирован на соответствие требованиям EVRO – 2 .

Для этого потребовалось внести серьезные конструктивные изменения в топливоподающую аппаратуру, газораспределительный механизм, головку цилиндров, цилиндропоршневую группу и в систему газотурбинного наддува. Кроме этого была проведена необходимая оптимизация систем охлаждения двигателя , охлаждение надувочного воздуха , впуска и очистки воздуха , выхлопа отработавших газов .

В последнее десятилетие ведутся исследования по снижению вредных примесей ДВС в атмосферу. Одним из лучших вариантов использования в современной практике являются следующие способы снижения выбросов оксидов азота:

а) использование водно – топливной эмульсии

б) применение метанола в качестве добавок

( для бензиновых двигателей)

в) использование каталитических конвертеров

г) понижение степени сжатия

д) применение окислительного нейтрализатора

е) снижение максимальной температуры сгорания.

Наиболее перспективным и с лучшим эффектом можно использовать окислительный катализатор, подобные исследования уже проводились в таких странах как Германия и Америка.  Среди отечественного транспорта одним из массовых используемых автомобилей является «КАМАЗ», который требует определенной модернизации для снижения выбросов оксидов азота.

# 1.Техническое задание

# Спроектировать систему по сокращению выбросов диоксида азота согласно требованиям европейских и отечественных стандартов для повышения экологических свойств двигателя. Выполнить задание на примере двигателя КамАЗ – 740.

Таблица 1.1

Краткая характеристика КамАЗовского двигателя.

| Двигатель : дизельный с воспламенением от сжатия #### Тип Номинальная мощность квт ( л.с ) 176(240) |  |
| --- | --- |
| Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности об/мин. | 2200 |
| Расположение и число цилиндров | V – образное , 8 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня , мм | 120/120 |
| Рабочий объем , л | 10,85 |
| Степень сжатия | 16 |
| Максимальный крутящийся момент Н*м (кгс*м) | 833(85) |
| Количество потребляемого топлива , л/100км | 25 |

# Таблица1.2

# Концентрация токсичных веществ в выпускных

# газах двигателя КамАЗ-740

| # Тип двигателя | # СН мил-1 | # СО, % | # NOx млн-1 | # Сажа г/м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| # Двигатель с принудительным воспламенением | # 100- 3500 | # 0,2-6 | # 400- 4500 | # 0,05 |
| # Дизели с нераздельными камерами сгорания | # 50- 1000 | # 0,05-0,3 | # 200- 2000 | # 0,1-0,3 |
| # Дизели с раздельными камерами сгорания | # 50- 300 | # 0,03-0,05 | # 200- 1000 | # 0,1-0,15 |

# Отечественные автомобили с дизельными двигателями могут использовать по дорогам европейских стран, так как концентрация отработавших веществ в выпускных газах превышает допустимые нормы согласно требованиям Евро-1, Евро-2 и т.д. Одним из компонентов отработавших веществ является диоксид азота. В отечественной практике не оказалось особого внимания на нормирование оксидов азота в отработавших газах. Огромное количество грузового автотранспорта оснащено двигателями заводов ЯМЗ и КамАЗ, из-за невыполненного требования стандартов на выброс отравляющих веществ в отработавших газах отечественный автопарк несёт большие экономические потери при перевозке грузов по странам Европы. Для выполнения этих требований применяются следующие системы очистки и уменьшения выбросов оксидов азота:

- Использование водно-топливной эмульсии

- Применение метанола в качестве добавок (для бензиновых двигателей)

- Использование каталитических конвертеров

- Понижение степени сжатия

- Применение окислительного нейтрализатора

- Снижение максимальной температуры сгорания

Нами применяется способ по снижению диоксида азота на основе использования каталитического конвертера. В основе этого способа лежит осуществление каталитических свойств по расщеплению оксидов азота.

2.Токсичность , влияние на человека и допустимые нормы по отработавшим газам

2.1 Анализ токсичности и требования по ГОСТ 14846 Евро 1 , Евро 2 , Евро 3 , Евро 4

Токсичностью является ядовитость , способность некоторых химических элементов , соединений и биогенных веществ оказывать вредное воздействие на организм  человека , растений , животных.

Задача снижения выбросов вредных веществ автомобиля решается как путем совершенствования процессов сгорания дизельного топлива в двигателе , так и за счет устранения вредных частиц выброса благодаря применения мочевины и многоступенчатого катализатора. При применение каталитических преобразователей – нейтрализаторов весь объем отработавшего газа проходит через нейтрализатор , который выполняет следующие функции : дожигание вследствие чего сокращается количество CH и  CO ; каталитическое окисление ( платина , палладий ) при t 480 0 С , в результате чего вредные примеси превращаются в H2 O ( пар ) и СО2 . В ряде схем каталитические преобразователи объединяются с системой подачи воздуха в выхлопной коллектор , что улучшает качество очистки . При преобразовании CH и СО нейтрализатор называется двухступенчатым . При дополнительном воздействии на NOх (с использованием катализатора на основе соединений радия ) . Это  соединение разлагается на кислород и азот . Такие нейтрализаторы называются 3х ступенчатыми и практически обеспечивают безвредный состав отработавших газов . Преобразование NOх возможно только в том случае , если состав рабочей смеси регулируется.

Современные нормы токсичности отработавших  газов автомобилей.

Таблица.

| Правила ЕЭС | Год введения | Содержание в выхлопе , г /кВт ч |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | NOх | СО | СН | Твердые частицы |
| ECR R 49.00 | 1982 | 18 | 14 | 3,5 | Не регламентировано |
| Evro 0 | 1988 | 14,4 | 11,2 | 2,5 | тоже |
| Evro 1 | 1993 | 8,0 | 4,5 | 1,1 | 0,36 |
| Evro 2 | 1996 | 7,0 | 4,0 | 1,1 | 0,15 |
| Evro 3 | 2000 | 5,0 | 2,0 | 0,6 | 0,10 |
| Evro 4 | 2004 | 3,5 | 1,8 | 0,5 | 0,09 |

Практикой установлено , что за последние годы , отечественная автомобильная промышленность выпускающая грузовые автомобили , не по каким европейским стандартам не допускает въезд на территорию городов большегрузного транспорта. Отсутствие достаточной нормативной базы , низкий эффект экономического механизма управление охраной окружающей среды на транспорте. В 1992г. Россия присоединилась к международному соглашению по экологическим требованиям Правил ЕЭК ООН. Это создало правовую основу для того , чтобы требовать от промышленности их выполнения , а также для разработки транспортного законодательства . Но одних законодательных актов недостаточно. Дело в том , что изготовляемая в России автомобильная техника не соответствует Правилам ЕЭК по техническому уровню и прежде всего по топливной экономичности и экологическим показателям. На сегодняшний день в страны ближнего и дальнего зарубежья как Латвия , Эстония , Литва отечественные грузовики не выпускают за пределы государственной границы , по той простой причине несоответствования нормам ЕЭС. На внутреннем рынке наша страна теряет до 76 % оборотных денежных средств из – за плохих показателей двигателей отечественных автомобилей ( шумности , дымности , загазованности ).

# 2.2.Токсичность и влияние на организм человека    отработавших газов.

По воздействию на организм человека компонентов отработавших газов подразделяются на : 1.Токсичные – оксид углерода , оксиды азота , оксиды серы , углеводороды.

2.Канцерогенные – бензапирен.

3.Раздражающего действия – оксиды серы , углеводороды.

Влияние из всех перечисленных компонентов отработанных газов на организм человека зависит от их концентрации в атмосфере и продолжительности воздействия.                                                                                                                                                             Оксид углерода – газ без цвета и запаха . При вдыхании проникает в кровь и образует комплекс соединений с гемоглобином. Оксид углерода реагирует с гемоглобином в 30 раз быстрее , чем с кислородом , что приводит к развитию кислородной недостаточности. Признаком является нарушение центральной нервной системы , поражение дыхательной системы , снижение остроты зрения . Увеличение среднесуточной концентрации способствует возрастанию смертности лиц с сердечно – сосудистыми заболеваниями . Оксид углерода в воздухе в зависимости от степени концентрации вызывает : слабое отравление через 1ч ( С = 0,05 об. % ) , потерю сознания через несколько вдохов ( С = 1 об.% ).

Оксид азота – смесь различных оксидов : N O2  , N2 O3 , N2 O4 . Наибольшую опасность представляет NO2 . Воздействие оксидов азота на человека приводит к нарушения функций легких и бронхов . Воздействию оксидов азота в большей степени дети и взрослые , страдающие сердечно – сосудистыми заболеваниями . В воздухе оксиды азота в зависимости от концентрации вызывают : раздражения слизистых оболочек носа и глаз С = 0,001 об. % , начало кислородного голодания С = 0,001 об. % , отек легких С = 0,008 об. % .

Сернистый ангидрид – бесцветный газ с резким запахом , хорошо растворим в воде , образуя сернистую кислоту . Длительное воздействие низких концентраций увеличивает смертность от сердечно – сосудистых заболеваний, способствует возникновению бронхитов , астмы . В воздухе в зависимости от степени концентрации вызывает : раздражение слизистой оболочки глаз , кашель С = 0,001 об. % , раздражение слизистой оболочки горла С = 0,002 об. %

Бензапирен – полициклический и ароматический углеводород . Попадая в организм человека ПАУ постепенно накапливается до критической концентрации и стимулирует образование злокачественных опухолей .

Соединение свинца появляются в отработавших газах в случае применения тетраэтилсвинца . Свинец способен накапливаться в организме , попадая через дыхательные пути , с пищей и через кожу . Поражая центральную нервную систему и кровеносные органы .

В таблице представлено содержание вредных веществ в отработавших газах дизелей и бензиновых двигателей .

Таблица.

| Вредное вещество ОГ | Содержание ОГДВС |  |
| --- | --- | --- |
|  | Дизели | Бензиновые |
| ### Оксид углерода | 0,005 – 0,5 об. % | 0,25 – 10 об. % |
| ### Оксид азота | 0,004 – 0,5 об. % | 0,01 – 0,8об. % |
| ### Сернистый ангидрид | 0,003 – 0,05об. % | ----------------- |
| Бензапирен | до 10 мкг/м3 | до 20 мкг/м3 |
| ### Соединение свинца | -------------------------- | Выбрасывается до 85 % соединений свинца |

Предельно допустимые концентрации загрязняющих веществ в атмосфере населенных пунктов установленные экспирическим путем , регламентированы списком Министерством здравоохранения от 7мая 1996г. в соответствии с которыми установлены класс токсичности вещества допустимые максимальная разовая и среднесуточная концентрация примесей . Эти концентрации обосновываются клиническими и санитарно – гигиеническими исследованиями и носят законодательный характер .

Таблица.

Предельно допустимые концентрации некоторых веществ , поступающих в атмосферу , мг\м3 .

| ## Вещество | Максимальная разовая | ## Средняя суточная |
| --- | --- | --- |
| ## Диоксид азота | 0,085 | 0,04 |
| Аммиак | 0,20 | 0,04 |
| Сажа ( копать ) | 0,15 | 0,05 |
| ## Оксид углерода | 3,0 | 1,0 |
| Сернистый ангидрид | 0,03 | 0,005 |
| Фосфорный ангидрид | 0,15 | 0,05 |
| ## Хлор | 0,01 | 0,03 |
| ## Пыль | 0,15 – 0,5 | 0,05 – 0,15 |

Если в атмосферном воздухе одновременно присутствует несколько веществ , обладающих эффектом суммации , то их суммарная концентрация не должна превышать единицы при расчете по формуле :  С1   + С2__  +  … +  Сп__  < 1

ПДК1    ПДК2                       ПДКп

где С1 , С2, …Сп  - фактические концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе. ПДК1 , ПДК2 , … ПДКп – предельно допустимые концентрации вредных веществ в атмосферном воздухе .

# 2.3 Выбросы и соответствующие системы контроля двигателей .

Низкий технический уровень отечественных автомобилей и эксплуатацию , не соответствующую требованиям национальных стандартов , подтвердили результаты операции «Чистый воздух», проведенной в 2000г. Практически во всех субъектах РФ отмечено , что доля автомобилей , эксплуатируемых с повышением действующих нормативов по токсичности и дымности в среднем составляет 20 – 25 % и в отдельных регионах страны достигает 40 %.

Основными причинами сложной экологической обстановки является :

-    отсутствие надлежащего контроля на предприятиях за соблюдением

нормативов государственных стандартов по токсичности и дымности

отработавших газов транспортных средств,

- слабый контроль за качеством реализуемого моторного топлива,

- вьезд на территорию городов больщегрузного транспорта

- отсутствие достаточной нормативной базы, низкий эффект экономического механизма управления охраной окружающей среды на транспорте.

В 1992 г. Россия присоединилась к международному Соглащению по экологическим требованиям Правил ЕЭК ООН. Это создало правовую основу для того, чтобы требовать от промышленности их выполнение, а также для разработки транспортного законодательства. Но одних законодательных актов недостаточно. Дело в том, что изготавляемая в России автомобильная техника не соответствует Правилам ЕЭК по техническому уровню и прежде всего по топливной экономичности и экологическим показателям. На сегоднешний день в страны ближнего (Латвия, Эстония, Литва) и дального зарубежья отечественные грузовики не выпускают по причине несоответствования нормам ЕЭС. На внутреннем рынке наша страна теряет до 76% оборотных средств из-за плохих показателей двигателей отечественных автомобилей (шумности, дымности, загозованности)

Для проведения измерений контроля двигателя применяется прибор , работающий по принципу просвечивания отработавших газов которые называются дымомерами .Прибор подключается к выпускной системе автомобиля и нажатием педали подачи топлива установить максимальную частоту вращения вала дизеля . Продолжительность работы на данном режиме должна обеспечивать температуру отработавших газов , входящих в прибор , соответствующую требованиям инструкции по эксплуатации прибора . После этого отпустить педаль . Измерение на режиме свободного ускорения производится при 10 – кратном повторении цикла частоты вращения вала дизеля от минимальной до максимальной быстрым , но плавным нажатием педали подачи топлива до упора с интервалом не более 15с . Замер показателей следует производить при последних четырех циклах по максимальному отклонению стрелки прибора . За результат измерения дымности принимают среднее арифметическое значение по четырем циклам . Измерения считают точными , если разность в показаниях дымности последних четырех циклов не превышает 6 единиц по шкале прибора . Измерение на режиме максимальной частоты вращения следует производить при стабилизации показаний прибора ( размах колебаний стрелки прибора не должна превышать 6 единиц измерения по шкале прибора ) не позднее чем через 60с после измерений . За результат измерения следует принимать среднее арифметическое значение от крайних значений диапазона допустимых колебаний . Измерение дымности у автомобиля с раздельной выпускной системой следует проводить в каждой из выпускных труб отдельно . Оценку дымности проводят по максимальному значению . Колебание стрелки прибора не должно превышать _ + 3 %  от всей шкалы прибора . За результат измерения следует принимать среднее арифметическое значение , определенное по крайним показателям . У отечественных двигателей вредные вещества находящиеся в отработавших газах , можно просмотреть в следующем виде.

Таблица.

Удельное содержание вредных веществ в отработавших газах.

| Вещества | В г(квт*ч) |  | В % пообъему |
| --- | --- | --- | --- |
|  | четырехтактные дизели | двухтактные дизели | дизели |
| Окись углерода | 4,0 – 5,5 | 11 | ## менее 0,2 |
| ## Окислы азота | 12 - 19 | 19 | 0,25 |
| ## Углеводороды | 2,0 – 4,0 | 8,0 | ## менее 0,01 |
| ## Альдегиды | 0,14 – 0,2 | 0,34 | 0,002 |
| Сернистый ангидрид | 0,95 | 1,0 | 0,03 |
| ## Сажа | 1,4 – 2,0 | 1,22 | 0,25 |

3. Анализ способов нейтрализации вредных веществ выпускных газов

3.1. Нейтрализация выпускных газов

Снижения уровня выбросов токсических веществ с выпускными газами двигателей можно достичь воздействием на рабочий процесс с целью уменьшения образования этих веществ в процессе сгорания, оборудованием двигателя системами нейтрализации выпускных газов и применением топлив, в продуктах сгорания которых содержится меньше токсичных веществ. При оценке эффективности перечисленных способов исходят из стремления получить выбросы токсических веществ в допустимых пределах без ущерба для мощности и  экономичности двигателя при минимальном удорожании силовой установки с двигателем.

Степень нейтрализации оценивается отношением:

ξ=mТ.В.Вх.−mТ.В.Вых.mТ.В.Вх.,

(3.1)

где

mТ.В.Вх.- концентрация токсичных веществ на входе;

mТ.В.Вых. - концентрация токсичных веществ на выходе;

Степень нейтрализации токсических веществ – это отношение разности концентрации токсичных компонентов на входе в нейтрализатор и на выходе из него к их концентрации на входе.

Применяемые в настоящее время способы воздействия на рабочий процесс для снижения токсичности двигателя приводят, как правило, к уменьшению его мощности и к увеличению расхода топлива и кроме того в двигателях с

принудительным воспламенением  не обеспечивают пока допустимого уровня токсичности. Поэтому установки с двигателями оборудуются системами нейтрализации, в которых предусматривается снижение концентрации токсических веществ воздействием на рабочий процесс и применением устройств для нейтрализации и очистке газов в выпускном трубопроводе -нейтрализаторов и очистителей. Системами нейтрализации выпускных газов оборудуются все современные  автомобильные бензиновые двигатели с принудительным воспламенением, автомобильные дизели – только в условиях эксплуатации с недостаточным воздухообменом.

В термических и каталических нейтрализаторах происходят химические реакции в результате чего уменьшается концентрация газовых компонентов токсических веществ. Механические и водяные очистители применяются для очистки выпускных газов от механических частиц (сажи) и капелек масла.  Последнее используется редко.

3.1.1. Термический нейтрализатор

Термический нейтрализатор представляет собой камеру сгорания, которая размещается в выпускном тракте двигателя для дожигания продуктов неполного сгорания топлива – СН и СО. Он может устанавливаться на месте выпускного трубопровода и выполнять его функции. Реакции окисления СО и СН протекают достаточно быстро при температуре свыше 8300С и при наличии в зоне реакции несвязного кислорода. Термические нейтрализаторы применяются  на двигателях с принудительным воспламенением. Термические нейтрализаторы мало эффективны на режимах холостого хода и малых нагрузках, т.к.  t  выпускных газов недостаточно высокая и реакция протекает медленно.

3.1.2. Каталитические, окислительные нейтрализаторы

В каталитических, окислительных нейтрализаторах (при наличии избыточного кислорода в выпускных газах) с катализаторами из благородных металлов – платины, палладия, платины и родия – достаточно высокая скорость окисления СО и СН обеспечивается при сравнительно невысоких  t, значительно меньше, чем в термическом нейтрализаторе. Окись углерода окисляется СО2 при 250-3000С, углеводороды, бензпирен, альдегиды при 400-4500С при этом у выпускных газов почти пропадает неприятный запах При        t 5800C сгорает сажа. Для увеличения поверхности контакта с газами катализатор наносится тонким слоем на поверхность носителя из кремнезема или глинозема в виде шариков.

Рисунок  3.1.

Комбинированный катализатор нейтрализатор с шариковым носителем.

1- Лопатки   2- пробка    3- камера востановления NOx   4- подвод дополнительного воздуха    5- камера окисления СН и СО

В случае применения термического или окислительного нейтрализатора выбросы СН и СО удается снизить до установленных норм. Концентрация оксидов азота не изменяется или изменяется очень мало. Для уменьшения концентрации оксидов азота в системах с окислительными нейтрализаторами применяется рециркуляция выпускных газов. С этой целью выпускные газы в количестве до 10% объема свежего заряда отбирается из выпускного трубопровода, охлаждается и направляется во впускную систему.

3.1.3. Жидкостные катализаторы

В данном способе отработавшие газы проходят через слой жидкости в которой  в зависимости  от её состава связываются или растворяются токсичные компаненты. Жидкостные катализаторы главным образом поглащают альдегиды, частично окиси азота и улавливают сажу. Процесс осуществляется при сравнительно низкой температуре 40-800С. Поскольку в таких нейтрализаторах нейтрализация окислов азота ограниченпо применению только на дизелях, чаще всего используются комбинации с др. системами нейтрализации. При прохождении отработавших газов через  жидкостную среду создается сопративление на выпуске, которое сокращяет подачу свежего заряда и сокращает момент проветривания камеры сгорания от остаточных газов. Тем самым эффективность до 10%.

    - Каталитические нейтрализатры

Каталитические нейтрализаторы с восстановительной средой используют в системах для уменьшения выбросов оксидов азота. Восстановление NO с образованием N2 становится возможным при наличии достаточно высокого содержания СО в выпускных газах:

2NO + 2CO    N2+ 2CO2

При  в выпускных газах содержится водород  поэтому возможна реакция с образованием аммиака:

2NO+5H2        2NH3+2H2O

В каталитическом нейтрализаторе  с катализатором из благородных металлов можно снизить выбросы всех трех токсичных газовых составляющих – СН, СО и NOx  но лишь при условии , что состав горючей смеси отличается от стехиометрического (при не более чем на 1%. Такие нейтрализаторы называются трехкомпонентными. Наилучшие результаты с платиновыми катализаторами.

Возможны также комбинации термического нейтрализатора  с католитическим в двух вариантах: 1) первым устанавливается каталитический для нейтрализации NOx , а вторым термический для дожигания СН и СО рис3.2

2) первым устанавливается термический, а вторым окислительный католитический для дожигания СН и СО. Дополнительный воздух для окисления СН и СО подводится во второй нейтрализатор.

- датчик

- замедлитель импульсов

- датчик

- глушитель

3.2 Способы снижения окислов азота

В современной практике применяются несколько способов по снижению выбрасов оксидов азота .Главной целью при модернизации двигателя было снизить температуру сгорания до 20000 Кельвина. Для этого применяются ряд конструкционных мероприятий.

- использование водно - топливной эмульсии. Эмульсия получается в следствии тщательного перемешивания топлива с водой в различных пропорциях до получения галогенной смеси. Впрыск эмульсии в цилиндр позволяет снизить температуру горения с 24000 К до 21000К. Суммарная выходная мощность двигателя снизилась на пятнадцать , двадцать процентов, а эффективность по снижению выбросов азота составляет пятнадцать процентов.

- Также на дизелях применяется способ по снижению токсимальной температуры сгорания путем впрыска воды в конце горения. Эффективность данного способа составляет 17% + снижение мощности до 15%. Такую систему чаще применяю для карьерной техники и техники находящейся в ограниченных помещениях.

- Для бензиновых двигателей применяли в качестве присадки топлива метанол, но эффективность такого способа составляет всего 10%. Для дизелей этот способ не применяется из-за  физико-химических свойств топлива.

- Последние годы в виду форсированности двигателя внутреннего сгорания широко применяется способ понижения степени сжатия, что ведет к уменьшению температуры сгорания в цилиндре. Эффективность такого метода достигает до 25%.

- В практике для снижения оксидов азота встречается способ применения рецеркуляции газового впрыска, смысл которого заключается в том, что до 10% отработанных газов впускают в впускной трубопровод с целью дожигания остатков топлива и введения в реакцию активного оксида азота, находившегося в выпускных газах с новой горючей смесью. Эффективность данного способа составляет до 40%.

- В зарубежной практике широко используется применение каталитических конвертеров, которые позволяют токсичным веществам пройти через дополнительные реакции, что ведет к снижению их класса опасности. Эффективность данного процесса достигает двадцать два процента. Но ввиду применения в конвертах цветных благородных металлов стоимость устройства значительно возрастает , что для грузовых автомобилей их применение не эффективно и не целесообразно.

7-  Наилучшим способом европейские фирмы считают применение                  окислительного нейтрализатора , который в свою очередь при подаче специальных компонентов вступают с оксидами азота в реакцию до полного расщепления на нетоксичный элемент. Эффективность применения  нейтрализатора достигает шестьдесят процентов. Также плюсом данной системы является использование в качестве эффективного элемента мочевины ,    как недорогого вещества.

Из анализа существующих способов снижения азота можно составить следующую таблицу (табл 3.1) где представлена процентная эффективность каждого способа.

Таблица 3.1

##### Способы снижения выбросов оксидов азота

| Способы снижения выбросов азота NOх | Эффективность в % |
| --- | --- |
| Использование водно – топливной эмульсии | 15 |
| Применение метанола в качестве добавки (для бензиновых) | 10 |
| Использование каталитических конвертеров | 22 |
| Понижение степени сжатия | 25 |
| Применение окислительного нейтрализатора | 60 |
| Рециркуляция газов | 40 |
| Снижение максимальной температуры сгорания | 17 |

Исходя из данных выбираем способ с наибольшей эффективностью, т.е. применение окислительного нейтрализатора. В качестве активного компонента по расщеплению оксида азота применяем мочевину, которая позволяет привести токсичный оксид азота в нейтральное состояние, расщепляя на безопасные компоненты (N2; O2).

# 4.Система окислительного нейтрализатора NOх

# 4.1 Схема и принцип работы окислительного нейтрализатора

После анализа всех используемых нейтрализаторов , можно выделить как наилучшие по эффективности для снижения выбросов оксида азота окислительный нейтрализатор эффективность которого составляет до 60% . При использовании данной схемы есть возможность для отечественного автомобилестроения выйти на нормы Евро 5 . Данная система может применяться не только с дизелями КамАЗ – 740 , но и другими оснащенными пневматической системой. Однако можно применять данную систему с дополнительной установкой пневмосистем , что это повлечет за собой некоторые денежные затраты.

Система окислительного нейтрализатора не имеет особой сложности. Принцип работы заключается в применении специального селективного катализатора SCR с дозированным впрыском мочевины , дозация мочевины осуществляется электромагнитной форсункой , электронный импульс на который поступает от контролера. Управляющий блок автоматически сопоставляет полученные данные с датчиков. Система оснащена жидкостным насосом , который закачивает мочевину из бака и создает необходимое давление. В случае его превышения установлен обратный клапан с возвратом в бак с мочевиной. Давление необходимое в системе должно составлять 0,3 – 0,6 Мпа . Применяем серийный насос с электроприводом для систем с электронным   впрыском топлива.

Электромагнитную форсунку оснащаем воздушным каналом от пневмотической системы автомобиля. Давление в системе необходимо поддерживать в параметре 0,4 – 0,5 Мпа. Воздушный поток проходя через форсунку смешивается с мочевиной и впрыскивается в выхлопную трубу в виде облака капель. Моче-

вина является достаточно распространенным и недорогим химикатом который при нагреве выделяет аммиак , тот в свою очередь расщепляет окислы азота на азот и кислород не представляющий опасности для окружающей среды. За расходом мочевины следит контролер впрыска работающий с учетом параметров работы двигателя , получаемых от основного электронного  блока.

Расход мочевины составляет 3,5см3 на 1 литр топлива. Желательно применять топливо с пониженным содержанием серы. Классификация предлагаемых топлив рассмотрена в приложении 1. Химический процесс протекает непосредственно в глушителе выпускной системы.

Входе процесса происходит реакция окисления азота NO и  NO2 с мочевиной NH3 , в результате получаем безвредный азот и водяной пар. Дополнительно водяной пар выходя из глушителя связывает между собой механические примеси сажи , тем самым утяжеляя их , не позволяя подниматься в воздушное пространство.

4.2. Расчет потребляемых компонентов

для работы окислительного нейтрализатора

Для осуществления нормальной работы системы необходимы два основных компонента , которые позволят достаточно полно входить в реакцию окисления азота:

а) определяем необходимое количество мочевины , согласно того что нормальная горючая смесь 1 : 15 на 1 кг топлива необходимо 15 кг воздуха. Так как в воздухе 71,2% азота может найти количество азота поступающего в цилиндр при сжигании 1 кг топлива.

Ma= (mв * ma|)/100,  кг					(4.1)

# где

# Ma – масса азота, кг ;

ma| - массовая доля азота в 1 кг воздуха ;

mв – масса воздуха, кг ;

Ма =(15 * 71,2)/100= 10,62 кг.

# Определяем количество оксидов азота поступающего в выпускную систему. Среди оксидов азота наибольшую часть занимают NO и  NO2 процент содержания их около 93% . Зная что двигатель КамАЗ – 740 по удельному расходу топлива составляет 156г/кВт*ч , определяем количество кВт*ч , полученных при сжигании 1 кг топлива :

# Ве| = (mT * E)/me ,  кВт*ч				(4.2)

# где

# mT – масса топлива, г ;

Е – энергия мощности кВт*ч ;

me – удельная масса топлива, г ;

# Ве| =1000*1/156=5,1 кВт*ч

# Согласно анализу выбросов оксидов азота двигателя КамАЗ – 740 узнаем , что выделяется суммарное количество оксидов азота NOх при сжигании 156г топлива равное 16 г/кВт*ч. Определим количество оксида азота при сжигании 1кг топлива :

# ma = ве| * my  , г				(4.3)

# где

my – удельная масса NOx на кВт*ч ;

ma| = 16 *5,1 = 81,6 г

Отсюда , согласно химическим реакциям , для расщепления 100гр NOx необходимо 4,09г мочевины , т.к. при сжигании 1кг топлива получаем 81,6г NOx  ; то используя пропорцию получим необходимое количество мочевины для выполнения реакции с NOx  при сжигании 1кг топлива

mM = (mM| * ma|)/100, кг  			 (4.4)

где

mM – масса мочевины  ;

mM| - масса мочевины необходимая для реакции со 100 гр  NOx

mM = (4,09 *81,6)/100= 3,5г = 0,035кг

б) определяем необходимое количество воздуха на 1кг топлива.

Для качественного распыления мочевины требуется соблюдать пропорцию 1:(23…27) отсюда получим уравнение

mв = mm*mв| , кг			(4.5)

где

mв – количество воздуха , необходимое для распыления 1кг мочевины.

# mв = 0,035 *25 = 8,75кг.

# 4.3. Технологические расчеты

# 4.3.1. Расчет топливного насоса .

Рабочее давление топливного насоса  Р б.р= 0,3 Мпа , т.к насос способен повышать давление на 0,05 – 0,12 Мпа , то принимаем 3х ступенчатый насос .

Секундный расход топлива :

Uб = Be /(3,6рт);  см3/с                           (4.6)

где    рт =  0,76 г/см3

Uб = 24,5 /(3,6*0,76) = 8,9 см3/с

Расчетная производительность насоса :

Uб.р = Uб/     ; см3/с                           (4.7)                          где   =0,82 – коэффициент подачи насоса

Uб.р = 8,9/0,82 = 10,1см3/с

Радиус входного отверстия крыльчатки :

r1=     Uб.р/(*С1)+r02     ;  м                                      (4.8)

где С1 = 1 – скорость дизельного топлива на входе в насос , м/с

r0 = 0,005 – радиус ступицы крыльчатки , м.

r1 =     10,1* 10-6 /(*0,1)+0,0052 = 7,5 * 10-3м

Окружная скорость потока дизельного топлива на выходе из колеса :

U2 =     1+ tg ctg Pб /(p +h)  ; м/с                       (4.9)

где угол ; а угол 2=450

h=0,65- КПД насоса

U2=	1+tg 100*ctg 450     =         0.1*106/(760*0.65)   =15.4 м/с

Радиус крыльчатки колеса на выходе

r2 = 30U2/n;  м                                   (4.11)

где n – частота вращения крыльчатки

r2 =  (30  * 15.4)/(6000)    = 0.0245 м

Окружная скорость входного потока :

U1 = U2r1/r2  ; м/с       			(4.12)

U1 = 15,4 * 0,0075 /0,0245 = 4,7м/с

Угол между скоростями С1 и U1 принимается  ; при этом  tgC1/U1 ,  tg /4,7 = 0,0914 , 

Ширина лопатки на входе :

в1 = Uб.р /    (( 2r1 – z/sin) * C1)                              (4.13)

где z = 4- число лопаток на крыльчатке насоса ,

0,001 – толщина лопаток у входа , м.

в1 = (10,1 *10-6)/( 2 * 0,075 – 4,0 * 0,001/sin5013| )

Радиальная скорость потока на выходе из колеса :

С r= (Pб * tg / (PТ * h * U2) ; м/с       		 (4.14)

Сr =(0,1 * 106 *tg100)/(760 * 0,65 *15,4)= 2,3 м/с

Ширина лопасти на выходе :

В2 = Uб.р  /((2r2 – z/sin C1 ); м		(4.15)

B2 = (10,1*10-6)/(( 2 0,0245 – 4  * 0,001 /sin450) * 2,3)  = 0,0038м

Мощность потребляемая насосом :

Nб.н= (Uб.р * Р)/(1000 * м); кВт			(4.16)

N б.н  = ((10,1*10-6)*(0,3*10-6))/1000*0,82 = 0,0037 кВт

4.3.2. Расчет форсунки.

Цикловая подача в объемных единицах :

Uц = (ве  *Ре *Т *103)/ (120 * n * i * т); мм3/цикл       (4.17)

где

ве – удельный расход топлива при максимальной мощности ;

Ре – максимальная мощность ;

Т – тактность двигателя ;

h -  частота вращения коленчатого вала ;

i – количество цилиндров ;

т – удельный вес топлива ;

Uц = (340 * 122  * 4 * 103 ) / (120 * 2200 * 8 * 0,760) = 62мм3/цикл

Средняя скорость истечения топлива  ;

W =     ( 2 /Pт )Рвпр           ; м/с                         (4.18)

где  Рвпр=0,3 Мпа

W =       ( 2/760 ) * 0,3 = 28,1 м/с

Площадь истечения топлива ;

Sф =  Uц/ ; мм2                     			  (4.19)

где       = 0,6 – коэффициент расхода ;

Sф = 62/0,6 * 28,1 = 4,49 мм2

4.3.3 Подбор емкости для мочевины.

Стандартная емкость для топлива составляет 250л зная расход мочевины на литр топлива , расчитаем необходимое количество мочевины на бак топлива.

Vб.м = Vб * mm ,  л                               		 (4.20)

где

Vб.м - объем бака мочевины ;

mm –  расход мочевины на 1л топлива ;

Vб – объем бака ;

Vб.м =250 * 0,035 = 1 л

Принимаем бачек емкостью 1 литр.

4.4.Расчет на прочность пружины.

1.Опредилим крутящийся момент:

Мz=Pmax (D/2) ;Н * мм       		(4.21)

Мz= 25(5/2)= 62,5 Н*мм

поперечная сила

Qy = P                                 	(4.22)

Mz

Qy

Р

Касательные напряжения от кручения распределены по поперечному сечению, то есть достигают наибольшего значения max z в точках контура и определяются по формуле :

maxMz= Mz / Wp = (8PmaxD)/(d3); МПа				 (4.23)

где

D – средний диаметр витка ;

d – диаметр проволоки , из которого изготовлена пружина .

max* 13 Мпа

Напряжение соответствующие поперечной силе Qy принимают распределенными по сечению равномерно.

max= maxMz +  Qy = (8 PD)/(d3)+P/(d2/4) =((8PD)/(d3))*(1 +d/2D); МПа        									(4.24)

max=((8 25 5)/  13)**(1+1/2*5)= 350,2МПа

Обычно вторым слагаемым в скобках пренебрегают но вводят поправочный коэффициент  k  учитывающий влияние кривизны витков и поперечной силы.

Формула для расчета на прочность :

max= k  8PmaxD / d3  МПа			

Определяем k   		Cп= D/a   				         

Cп = 5/ 1 = 5

По таблице 4.2 Ицкович определяем k=  1,31;

 max= 1,31* ((8 * 25 *5)(3,14 *13)) =  417,2Мпа

Пружины изготовляют из стали с высокими механическими характеристиками и допускаемое напряжение принимают весьма высоким:

[] = 200 - : - 800 н/мм2

Изменения высоты пружины под действием приложенной нагрузки (для пружин сжатия осадка) определяется по формуле:

= (8PD3n)/(Gd4); витки				(4.27)

где

n – число рабочих витков пружины :

0,5*8,0*104*14

n = (Gd4)/(8PmaxD3)				(4.28)

n  (0.5*8.0*104*14)/(8*25*53)  1,6 витка

так как необходимо обеспечить долговечность пружины принимаем  4  полных витка и 2 торцевых полу витка. Прочность пружины удовлетворяет условию прочности материала.

5. Технико-экологические показатели

5.1 Экономические затраты на систему

окислительного нейтрализатора

5.1.1 Определение прямых эксплуатационных затрат

Прямые эксплутационные затраты определяем по выражению:

Спр= З + А + Рк + Рm +Э, руб                                                  (5.1)

где

З -  зарплата обслуживающего персонала;

А – затраты на реновацию;

###### Рк -  затраты на капитальный ремонт;

Рт  - затраты на текущий ремонт и плановое ТО;

Э – затраты на энергоноситель (электроэнергию)

Установление этой системы   на автомобиль подобно системе подключения электронного впрыска  топлива учитывая, что в авто сервисных предприятиях средняя стоимость за установку системы составляет 3,7 тысяч рублей из них на зарплату уходит 75% , то затраты на зарплату (3) будут составлять 2,775 тысяч рублей. З = 2,775 тыс. рублей.

Затраты на реновацию определяются из выражения:

А = ((Бс* Тг*Wруб						(5.2)

где

Тг – годовая загрузка, ч ;

Принимаем согласно справочным данным о применении системы с непосредственным впрыском Тг= 2100 ч

Бс – балансовая стоимость, руб.;

1 – коэффициент отчисления на реновацию;

Принимаем согласно аналогичной системе по впрыску топлива 1=14%

W – часовая производительность.

Принимаем как у системы электронного впрыска согласно справочнику

W= 8%.

Балансовую стоимость системы определяем по выражению:

Бс= Цб + Цт. н + Цэл.м.ф. + Цкон + Цдат + Цэл.пр. +Цт. п., руб	(5.3)

где

Цб - цена бака для мочевины; руб

Цт. н- цена топливного насоса; руб

Цэ.м.ф.- цена электромагнитной форсунки; руб

Цкон – цена контролера; руб

Цдат – цена датчиков; руб

Цэл.пр. – цена электропроводки; руб

Цт.п. – цена трубопроводов; руб

Цдат. = Цог + Цу.т. + Ц, руб				(5.4)

где

Цог – цена датчика отработавших газов; руб

Цу.т. – цена датчика уровня топлива; руб

Ц – цена датчика  - зонда; руб

Принимаем для данного автомобиля среднюю производительность

8,4т/км/ч., согласно справочнику.

Бс= 50+8900+720+4500+450+220+480=15400 руб.

Цена форсунки составляет суммарную стоимость дополнительных деталей для модернизации впрыска и стандартных деталей принятой форсунки.

Цф=Цфс-Цнд+Цмд , руб				(5.5)

где

Цфс – цена форсунки стандартной; руб

Цнд – цена неиспользуемых деталей; руб

Цмд – цена модернизированной детали; руб

К модернизированным деталям относятся:

- Корпус распылителя.

- Игла.

- Винт регулировочный.

- Пружина возвратная.

Пружину подбираем из стандартных типов пружин согласно произведенным расчетам в разделе 4.3.4. Внешний вид, которой изображен  на деталировке лист 8. Согласно каталогу стоимость пружины составляет 18 руб., т.е. Цпр.=18руб.

Таблица 5.1

Смета на изготовление глушителя

| Деталь | Количество деталей | Операции | Разряд рабочего | Норма времени, руб. | Расценка, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| игла | 1 | 1.Токарная Обработка 2.Шлифование | 2 3 | 3,9 5,5 | 4,20 2,50 |
|  |  |  |  | 9,4 | 6,70 |
| Винт регулировочный | 1 | 1.Точение 2.Нарезание резьбы 3.Сверление отверстия 2 (1 шт.) 4. фрезирование | 3 3 2 3 | 3 1,5 1,1 2 | 4,50 1,20 0,45 2,2 |
|  |  |  |  | 7,6 | 8,35 |

Продолжение Табл. 5.1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Корпус распылителя | 1 | 1.Точение 2.Сверление Отверстия 6 (1 отв) 3.Сверление отверстия 11 (1 отв) 4.Шлифова- ние. | 3 2 2 3 | 3 1,1 1,1 5,5 | 5,20 0,45 0,45 2,50 |
|  |  |  |  | 10,7 | 8,60 |

А=(15400*14)/(2100*8,4)*100=1222,22 руб

Определяем затраты на капитальный ремонт

Рк=(Бс*2)/(Тг*W)*100, руб			(5.6)

где

2 – коэффициент отчисления на капитальный ремонт системы.

Принимаем согласно аналогичной системе по впрыску лёгкого топлива, 2=4,7%

Рк=(15400*4,7)/(2100*8,4)*100=410,3 руб

Определяем затраты на текущий ремонт и техническое обслуживание

Рм=(Бс*3)/(Тг*W)*100; руб			(5.7)

где

3 – коэффициент отчисления на текущий ремонт и техническое обслуживание системы.

Принимаем согласно аналогичной системе впрыска 3=18%.

Рм=(15400*18)/(2100*8,4)*100=1571,4 руб

Определяем затраты на энергоносители по выражению

З=З+З, руб					(5.8)

где

З - затраты на электроэнергию; руб

З - затраты на смазочные материалы; руб

Затраты на энергоносители составляют сумму затрат на электроэнергию и смазочные материалы и на производство необходимых деталей.

Затраты на электроэнергию определяем по формуле:

З=Е*Ц, руб					(5.9)

где

Е – электроэнергия, кВт*ч

Потраченная электроэнергия составляет 37 кВТ*ч

Ц – стоимость 1 кВТ*ч; руб

Согласно тарифам Ц=63 коп. за 1 кВт*ч.

З=37*0,63=23,31 руб

Затраты на смазочные материалы определяем из выражения:

З= Ц*Мм, руб					(5.11)

где

Ц - стоимость смазочных материалов, руб

Mм – количество смазочных материалов, кг

Ц - стоимость минерального масла, применяемого при изготовлении деталей составляет 27 руб/кг

Mм – составляют согласно нормам по справочникам 0,087 кг

З=27*0,087=2,35 руб

З=23,31+2,35=25,66 руб

Окончательно прямые эксплуатационные затраты на систему окислительного нейтрализатора составляют

Спр= 2775+1222,22+410,3+1571,4+25,66=6004,56 руб.

При применении предлагаемой системы окислительного нейтрализатора на выпуске отработавших газов можно заменить (исходя из аналитического метода исследования), что выбросы оксидов азота сократятся до 63%, чего будет достаточно для выполнения требований по Евро-1, Евро-2, Евро-3. Основывая эту систему есть возможность применения отечественного грузового транспорта для перевозок грузов по странам Евросоюза, этим самым улучшая внешние торговые экономические отношения страны со странами Европы. В основу экологического анализа входит применение двигателей с содержанием токсических веществ в отработавших газах ниже ПДК, то проводя аналитическое исследование можем прогнозировать следующий результат. Выбросы оксидов азота у автомобилей серии КамАЗ составляют 14,7 г/Квт*ч. При применении предлагаемой системы они сократятся на 63% и будут составлять 4,8 г/Квт*ч, что обеспечит прохождение современных норм токсичности согласно европейских требований, даже при введении жёстких требований Евро-3. Диоксид азота является одним из самых вредных газов воздействующих на организм человека и вызывающий заболевание сердечно-сосудистой системы и верхних дыхательных путей. С 1998 года по 2002 год было отмечено Министерством здравоохранения резкое увеличение заболеваний сердечно-сосудистой системы. Врачами было обосновано, что эта вспышка происходит в основном из-за загрязнения окружающей среды. Самым активным загрязнителем окружающей среды является автомобильный транспорт. Первое десятилетия XXI века официально объявлено десятилетием борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Во всех субъектах РФ введены технические и инструментальные контроли  для проверки автотранспорта при прохождении годовых технических осмотров. В последние годы введен контроль проведения по выбросу оксидов азота в окружающую среду (чего ранее не проводилось). Сокращение выбросов оксида азота позволит улучшить общее экологическое состояние страны и снизить уровень заболеваний. Огромную экономию денежных средств можно получить при уменьшении затрат на лекарственные препараты и обслуживание больных.